PRZEDMIAR

Przebudowa-remont drogi NR.   działki 724/3 od drogi wojewódzkiej

nr. 382- do ul. Skoroleckiej Miejscowość

Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki   Gmina Kamieniec

| Lp. | Nazwa obiektu lub robót |  | Pozycja w katalogu cen jedn. Robót i obiektów inwestycyjnych BISTYP CONSULTING I kwartał 2008r. |  | Przedmiar robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jedn. Miary | Ilość jednost. |
| 1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 603 mb | D-01.01.01. | km |  | 0,6 |
| 2. |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15 cm wjazd z drogi Ząbkowickiej 5,0+23/2x14=196,0m2 | D-01.00.00. | m2 |  | 196,0 |
| 3. |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. 196x5=980 | D-01.00.00. | m2 |  | 980,0 |
| 4. |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sposób zagęszczenia mechaniczny - średnia grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 603-14,0x4,4 x0,1 | D-04.04.00 | m3 |  | 259,16 |
| 5. |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głęb. 20 cm kategoria gruntu 1-4 Wjazd na drogę 603=196,0 Ona poszerzeniu 0.+044-118m 74,0mb x1,0 | D-02.01.01. | m2 |  | 270,0 |
| 6. |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | D-04.04.04. | m2 |  | 270,0 |
| 7. |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm | D-04.04.04. | m2 |  | 270,0 |
| 8. |  | Wyrównanie istniejącej poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm Pobocza 603x1,0 średnio | D-04.04.04. | m3 |  | 60,3 |
| 9. |  | Klinowanie podbudowy 50kg/m2z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 2cm | D-04.08.01. Analogia | m2 |  | 2787,60 |
| 10. |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5cm (warstwa wiążąca) (603-14)x4,4+196,0=2787,60 | D-05.03.05 | m2 |  | 2787,60 |
| 12 |  | Pomiar geodezyjny powykonawczy | D-01.01.01. | mb |  | 4,0 |