PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa-remont drogi NR.  ulica  SKOROLECKA    Miasto Kamieniec

Powiat Ząbkowicki   Gmina Kamieniec

| Lp. | Nazwa obiektu lub robót | Podstawa |  | Przedmiar robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jedn. Miary | Ilość jednost. |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 698 mb | D-01.01.01. | km |  | 0,7 |
| 2 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sposób zagęszczenia mechaniczny - średnia grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 60x5+17x5=385,0 do połowy ogrodzenia elewatora | D-0.40.40.2. | m3 |  | 38,5 |
| 3 | Klinowanie podbudowy 50kg/m2z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 2cm | D-04.08.01 Analogia | m2 |  | 385,0 |
| 4. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5cm (warstwa wiążąca) 60x5+17x5=385,0 do połowy ogrodzenia elewatora | D-05.03.01. Analogia | m2 |  | 385,0 |
| 5 | Wyrównanie podbudowy 50kg/m2z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 2cm Odcinek od 60m do 224,0m do przepustu fi300 =164,0 x5=820,0 | D-04.08.01. Analogia | m2 |  | 820,0 |
| 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5cm (warstwa ścieralna 164,0x5,0 | D-05.03.05. Analogia | m2 |  | 820,0 |
| 7 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 60,0+164,0 | D-02.01.01. | mb |  | 224,0 |
| 8 | Lawa betonowa zwykla z oporem 224,,0x0,09=20,16 | D-08.01.01. | m3 |  | 20,16 |
| 9 | Ustawienie krawężników 100x30x15 | D-08.01.01. | mb |  | 224,0 |
| 10 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km - przy grub. nawierzchni 20 cm. srednio od km 224-689=465,0x5=2325,0 | D-05.03.11. |  |  | 2325,0 |
| 11 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15 cm | D-01.02.04. | m2 |  | 2325,0 |
| 12. | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sposób zagęszczenia mechaniczny - średnia grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 2325,0x0,1 | D-04.04.02. | m3 |  | 232,5 |
| 13 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 465x2=930,0 | D-0.2.01.01. | mb |  | 930 |
| 14 | Lawa betonowa zwykla z oporem 930x0.09 | D-08.01.01. | m3 |  | 83,7 |
| 15 | Ustawienie krawężników 100x30x15 | D-08.01.01. | mb |  | 930,0 |
| 16 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) 2325,0+173,0=2498,0 | D-05.03.05. | m2 |  | 2498,0 |
| 17 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna) | D-05.03.05. | m2 |  | 2498,0 |
| 18. | Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20 x 10 cm grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm | D-05.03.23 | m2 |  | 590,00 |
| 19. | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odl.do 10 m kat.gruntu zjazdy szt 29 565,77x0,25=141,44 | D-02.01.01. | m3 |  | 141,44 |
| 20 | Podsypka z piasku pod nawierzchnię10cm zjazdy 565,77x0,1 | D-04.02.01. | m3 |  | 56,57 |
| 21 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | D-04.04.02 | m2 |  | 565,77 |
| 22 | Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm przepus przed kolektorem fi 300 posesja 32e | D-03.01.01. | szt |  | 2 |
| 23 | Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o średnicy 50 cm przed kolektorem fi 300 posesja 32e | D-03.01.01.- | mb |  | 17,0 |
| 24 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m, ze złożeniem urobku na odkład, przy zagłębieniu do 1,5m - kat. gruntu 4 pole naprzeciwko 32e- rów odwadiający w kierunku pól | D-02 01.01. | mb |  | 161,42 |
| 25 | Ustawienie obrzeży75x30x8 | D-08.03.01. | mb |  | 396,0 |
| 26 | Regulacja pionowa studzienek | D-03.02.01. | szt |  | 8 |
| 27 | Wykonanie Studzienek kanalizacji deszczowej fi500x1000 kompletnie wykończonych | D-03.02.01. analogia | szt |  | 10 |
| 28 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, kat. gruntu 3-4 465x2x1,0x0,2= | D-06.04.01. | m3 |  | 186,0 |
| 29 | Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu 4 | D-06.01.01. | m2 |  | 930 |
| 30. | Trawniki - ręczne przekopanie gleby - rozrzucenie mieszanki torfowej i nawozów mineralnych o grub. warstwy 2 cm Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Oczyszczenie terenu i wywóz gruzu na 1 km | D-06.01.01. | m2 |  | 930,0 |
| 31 | Ręczne wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni - głęb. koryta 10 cm kategoria gruntu 2-4 55,0x1,96+30/2x6,86=210,0 | D-02.01.01 | m2 |  | 210,0 |
| 32 | Ręczne wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości kategoria gruntu 2-4 210x5= | D-02.01.01. | m2 |  | 1050,0 |
| 33 | Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm | D-05.01.03. | m2 |  | 210,0 |
| 33 | Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana ręcznie - kazdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 30cm =6300,0 | D-05.01.03. | m2 |  | 6300,0 |
| 34 | . Kanał z rur PCV przejście przez mur potoku wiercenie wpasowanie jak w projekcie z rur PVC- o średnicy 110 mm. 85 mb:5=17,0x0,5=8,5 | D-03.02.01. Analogia | mb |  | 8,5 |
| 35 | Pomiar geodezyjny powykonawczy | D-01.01.01. | mb |  | 698,0 |