pRZEDMIAR

Przebudowa-drogi transportu rolnego

od ul. Mostowej do ul. Kolejowej

Miejscowość  Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki   Gmina Kamieniec

| Lp. | Nazwa obiektu lub robót |  | Podstawa |  | Przedmiar robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jedn. Miary | Ilość jednost. |
| 1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 559 mb | D-01.01.01.- | km |  | 0,6 |
| .2 |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głęb. 20 cm kategoria gruntu 1-4 Od 0- 357 357x3,5=1250 +98=1348,0 –zjazdy7+7/2x6+10+4/2x8=98m2 | D-02.00.00. | m2 |  | 1348,0 |
| 3 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | D-04.01.01. | m2 |  | 1348,0 |
| 4 |  | Podsypka z piasku pod nawierzchnię 1348,0 x 0,1 | D-04.02.01. | m3 |  | 134,80 |
| 5 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | D-04.04.04. | m2 |  | 1348,0 |
| 6 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | D-04.04.04. |  |  | 1348,0 |
| 7. |  | Klinowanie podbudowy 50kg/m2z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 2cm | D-04.08.00 Analogia | m2 |  | 1348,0 |
| 8 |  | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Odcinek od 540-357 =183x3=549 194,75 – rozjazd do ulicy Kolejowej | D-05.03.00a | m2 |  | 743,75 |
| 9 |  | Wyrównanie podbudowy 50kg/m2z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 2cm Od posesji do ul. Kolejowej | D-04.08.00. Analogia | m2 |  | 743,0 |
| 10. |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5cm (warstwa wiążąca) 540mx3=1620 + rozjazd 194.75 +zjazdy98 = 1912.75 m2 | D-05.03.05. Analogia | m2 |  | 1912,75 |
| 11 |  | Wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym, sposób zagęszczenia mechaniczny - średnia grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 559x0,1x0,5x2=55,9m3 | D-04.04.00. | m3 |  | 55,9 |
| 12 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm przepust Naprawa uszkodzonych ścianek przebudowa | D-03.01.01. Analogia | m3 |  | 22,5 |
| 13 |  | Pomiar geodezyjny powykonawczy | D-01.01.01. | mb |  | 559 |