PRZEDMIAR

Przebudowa-remont ul. Mostowa -most lewy

Miejscowość  Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki   Gmina Kamieniec

| Lp. | Nazwa obiektu lub robót |  | Podstawa |  | Przedmiar robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jedn. Miary | Ilość jednost. |
| 1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 8,5 mb | D-01.01.01. | km |  | 0,008 |
| 2 |  | Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników - głęb. 20 cm kategoria gruntu 1-4 4,0+5:2x2,5=11,25 m2 | D-02.01.01 | m2 |  | 11,25 |
| 3. |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, kategoria gruntu 1-4 | D-02.01.01 | m2 |  | 22,5 |
| 4 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | D-04.01.01. | m2 |  | 11,25 |
| 5 |  | Podsypka z piasku pod nawierzchnię 11,25 | D-04.02.01. | m3 |  | 1,12 |
| 6 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | D-04.04.04. | m2 |  | 11,25 |
| 7 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | D-04.04.04. |  |  | 11,25 |
| 8 |  | Klinowanie podbudowy 50kg/m2z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 2cm | D-04.08.00 Analogia | m2 |  | 11,25 |
| 9 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5cm (warstwa wiążąca) 6x4naw na moście+dojazddo osesji 4+5/2x2.5=35.25 | Analogia | m2 |  | 35,25 |
| 10 |  | Wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym, sposób zagęszczenia mechaniczny - średnia grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 2,5x90,8x2 | D-04.04.00 | m3 |  | 4,0 |
| 11 |  | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) na moście | D-05.03.00a | m2 |  | 24,0 |
| 12 |  | Pomiar geodezyjny powykonawczy | D-01.01.01. | mb |  | 2,5 |