roboty budowlane związane z siecią przesyłową

Budowa :	Doboszowice

Obiekt :	Sieć przesyława wodociągu dla wsi Doboszowice

Adres :	Doboszowice

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Data : 2008-08-08	 Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

A.	Sieć wodociągowa przesyłowa

Numer specyfikacji :  S.01.00

Kod CPV :  45231100-6

A.a.	Roboty ziemne

Numer specyfikacji :  S.01.00

Kod CPV :  45111000-8

1.	KNR  201-0120-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	km

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym

Wyszczególnienie robót:

1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.

3. Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem

dodatkowych przekroi.

4. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów.

5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.

6. Sondowanie z łódki przekrojów poprzecznych koryta rzeki lub kanału

(kol. 01-02 i 06-07).

7. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót.

8. Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy.

Numer specyfikacji :  S.01.00

0.167 + 0.8325 =	1,000

1,000

Razem  przedmiar =	  1,000	km

2.	KNR  201-0101-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt

Mechaniczne karczowanie drzew z obcięciem wierzchołków i gałęzi piłą mechaniczną, przy średnicy drzew: 10-15 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przewrócenie drzewa spycharką.

2. Obcięcie wierzchołka i gałęzi.

3. Odciągnięcie gałęzi na odległość do 20 m i ułożenie w stosy.

4. Przetoczenie dłużycy na odległość do 15 m i ułożenie na podkładach.

Numer specyfikacji :  S.01.00

3.	KNR  201-0101-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Mechaniczne karczowanie drzew z obcięciem wierzchołków i gałęzi piłą mechaniczną, przy średnicy drzew: 16-25 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przewrócenie drzewa spycharką.

2. Obcięcie wierzchołka i gałęzi.

3. Odciągnięcie gałęzi na odległość do 20 m i ułożenie w stosy.

4. Przetoczenie dłużycy na odległość do 15 m i ułożenie na podkładach.

Numer specyfikacji :  S.01.00

4.	KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,100	ha

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

Wyszczególnienie robót:

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.a. Roboty ziemne

Data : 2008-08-08	 Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1. Wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, poszycia i krza-

ków za pomocą spycharki i przesunięcie na odległość do 50 m.

2. Ręczne odrąbanie karczy i gałęzi drzew zagajnika.

3. Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków oraz

ułożenie w stosy.

Numer specyfikacji :  S.01.00

5.	KNNR  001-0210-02-00  MRRiB	462,278	m3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3

/grunt kat. I-II/

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku

poza górną krawędzią wykopu.

2. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków

odwadniających w wykopie.

3. Ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp

wykopu oraz odkładu.

Numer specyfikacji :  S.01.00

Przyjęto 25%:  ((1.20 * 1.6 * 167) + (1.08 * 1.7 * 832.5)) * 0.25 =	462,278

462,278

Razem  przedmiar =	  462,278	m3

6.	KNNR  001-0210-03-00  MRRiB	462,278	m3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3

/grunt kat. III-IV/

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku

poza górną krawędzią wykopu.

2. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków

odwadniających w wykopie.

3. Ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp

wykopu oraz odkładu.

Numer specyfikacji :  S.01.00

Przyjęto 25%:  ((1.20 * 1.6 * 167) + (1.08 * 1.7 * 832.5)) * 0.25 =	462,278

462,278

Razem  przedmiar =	  462,278	m3

7.	KNNR  001-0307-03-00  MRRiB	277,367	m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,

w gruntach suchych: kat. I-II

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie gruntu.

2. Wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż

wyciągu ręcznego.

3. Wydobycie urobku łopatą (kol. 01-04)

lub wyciągiem kol. (05-08).

4. Oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż

krawędzi wykopu.

Uwagi:

1. Nakłady tablicy mają również zastosowanie dla

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.a. Roboty ziemne

Data : 2008-08-08	 Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

wykopów pod studzienki, włazy murowane, komory

połączeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy

rzut poziomy dna wykopu pod te obiekty

przekracza 2,25 m2.

2. W nakładach podanych w tablicy nie uwzględniono

wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopu.

Umocnienia należy ustalać według odpowiednich

tablic rozdziału 03.

3. Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów

w gruntach nawodnionych należy przyjmować

w wysokości: dla kat. I-II 60 r-g, dla kat.

III-IV 55 r-g.

Numer specyfikacji :  S.01.00

Przyjęto 15%:  ((1.20 * 1.6 * 167) + (1.08 * 1.7 * 832.5)) * 0.15 =	277,367

277,367

Razem  przedmiar =	  277,367	m3

8.	KNNR  001-0307-04-00  MRRiB	647,189	m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,

w gruntach suchych: kat. III-IV

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie gruntu.

2. Wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż

wyciągu ręcznego.

3. Wydobycie urobku łopatą (kol. 01-04)

lub wyciągiem kol. (05-08).

4. Oczyszczenie pasa szerokości 0,6 m wzdłuż

krawędzi wykopu.

Uwagi:

1. Nakłady tablicy mają również zastosowanie dla

wykopów pod studzienki, włazy murowane, komory

połączeniowe i rozdzielcze, w przypadku gdy

rzut poziomy dna wykopu pod te obiekty

przekracza 2,25 m2.

2. W nakładach podanych w tablicy nie uwzględniono

wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopu.

Umocnienia należy ustalać według odpowiednich

tablic rozdziału 03.

3. Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów

w gruntach nawodnionych należy przyjmować

w wysokości: dla kat. I-II 60 r-g, dla kat.

III-IV 55 r-g.

Numer specyfikacji :  S.01.00

Przyjęto 35%:  ((1.20 * 1.6 * 167) + (1.08 * 1.7 * 832.5)) * 0.35 =	647,189

647,189

Razem  przedmiar =	  647,189	m3

9.	KNNR  001-0313-04-00  MRRiB	33,649	100 m2

Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych k.III-

IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m

Wyszczególnienie robót:

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.a. Roboty ziemne

Data : 2008-08-08	 Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1. Doniesienie materiałów i przygotowanie

elementów obudowy z przycięciem materiałów

na potrzebny wymiar.

2. Wyrównanie ścian wykopu.

3. Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami.

4. Przykrycie wykopu balami.

5. Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem

materiałów na pobocze wykopu.

6. Odniesienie materiałów z rozbiórki

z posegregowaniem i oczyszczeniem.

Uwaga: Przy wykonywaniu umocnień w gruntach

nawodnionych nakłady należy zwiększyć:

- robocizna: kol. 01 o 55 %, kol. 02

o 40 %, kol. 03 o 30 %.

Numer specyfikacji :  S.01.00

(167 * 1.6 * 2 * 0.01) + (832.5 * 1.7 * 2 * 0.01) =	33,649

33,649

Razem  przedmiar =	  33,649	100 m2

10.	KNNR  001-0317-01-00  MRRiB	347,724	m3

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami grub. 20 cm,

z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. I-III

Wyszczególnienie robót:

1. Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami

grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.

Numer specyfikacji :  S.01.00

((1.20 * 1.6 * 167) + (1.08 * 1.7 * 832.5)) * 0.25 - (1.2 * 0.1 * 167) - (1.0 * 0.1 * 832.5)-(3.14*0.08*0.08*167)-

(3.14*0.055*0.055*832.5) =	347,724

347,724

Razem  przedmiar =	  347,724	m3

11.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	462,278	m3

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami grub. 20 cm,

z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV

Wyszczególnienie robót:

1. Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami

grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.

Numer specyfikacji :  S.01.00

((1.20 * 1.6 * 167) + (1.08 * 1.7 * 832.5)) * 0.25 =	462,278

462,278

Razem  przedmiar =	  462,278	m3

12.	KNNR  001-0214-01-00  MRRiB	277,367	m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z

zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przemieszczenie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio

odspojonych spycharkami.

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.a. Roboty ziemne

Data : 2008-08-08	 Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

2. Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami.

3. Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej.

Uwaga: Nakłady podane w Lp. 73 obejmują dwa walce

Numer specyfikacji :  S.01.00

((1.20 * 1.6 * 167) + (1.08 * 1.7 * 832.5)) * 0.15 =	277,367

277,367

Razem  przedmiar =	  277,367	m3

13.	KNNR  001-0214-02-00  MRRiB	647,189	m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z

zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przemieszczenie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio

odspojonych spycharkami.

2. Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami.

3. Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej.

Uwaga: Nakłady podane w Lp. 73 obejmują dwa walce

Numer specyfikacji :  S.01.00

((1.20 * 1.6 * 167) + (1.08 * 1.7 * 832.5)) * 0.35 =	647,189

647,189

Razem  przedmiar =	  647,189	m3

14.	KNNR  001-0215-01-00  MRRiB	1 734,558	m3

Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 55 kW /50 KM/

Wyszczególnienie robót:

1. Przemieszczenie mas ziemnych na wskazane miejsce

na nasyp lub odkład.

2. Wyrównanie z grubsza powierzchni nasypu lub odkładu.

Numer specyfikacji :  S.01.00

347.724 + 462.278 + 277.367 + 647.189 =	1 734,558

1 734,558

Razem  przedmiar =	 1 734,558	m3

15.	KNNR  001-0504-01-00  MRRiB	114,554	m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, przy gruncie:

kat. I-II

Wyszczególnienie robót:

1. Rozplantowanie ziemi warstwą grubości 20 cm.

2. Wykonanie co 5 m rowków spływowych

dla wód opadowych.

Numer specyfikacji :  S.01.00

462.278 + 462.278 + 277.367 + 647.189 - 1734.558 =	114,554

114,554

Razem  przedmiar =	  114,554	m3

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.a. Roboty ziemne

Data : 2008-08-08	 Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

16.	KNNR  010-1903-01-00  MRRiB	1,000	budowla

Odwodnienie wykopów fundamentowych dla przepustów P-4 do P-6, PP-3 do PP-4 oraz PP-6 do PP-7 poprzez

pompowanie wody

Wyszczególnienie robót:

1. Pompowanie wody z wykopu pompą przeponową spalinową

Numer specyfikacji :  S.01.00

A.b.	Roboty montażowe sieci wodociągowej

Numer specyfikacji :  S.01.00

Kod CPV :  45231110-9

17.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB	103,290	m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

Wyszczególnienie robót:

Dla kol. 01-04

1. Wyrównanie dna wykopu.

2. Zrzucenie materiału do wykopu.

3. Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety.

Dla kol. 05 i 06

1. Profilowanie gruntu wg szablonu.

2. Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem.

3. Stabilizacja gruntu.

4. Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach.

Numer specyfikacji :  S.01.00

(1.2 * 167 * 0.1) + (1.0 * 832.5 * 0.1) =	103,290

103,290

Razem  przedmiar =	  103,290	m3

18.	KNNR  004-1008-04-00  MRRiB	167,000	m

Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 160

mm

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie dna wykopu.

2. Opuszczenie rury do wykopu.

3. Ułożenie przewodu z przecięciem.

4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

5. Wykonanie dołków pod złącza.

6. Wykonanie połączeń.

Numer specyfikacji :  S.01.00

61 + 31 + 20 + 16 + 11 + 28 =	167,000

167,000

Razem  przedmiar =	  167,000	m

19.	KNNR  004-1008-03-00  MRRiB	832,500	m

Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 110

mm

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie dna wykopu.

2. Opuszczenie rury do wykopu.

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.b. Roboty montażowe sieci wodociągowej

Data : 2008-08-08	 Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

3. Ułożenie przewodu z przecięciem.

4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

5. Wykonanie dołków pod złącza.

6. Wykonanie połączeń.

Numer specyfikacji :  S.01.00

12 + 10 + 53 + 52 + 12 + 62 + 53 + 75 + 8.5 + 15 + 58 + 15 + 15 + 12 + 8 + 31 + 6 + 12 + 18 + 40 + 23 + 40 + 10 + 5 + 30 + 20 +

14 + 4 + 23 + 74 + 22 =	832,500

832,500

Razem  przedmiar =	  832,500	m

20.	KNNR  004-1023-04-00  MRRiB	3,000	szt

Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o

średnicy zewnętrznej: 160 mm

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie kształtki do wykopu.

2. Ułożenie kształtki.

3. Wykonanie dołka montażowego.

4. Połączenie kształtki z przewodem w złączu kielichowym.

Numer specyfikacji :  S.01.00

21.	KNNR  004-1023-03-00  MRRiB	18,000	szt

Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o

średnicy zewnętrznej: 110 mm

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie kształtki do wykopu.

2. Ułożenie kształtki.

3. Wykonanie dołka montażowego.

4. Połączenie kształtki z przewodem w złączu kielichowym.

Numer specyfikacji :  S.01.00

22.	KNNR  004-1119-03-00  MRRiB	6,000	kpl

Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm

Wyszczególnienie robót:

Dla kol. 01 i 02:

1. Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana

stopowego i hydrantu.

2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń

kołnierzowych.

3. Wykonanie obsypki odwadniającej.

4. Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy

zasuwy.

Dla kol. 03 i 04:

1. Zmontowanie hydrantu.

2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń

kołnierzowych.

3. Wykonanie obsypki odwadniającej.

4. Zmontowanie zasuwy i kształtek.

5. Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy.

Dla kol. 05:

1. Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego.

2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń

kołnierzowych.

Numer specyfikacji :  S.01.00

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.b. Roboty montażowe sieci wodociągowej

Data : 2008-08-08	 Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

23.	KNNR  004-1308-04-00  MRRiB	5,000	m

Analogia - Rura ochronna z rury stalowej fi 219 mm l=500 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie dna wykopu.

2. Opuszczenie rur do wykopu.

3. Ułożenie rur z przycięciem.

4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

5. Wykonanie dołków montażowych.

6. Wykonanie połączenia rur.

Numer specyfikacji :  S.01.00

24.	KNNR  004-1112-02-10  MRRiB	1,000	kpl

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu.

2. Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie.

3. Wykonanie dołków montażowych.

4. Połączenie zasuwy i kształtek na wcisk i złączenie kołnierzy.

5. Podbicie zasuwy i kształtek ziemią.

6. Montaż obudowy i skrzynki ulicznej.

Numer specyfikacji :  S.01.00

25.	KNNR  004-1606-01-00  MRRiB	5,000	próba

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych

typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.

2. Wykonanie oporów i rozparć.

3. Zaślepienie końcówek badanego odcinka.

4. Napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu.

5. Zamontowanie pompy.

6. Uzyskanie wymaganego ciśnienia.

7. Kontrola złączy.

8. Demontaż pompy, oporów i rozparć.

9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po próbie.

Numer specyfikacji :  S.01.00

26.	KNNR  004-1606-02-00  MRRiB	1,000	próba

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych

typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 160 mm

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.

2. Wykonanie oporów i rozparć.

3. Zaślepienie końcówek badanego odcinka.

4. Napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu.

5. Zamontowanie pompy.

6. Uzyskanie wymaganego ciśnienia.

7. Kontrola złączy.

8. Demontaż pompy, oporów i rozparć.

9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po próbie.

Numer specyfikacji :  S.01.00

27.	KNNR  004-1611-01-00  MRRiB	5,000	200 m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.b. Roboty montażowe sieci wodociągowej

Data : 2008-08-08	 Str: 9

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.

2. Zmontowanie przewodów doprowadzających i odprowadzających

wodę.

3. Przygotowanie mieszanki dezynfekującej.

4. Napełnienie przewodu.

5. Płukanie przewodu - spust wody grawitacyjny.

6. Pobieranie próbek.

7. Demontaż przewodów doprowadzających wodę.

Numer specyfikacji :  S.01.00

28.	KNNR  004-1612-01-00  MRRiB	5,000	200 m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

Wyszczególnienie robót:

1. Napełnienie rurociągu wodą z istniejącej sieci.

2. Płukanie jednokrotne.

3. Kontrola napełnienia i spustu.

Numer specyfikacji :  S.01.00

29.	KNR  219-0134-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,000	kpl

Analogia - Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na murze

Wyszczególnienie robót:

kol. 01:

1. Przymocowanie tabliczki do muru.

kol. 02 i 03:

1. Dostawa materiałów na miejsce montażu.

2. Wyznaczenie miejsca montażu.

3. Wykonanie dołka.

4. Osadzenie słupka i obetonowanie.

5. Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie.

6. Zasypanie wykopu.

Numer specyfikacji :  S.01.00

30.	KNNR  002-1404-05-10  MRRiB	4,800	m

Malowanie rur stalowych i blaszanych, o średnicy zewnętrznej: ponad 50 do 100 mm - emalią ftalową

Analogia - części nadziemnej hydrantów

Wyszczególnienie robót:

+--+-------------------------+-----------------------+

|Lp|      Rodzaje czynności  |   Liczba czynności    |

|  |                         |     w kolumnach       |

|  |                         |01|02|03|04|05|06|07|08|

+--+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+

| 1|Przygotowanie powierzchni| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|

|  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2|Zagruntowanie pokostem   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |syntetycznym             | -| -| -| -| -| -| -| 1|

|  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3|Malowanie farbą olejną   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |lub ftalową              | 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

+--+-------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+

Numer specyfikacji :  S.01.00

6 * 0.8 =	4,800

4,800

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.b. Roboty montażowe sieci wodociągowej

Data : 2008-08-08	 Str: 10

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Razem  przedmiar =	  4,800	m

A.c.	Roboty towarzyszące

Numer specyfikacji :  S.01.00

Kod CPV :  45111291-4

31.	KNR  231-0501-05-00  IGM Warszawa	6,000	m2

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem

Analogia - obudowa hydrantów

Wyszczególnienie robót:

1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej lub podsypki

cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.

2. Wyrównanie ułożonej warstwy podsypkowej szablonem.

3. Ułożenie nawierzchni z klinkieru na płask lub kostki kamiennej

z ubiciem ręcznym.

4. Wymiana cegieł klinkierowych popękanych przy ubijaniu.

5. Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni.

6. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem lub zaprawą cementową

z przygotowaniem zaprawy.

5. Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą cementową

przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.

Numer specyfikacji :  S.01.00

1 * 1 * 6 =	6,000

6,000

Razem  przedmiar =	  6,000	m2

32.	KNR  401-0212-02-00  IGM Warszawa	0,960	m3

Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm - rozebranie

cokołow betonowych pod ogrodzenie

Brak opisu !!

Numer specyfikacji :  S.01.00

6 * 1.0 * 0.8 * 0.2 =	0,960

0,960

Razem  przedmiar =	  0,960	m3

33.	KNR  401-0203-01-01  IGM Warszawa	0,960	m3

Uzupełnienie betonem B-15,betonowych monolitycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych: ław i stóp

fundamentowych - uzupełnienie cokołów i faw pod ogrodzenie

Brak opisu !!

Numer specyfikacji :  S.01.00

34.	KNR  401-0349-06-00  IGM Warszawa	2,400	m3

Rozebranie ścian wykonanych z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej

Brak opisu !!

Numer specyfikacji :  S.01.00

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.c. Roboty towarzyszące

Data : 2008-08-08	 Str: 11

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

4 * 1.0 * 1.2 * 0.5 =	2,400

2,400

Razem  przedmiar =	  2,400	m3

35.	KNR  401-0316-03-00  IGM Warszawa	2,400	m3

Uzupełnienie ścian z kamieni lub zamurowanie otworów o objętości do 2 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo

-wapiennej, przy grubości ścian: ponad 40 do 55 cm,przy użyciu wapna suchogasz.

Brak opisu !!

Numer specyfikacji :  S.01.00

4 * 1.0 * 1.2 * 0.5 =	2,400

2,400

Razem  przedmiar =	  2,400	m3

36.	KNR  231-0804-03-00  IGM Warszawa	78,000	m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie.

2. Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki wraz z odrzuceniem

na pobocze i ułożeniem w pryzmy lub w stosy.

Numer specyfikacji :  S.01.00

(55 + 23) * 1.0 =	78,000

78,000

Razem  przedmiar =	  78,000	m2

37.	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	78,000	m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie.

2. Odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy.

Numer specyfikacji :  S.01.00

38.	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	78,000	m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Mechaniczne rozścielenie

2. Ręczne odrzucenie nadziarna.

3. Zagęszczenie warstwy dolnej.

4. Mechaniczne rościelenie górnej warstwy kruszywa.

5. Wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.

6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

GA: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego

na podstawie tablicy 0202 kol. 01 i 02.

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego

na podstawie tablicy 0204 kol. 03 i 04.

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.c. Roboty towarzyszące

Data : 2008-08-08	 Str: 12

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Numer specyfikacji :  S.01.00

39.	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	78,000	m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Mechaniczne rozścielenie

2. Ręczne odrzucenie nadziarna.

3. Zagęszczenie warstwy dolnej.

4. Mechaniczne rościelenie górnej warstwy kruszywa.

5. Wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.

6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

GA: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego

na podstawie tablicy 0202 kol. 01 i 02.

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego

na podstawie tablicy 0204 kol. 03 i 04.

Numer specyfikacji :  S.01.00

40.	KNR  231-0202-07-00  IGM Warszawa	78,000	m2

Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem mechanicznym - warstwa dolna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 10 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla poszczególnych warstw.

2. Rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie składników warstw górnych

nawierzchni lub chodników z polewaniem wodą.

3. Wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników.

4. Uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym usunięciem nierówności.

5. Pielęgnacja nawierzchni.

Numer specyfikacji :  S.01.00

41.	KNR  231-0202-09-00  IGM Warszawa	78,000	m2

Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem mechanicznym - warstwa górna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla poszczególnych warstw.

2. Rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie składników warstw górnych

nawierzchni lub chodników z polewaniem wodą.

3. Wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników.

4. Uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym usunięciem nierówności.

5. Pielęgnacja nawierzchni.

Numer specyfikacji :  S.01.00

42.	KNR  003-0101-05-00  ATHENASOFT Warszawa	303,000	m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : beton.niespęk.-dod.za każdy 1 cm głęb.pow.6 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Wyznaczenie linii cięcia i oczyszczenie

miejsca cięcia.

2. Ustawienie piły.

3. Cięcie nawierzchni.

4. Wymiana tarcz w pile w miarę ich zużycia.

5. Przestawienie piły na następny odcinek.

Numer specyfikacji :  S.01.00

Droga betonowa:  (55 + 15 + 12 + 8 + 31 + 6 + 18 + 40 + 23 + 49) =	257,000

Wjazdy:  2 + 2 * 4.5 + 2 * 5.0 + 2 * 1.5 + 2 * 1.0 + 2 * 10.0 =	46,000

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.c. Roboty towarzyszące

Data : 2008-08-08	 Str: 13

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

303,000

Razem  przedmiar =	  303,000	m

43.	KNR  231-0810-03-00  IGM Warszawa	151,500	m2

Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Ręczne wyłamanie nawierzchni klinkierowej z rozerwaniem podsypki

cementowo-piaskowej (kol. 01 i 02).

2. Przesortowanie klinkieru uzyskanego z rozbiórki (kol. 01, 02).

3. Ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni betonowej (kol. 03-06).

4. Odrzucenie uzyskanego materiału na pobocze i ułożenie w stosy

(kol. 03-06).

Numer specyfikacji :  S.01.00

257 * 0.5 + (1 + 4.5 + 5 + 1.5 + 1.0 + 10) * 1.0 =	151,500

151,500

Razem  przedmiar =	  151,500	m2

44.	KNR  231-0810-04-00  IGM Warszawa	151,000	m2

Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

Całkowita grubość 15 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Ręczne wyłamanie nawierzchni klinkierowej z rozerwaniem podsypki

cementowo-piaskowej (kol. 01 i 02).

2. Przesortowanie klinkieru uzyskanego z rozbiórki (kol. 01, 02).

3. Ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni betonowej (kol. 03-06).

4. Odrzucenie uzyskanego materiału na pobocze i ułożenie w stosy

(kol. 03-06).

Numer specyfikacji :  S.01.00

45.	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	151,000	m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie.

2. Odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy.

Numer specyfikacji :  S.01.00

46.	KNR  231-0106-03-10  IGM Warszawa	151,000	m2

Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - z miału kamiennego

Wyszczególnienie robót:

1. Uzupełniające wyrówanie podłoża.

2. Rozścielenie warstwy odcinającej i doprowadzenie do wymaganego profilu.

3. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odcinającej z polewaniem wodą.

Numer specyfikacji :  S.01.00

47.	KNR  231-0114-01-00  IGM Warszawa	151,000	m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Mechaniczne rozścielenie

2. Ręczne odrzucenie nadziarna.

3. Zagęszczenie warstwy dolnej.

4. Mechaniczne rościelenie górnej warstwy kruszywa.

5. Wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.c. Roboty towarzyszące

Data : 2008-08-08	 Str: 14

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

GA: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego

na podstawie tablicy 0202 kol. 01 i 02.

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego

na podstawie tablicy 0204 kol. 03 i 04.

Numer specyfikacji :  S.01.00

48.	KNR  231-0114-03-00  IGM Warszawa	151,000	m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Mechaniczne rozścielenie

2. Ręczne odrzucenie nadziarna.

3. Zagęszczenie warstwy dolnej.

4. Mechaniczne rościelenie górnej warstwy kruszywa.

5. Wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.

6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

GA: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego

na podstawie tablicy 0202 kol. 01 i 02.

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego

na podstawie tablicy 0204 kol. 03 i 04.

Numer specyfikacji :  S.01.00

49.	KNR  231-0308-01-00  IGM Warszawa	151,000	m2

Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: 12 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Ustawienie prowadnic i deskowań.

2. Wyrównanie oraz zwilżenie podłoża.

3. Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podłużnych

i poprzecznych.

4. Rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach.

5. Wykończenie powierzchni betonu.

6. Pielęgnacja nawierzchni poprzez rozścielenie warstwy piasku i

polewanie wodą.

7. Oczyszczenie szczelin podłużnych i poprzecznych oraz zapełnienie ich

masą zalewową.

Numer specyfikacji :  S.01.00

50.	KNR  231-0308-03-00  IGM Warszawa	151,000	m2

Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Ustawienie prowadnic i deskowań.

2. Wyrównanie oraz zwilżenie podłoża.

3. Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podłużnych

i poprzecznych.

4. Rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach.

5. Wykończenie powierzchni betonu.

6. Pielęgnacja nawierzchni poprzez rozścielenie warstwy piasku i

polewanie wodą.

7. Oczyszczenie szczelin podłużnych i poprzecznych oraz zapełnienie ich

masą zalewową.

Numer specyfikacji :  S.01.00

roboty budowlane związane z siecią przesyłową

A.  Sieć wodociągowa przesyłowa

A.c. Roboty towarzyszące

Data : 2008-08-08	 Str: 15

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

51.	KNR  401-0108-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	18,120	m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1

km

Wyszczególnienie robót:

1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.

2. Wywiezienie na odległość do 1 km.

3. Wyładowanie ze środków transportowych.

151 * 0.12 =	18,120

18,120

Razem  przedmiar =	  18,120	m3

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---