PRZEDMIAR ROBÓT – DROGA W OŻARACH

1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym	km

0.046+0.32+0.325+0.070	km	0.761

RAZEM	0.761

2 d.2	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.

11	szt.	11.000

RAZEM	11.000

3 d.2	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.

3	szt.	3.000

RAZEM	3.000

4 d.2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha

0.20	ha	0.200

RAZEM	0.200

5 d.2	KNNR 1 0110-01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.

52.00	mp.	52.000

RAZEM	52.000

6 d.3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km samochód samowyładowczy - pod przepust	m3

14*1.2*1+1.0*1.2*7+1*1.2*6	m3	32.400

RAZEM	32.400

7 d.3	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m

14+7+6	m	27.000

RAZEM	27.000

8 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą pod przepust	m2

0.5*14+7.0+6	m2	20.000

RAZEM	20.000

9 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.

5	ściank.	5.000

RAZEM	5.000

10 d.3	KNR 2-01 0504-05	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach  drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.IV zasypanie przepustów rurowych pod zjazdami	m3

16	m3	16.000

RAZEM	16.000

11 d.4	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2

320.00*3.00+325.00*3.50+70.00*3.50+46.00*4.00	m2	2526.500

RAZEM	2526.500

12 d.4	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników ( zjazd od budynku nr 102 do budynku 109)	m2

4.50*3.00+5.50*4.00+5.00*4.50+4.50*1.50	m2	64.750

RAZEM	64.750

13 d.4	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (zjazdy do budynków nr 102 do 109)	m2

4.50*4.00+5.00*2.00+5.00*3.00+4.00*3.50+5.00*2.00+5.00*3.00+4.5*4.00	m2	100.000

RAZEM	100.000

14 d.4	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników ( zjazdy na drogi gminne i powiatowe)	m2

7.50*6.00+5.00*4.00+6.50*9.00+7.50*10.00	m2	198.500

RAZEM	198.500

15 d.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3

577.95	m3	577.950

RAZEM	577.950

16 d.4	KNR-W 2-01 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - rów	m3

236.00*0.50*0.40	m3	47.200

RAZEM	47.200

17 d.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2	m3

236.00*0.50*0.40	m3	47.200

RAZEM	47.200

18 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2

2889.75	m2	2889.750

RAZEM	2889.750

19 d.4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2

2889.75	m2	2889.750

RAZEM	2889.750

20 d.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2

2889.75	m2	2889.750

RAZEM	2889.750

21 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 7 cm	m2

2889.75	m2	2889.750

RAZEM	2889.750

22 d.4	KNNR 6 1308-01	Transport wody beczkowozem pojemności do 3000 dm3 na odl. do 1 km z napełnianiem pompą	m3

75.00	m3	75.000

RAZEM	75.000

23 d.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m

48.00+32.00	m	80.000

RAZEM	80.000

24 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, obrzeża i ściek betonowy z oporem	m3

(48.00*0.08) + (32.00*0.08) + [(80.00+39.00)*0.08]	m3	15.920

RAZEM	15.920

25 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m

48.00	m	48.000

RAZEM	48.000

26 d.5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m

32.00	m	32.000

RAZEM	32.000

27 d.5	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m

80.00 + 39.00	m	119.000

RAZEM	119.000

28 d.5	KNR 2-01 0516-03	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2

39.00*1.00*2	m2	78.000

RAZEM	78.000

29 d.6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2

2889.75	m2	2889.750

RAZEM	2889.750

30 d.6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2

2889.75	m2	2889.750

RAZEM	2889.750

31 d.6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2

2889.75	m2	2889.750

RAZEM	2889.750

32 d.6	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2

761.00*0.5*2	m2	761.000

RAZEM	761.000

33 d.7	KNR 2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m

25.00+16.00	m	41.000

RAZEM	41.000

34 d.7	KNR 2-31 1302-03	Odnaw.farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur o śr. 60 mm 1.5 m	m

25.00+16.00	m	41.000

RAZEM	41.000

35 d.7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.

7	szt.	7.000

RAZEM	7.000

36 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.

7	szt.	7.000

RAZEM	7.000