Załącznik nr 3

PLAN AGLOMERACJI

„KAMIENIEC ZĄBKOWICKI”

Wersja poprawiona

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 2014

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP – podstawa prawna opracowania.	3

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI.	4

2. 1. Położenie geograficzne i administracyjne.	4

2. 2. Walory naturalne.	4

2. 3. Gospodarka i infrastruktura.	7

2. 4. Demografia.	8

3. WARUNKI WODNE.	11

3. 1. Wody podziemne.	11

3.1.1. Charakterystyka wód podziemnych.	11

3.1.2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.	12

3.1.3. Jakość wód podziemnych.	13

3.1.4. Ujęcia wód podziemnych.	14

3. 2. Wody powierzchniowe.	16

3.2.1. Charakterystyka wód powierzchniowych.	16

3.2.2. Jakość wód powierzchniowych.	20

4. OCHRONA PRZYRODY.	26

4. 1. Położenie gminy na tle systemu ochrony przyrody w regionie.	26

4. 2. Natura 2000.	26

4. 3. Pomniki przyrody.	28

5. DOKUMENTACJA STRATEGICZNO – PLANISTYCZNA.	31

5. 1. Koncepcja programowa budowy sieci kanalizacyjnej.	31

5. 2. Program Ochrony Środowiska.	31

5. 3. Strategia Rozwoju.	32

5. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.	32

5. 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	34

5. 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa.	34

6. OBECNY STAN GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.	35

6. 1. Sieć kanalizacyjna.	35

6. 2. Pozostałe formy gromadzenia ścieków.	37

6. 3. Oczyszczalnia ścieków.	37

7. PROJEKTOWANY STAN GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.	40

7. 1. Budowa sieci kanalizacyjnej.	40

7. 2. Aglomeracja „Kamieniec Ząbkowicki”.	41

7. 3. RLM dla Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”.	45

7. 4. Planowany stan gospodarki ściekowej poza Aglomeracją „Kamieniec Ząbkowicki”.	46

LITERATURA.	49

1. WSTĘP – podstawa prawna opracowania.

We wstępie do dokumentu pn. Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji, sporządzonego w marcu 2014 roku przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) podkreślono, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone zostały w szczególności w dyrektywie 91/271/EWG oraz uporządkowane w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE. Głównym celem przyjęcia dyrektywy 91/271/EWG było ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, co w konsekwencji powinno zapewnić właściwą ochronę środowiska wodnego. Polska w Traktacie Akcesyjnym zobowiązała się dostosować do wymogów dyrektywy 91/271/EWG w terminie do końca 2015 roku co jest zbieżne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, która zakłada osiągnięcie dobrego stanu wód do końca 2015 roku. Dyrektywa 91/271/EWG wprowadza pojęcie „aglomeracji” jako podstawowej jednostki terytorium (obszaru), gdzie zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. Wielkości tych jednostek są określane poprzez parametr równoważnej liczby mieszkańców (RLM) obsługiwanej przez system zbierania i odprowadzania ścieków na terenie danej aglomeracji. W celu właściwego wypełnienia zobowiązań, przepisy dyrektywy 91/271/EWG zostały przetransponowane do prawa polskiego i znalazły swoje odzwierciedlenie w szeregu ustaw i rozporządzeń związanych z gospodarką wodną. W krajowym systemie prawnym główne zagadnienia związane z gospodarką ściekową, racjonalnym kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych regulowane są ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wynikającymi z tej ustawy. Wyznaczona na wniosek gminy aglomeracja/aglomeracje zostaje wprowadzona do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) po analizie prowadzonej podczas procesu aktualizacji Programu… i stanowi element rozliczeń finansowych oraz efektu ekologicznego. Aglomeracja stanowi elementarną jednostkę na terenie której realizowany jest system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Prawidłowe określenie granic i obszaru aglomeracji ma zasadniczy wpływ na prawidłowe i uzasadnione wyposażanie gmin w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.

Gmina wiejska Kamieniec Ząbkowicki przystąpiła do opracowania Planu Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U.2014.995).

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI.

2. 1. Położenie geograficzne i administracyjne.

Gmina wiejska Kamieniec Ząbkowicki położona jest w południowo – wschodniej części województwa dolnośląskiego, na wysokości od 216 do 420 m n.p.m. Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski (Kondracki, 1998) wschodnia część gminy umiejscowiona jest w mezoregionie Wzgórz Niemczańsko – Strzelińskich, w obrębie których wyróżnia się tu mikroregion Wysoczyzny Ziębickiej. Centralna i zachodnia część gminy położona jest w mezoregionie Obniżenia Otmuchowskiego. Południowa część gminy umiejscowiona jest w mezoregionie Przedgórza Paczkowskiego, zaś niewielki południowo – zachodni fragment gminy położony jest w mezoregionie Gór Bardzkich. Granica pomiędzy mezoregionami Przedgórza Paczkowskiego i Gór Bardzkich jest tu jednocześnie granicą pomiędzy makroregionami Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych. Reasumując należy podkreślić, że położenie gminy na terenie 4 zróżnicowanych, podgórsko – górskich jednostek podziału fizyczno – geograficznego wskazuje, że środowisko przyrodnicze gminy posiada charakter przejściowy pomiędzy strefą Przedgórza Sudeckiego oraz Sudetów Środkowych i Wschodnich.

Administracyjnie gmina Kamieniec Ząbkowicki wchodzi w skład województwa dolnośląskiego i powiatu ząbkowickiego. Powierzchnia geodezyjna rozpatrywanego obszaru wynosi 9669 ha, to jest 97 km², co stanowi 12,06 % powierzchni powiatu ząbkowickiego oraz 0,48 % powierzchni województwa dolnośląskiego. Gmina Kamieniec Ząbkowicki graniczy od wschodu z gminą Ziębice, od południowego – wschodu z gminą Paczków, od południa z gminą Złoty Stok, od zachodu z gminą Bardo, zaś od północy z gminą Ząbkowice Śląskie. W skład gminy wchodzi 14 sołectw. Należą do nich: Byczeń, Chałupki, Doboszowice, Kamieniec Ząbkowicki I, Kamieniec Ząbkowicki II, Mrokocin, Ożary, Pomianów Górny, Sławęcin, Sosnowa, Starczów, Suszka, Śrem i Topola. Odległość z Kamieńca Ząbkowickiego do miasta powiatowego Ząbkowice Śląskie wynosi 10 km, zaś do stolicy województwa – Wrocławia 77 km

2. 2. Walory naturalne.

Według W. Okołowicza i D. Martyn (1979) gmina Kamieniec Ząbkowicki położona jest w regionie klimatycznym sudeckim ze średnim wpływem gór i wzniesień, w skali: słaby – średni – silny. Natomiast według A. Wosia (1999) gmina położona jest w regionie dolnośląskim środkowym, tuż przy granicy z regionami klimatycznymi charakterystycznymi dla obszarów górskich. Niezależnie od podziałów rejon gminy należy do cieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, dość łagodną i krótką zimą. Południowo – zachodni fragment gminy (Góry Bardzkie) znajduje się w zasięgu klimatu typu górskiego, o cechach właściwych dla umiarkowanej strefy klimatycznej odmiany środkowo – europejskiej. Cechuje się on znacznym udziałem napływu wilgotnych mas powietrza z kierunku zachodniego. Do najważniejszych, specyficznych cech takiego klimatu należą: piętrowy układ stref termicznych i opadowych oraz znaczne zróżnicowanie atmosferycznych uwarunkowań lokalnych. Ze względu na fakt, że najwyżej położony rejon gminy osiąga punktowo tylko 420 m n.p.m. to według regionalizacji klimatycznej Schmucka należy on do regionu klimatycznego przedgórskiego (piętro umiarkowanie ciepłe), który na tle klimatów typu górskiego charakteryzuje się najmniejszym zróżnicowaniem warunków klimatycznych.

Obszar gminy obejmuje fragmenty dwóch dużych jednostek geologicznych: Sudetów i bloku przedsudeckiego, oddzielonych uskokiem sudeckim brzeżnym o kierunku północny–zachód – południowy–wschód. W bezpośrednim rejonie gminy i jej okolic przebiega on poprzez miejscowości: Dzbanów, Ożary, Mąkolno, Złoty Stok i dalej do granicy państwa. Rejon gminy charakteryzuje się złożoną budową geologiczną, w której udział biorą fragmenty następujących, mniejszych jednostek geologicznych: metamorfiku niemczańsko – kamienieckiego i metamorfiku Doboszowic na bloku przedsudeckim oraz struktury bardzkiej w Sudetach. Skały tych jednostek przykryte są osadami kenozoicznymi. Skały krystaliczne ukazują się na powierzchni jedynie w okolicach Mrokocina i Chałupek. Zdecydowanie największą część gminy zajmuje metamorfik niemczańsko – kamieniecki. Tworzy on na powierzchni terenu izolowane wychodnie skał krystalicznych. Jednostka ta zbudowana jest z łupków łyszczykowych z wkładkami łupków kwarcowo – skaleniowych, amfibolitów, łupków kwarcowo – grafitowych, eklogitów i marmurów. W południowo – wschodniej części gminy występuje metamorfik Doboszowic. Składa się on z dwóch części o odmiennej litologii. Część zachodnia zbudowana jest z ortognejsów, a część wschodnia z paragnejsów, amfibolitów i łupków łyszczykowych. Odrębny kompleks skalny buduje jednostkę bardzką, której niewielki fragment znajduje się w południowo – zachodniej części gminy. Jest on zbudowana w większości z dolnokarbońskich szarogłazów, piaskowców, mułowców, iłowców i łupków, które występują w postaci monotonnej serii naprzemianległych ławic. Pod osadami dolnokarbońskimi występują skały starsze, tworzące na powierzchni niewielkie wychodnie. Skały struktury bardzkiej są silnie pofałdowane i pocięte uskokami. Kompleksy skał metamorficznych i magmowych są w większości przykryte przez młodsze, kenozoiczne skały osadowe (trzecio– i czwartorzędowe). Utwory trzeciorzędowe odsłaniają się na powierzchni tylko w niewielkim stopniu. Wypełniają one zapadliska tektoniczne i rynny erozyjne. Największą miąższość osady trzeciorzędowe osiągają w południowej części gminy (rów Paczkowa), gdzie przekraczają 100 m. Osady trzeciorzędowe reprezentowane są przez produkty wietrzenia chemicznego – regolity oraz dwudzielny kompleks skał osadowych. Dolny zespół, dolno– i środkowomioceński, zbudowany jest przeważnie z jasnoszarych iłów z wkładkami piaszczystymi i lokalnie iłów węglistych oraz węgla brunatnego. Górny zespół, reprezentujący przypuszczalnie przełom górnego miocenu i dolnego pliocenu, zbudowany jest z osadów ilasto – mułkowo – piaszczystych (seria poznańska) z cienkimi wkładkami węgla brunatnego i piasków kwarcowych. Osady czwartorzędowe obejmują swoim zasięgiem większość powierzchni gminy. W większości są to osady plejstoceńskie akumulowane w czasie zlodowaceń środkowopolskich i północnopolskich. Wykształcenie czwartorzędu jest nieco inne na południu i na północy. Na południu gminy, w zasięgu doliny Nysy Kłodzkiej, zlodowacenia środkowopolskie reprezentują żwiry i piaski wysokiego zasypania na iłach trzeciorzędowych, piaski i żwiry tarasów akumulacyjnych 25 m n.p. rzeki i 10 m n.p. rzeki, gliny zwałowe oraz żwiry i piaski wodnolodowcowe. Na północy są to piaski, żwiry i mułki wodnolodowcowe, gliny zwałowe i ich rezydua, piaski i żwiry kemów oraz żwiry i piaski rzeczne tarasów erozyjno – akumulacyjnych. Zlodowacenia północnopolskie w południowej części gminy reprezentują gliny pylaste i pyły lessopodobne oraz żwiry tarasów akumulacyjnych 4 – 5 m n.p. rzeki, natomiast na północy są to lessy oraz gliny deluwialne, miejscami piaszczyste. Holocen reprezentują żwiry den dolinnych 1,5 – 2 m n.p. rzeki, mady łąkowe i mady piaszczyste, mułki jeziorne, piaski humusowe i gytie oraz osady rzeczne nierozdzielone.

Na terenie gminy znajduje się 11 udokumentowanych złóż kopalin. Jest to 7 złóż kruszywa naturalnego: „Bartniki III”, „Byczeń I”, „Mrokocin”, „Pilce – Suszka III”, „Pomianów”, „Przyłęk – Pilce” i „Topola – Zbiornik”, 3 złoża kamieni drogowych i budowlanych: „Doboszowice”, „Doboszowice 1” i „Pomianów” oraz 1 złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Byczeń”.

Współczesna rzeźba terenu gminy Kamieniec Ząbkowicki jest wynikiem zachodzących tu niegdyś procesów orogenezy Sudetów, procesów tektonicznych i neotektonicznych, glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i erozji oraz akumulacji rzecznej, a także działalności człowieka (antropogenicznych). Występujące z silnym natężeniem procesy rzeźbotwórcze doprowadziły do powstania zróżnicowanego rysu geomorfologicznego obszaru gminy, który jest jej dużym walorem przyrodniczym i krajobrazowym. Ukształtowanie pionowe obszaru gminy uwarunkowane jest licznymi wychodniami skał metamorficznych, tworzących wzgórza oraz pojedyncze kulminacje o charakterze twardzielowym i ostańcowym. Północna i zachodnia część gminy leży w zasięgu Kotliny Ząbkowickiej (Obniżenia Ząbkowickiego), która ograniczona jest od północy Wzgórzami Szklarskimi i Dobrzenieckimi. Rozległa Kotlina Ząbkowicka ma charakter równinny i jest obrzeżona na północy i wschodzie przez wspomniane twardzielowe wzgórza. Na zachodzie przechodzi ona w płaską Kotlinę Stoszowicką, a na południowym – zachodnie ograniczą ją twardzielowe wzniesienie Masywu Grochowskiego, przekraczające 400 m n.p.m. Pokrywy lessowe, występujące zwłaszcza we wschodniej części gminy, dają charakterystyczne dla nich rozcięcia erozyjne i leżą już w zasięgu Wysoczyzny Ziębickiej. Wysoczyzna Ziębicka charakteryzuje się dość monotonną rzeźbą, której głównym rysem są głęboko wcięte doliny potoków. Południowa część gminy leży w obrębie doliny Nysy Kłodzkiej o charakterze rowu tektonicznego. Nysa Kłodzka przepływa tu na wysokości od 247 do 216 m n.p.m. i jest najniżej położona na całym omawianym obszarze. Nysa Kłodzka po opuszczeniu Sudetów skręca tu na wschód, płynąc szeroką doliną, zaścieloną materiałem wyniesionym przez nią z gór. Rzeka meandruje w szerokiej na kilka kilometrów, płaskiej dolinie. W południowej części gminy zaznacza się wąskim pasem Przedgórze Paczkowskie, oddzielone skarpą od doliny Nysy Kłodzkiej. Jest to teren pagórkowaty, pocięty siecią krótkich potoków wypływających z Gór Bardzkich i Gór Złotych i wpadających do Nysy Kłodzkiej. Niewielki, południowo – zachodni fragment gminy obejmują Góry Bardzkie, wyraźnie oddzielone od pozostałego obszaru progiem morfologicznym, który przecina przełomowa dolina Nysy Kłodzkiej.

Na terenie gminy występują gleby bielicowe, brunatne, czarne ziemie, gleby organogeniczne oraz mady. Gleby bielicowe zajmują tereny płaskie znajdujące się poza zasięgiem zalewów rzecznych, przeważnie na pograniczu gleb brunatnych i mad. Zajmują one 33 % użytków rolnych gminy i nie występują tylko w obrębie wsi Pilce. Gleby brunatne zajmują wyższe partie terenu, gdzie poziom wody gruntowej występuje stosunkowo głębiej. Zajmują one około 35 % użytków rolnych i występują we wszystkich wsiach wchodzących w skład gminy. Czarne ziemie stanowią 0,6 %, a gleby organogeniczne 0,4 % użytków rolnych. Czarne ziemie występują w obrębie Kamieńca Ząbkowickiego i Starczowa. Natomiast gleby organogeniczne położone są w Kamieńcu Ząbkowickim, Pilcach, Starczowie i Śremie. Mady występują przede wszystkim w dolinach rzek i cieków wodnych, zajmują 31 % użytków rolnych i występują we wszystkich obrębach, przy czym w obrębach Topola i Pilce obejmują prawie całość obszaru, natomiast w obrębach Byczeń, Śrem i Kamieniec – ponad połowę użytków rolnych. Na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki nie ma najlepszych gleb zaliczanych do I klasy bonitacyjnej. Udział gruntów ornych reprezentujących II klasę bonitacyjną wynosi 3,58 %. Grunty orne będące w III klasie bonitacyjnej stanowią 30,91 %. Grunty orne IV klasy bonitacyjnej to 50,74 % ogółu, zaś grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej stanowią 14,76 % ogółu gruntów ornych. Natomiast udział użytków zielonych (sady, łąki i pastwiska), będących w II klasie bonitacyjnej wynosi 0,92 %, zaś w III klasie bonitacyjnej wynosi 20,92 %. Użytki zielone IV klasy bonitacyjnej to 46,45 % ogółu, zaś użytki zielone V i VI klasy bonitacyjnej stanowią 31,70 % ogółu użytków zielonych. Ogółem użytki rolne stanowią około 71 % powierzchni gminy.

Na podstawie badań przeprowadzonych podczas prac nad inwentaryzacją przyrodniczą w sezonie wegetacyjnym 2008 roku na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki stwierdzono występowanie 15 gatunków roślin chronionych na 86 stanowiskach, w tym 12 gatunków całkowicie chronionych na 41 stanowiskach oraz 3 gatunki roślin podlegające ochronie częściowej na 45 stanowiskach. Ponadto w wyniku prac inwentaryzacyjnych stwierdzono występowanie 11 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku, w tym 1 siedliska priorytetowego (lasy łęgowe – 91E0). Siedem ze stwierdzonych siedlisk to nieleśne, a cztery to siedliska leśne. Gmina Kamieniec Ząbkowicki charakteryzuje się śladowym zalesieniem. Lasy i grunty leśne zajmują tu powierzchnię 587,2 ha i stanowią zaledwie 6,07 % powierzchni gminy. Samych lasów jest 577,3 ha, co oznacza, że lesistość gminy wynosi 5,97 %. Zbiorowiska leśne w postaci niewielkich, zwartych powierzchniowo kompleksów występują w południowo – zachodniej części gminy (powyżej wsi Ożary), w okolicach Kamieńca Ząbkowickiego (na południe i na wschód od miejscowości), w południowo – wschodniej części gminy (na wschód od Pomianowa Górnego oraz przy północno – wschodniej granicy gminy (na północny – wschód od Doboszowic). Szata roślinna gminy Kamieniec Ząbkowicki jest w znacznym stopniu przekształcona i odbiega od stanu naturalnego. Miejscami spotkać można jednak bardziej wartościowe fragmenty zbiorowisk leśnych lub roślinności ciepłolubnej. Stanowią one o walorach szaty roślinnej tego obszaru oraz podkreślają jego specyfikę. Szczególną wartość przyrodniczą mają większe skupienia roślinności danego typu, gdzie kilka typów siedlisk związanych z jednym kręgiem roślinności występuje razem tworząc układy kompleksowe. Na terenie gminy są to kompleksy leśne nad Nysą Kłodzką, na Zamkowej Górze w Kamieńcu Ząbkowickim oraz koło Ożar (fragment większego kompleksu lasów Gór Bardzkich). Obszary takie stanowią lokalne ostoje bioróżnorodności o ważnym znaczeniu dla zachowania cennych zasobów genowych oraz typów środowisk. Obszar gminy Kamieniec Ząbkowicki charakteryzuje się znacznym przekształceniem ekosystemów. Różnorodność fauny jest więc ograniczona. Tam gdzie zdecydowanie dominują grunty orne występują głównie gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Znacząco pozytywną rolę w występowaniu i składzie fauny odgrywają tu zadrzewienia śródpolne, małe kompleksy leśne, stawy, zbiorniki wodne i większe powierzchnie łąk.

2. 3. Gospodarka i infrastruktura.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie jest typową gminą wiejską. Świadczy o tym nie tylko charakter funkcjonalno – przestrzenny samej miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, która posiada dość wykształcone typowo miejskie funkcje, ale także całej gminy. Generalnie we większości miejscowości, poza Kamieńcem Ząbkowickim, dominuje funkcja mieszkaniowa nad funkcją pracy. Lokalna gospodarka opiera się tu między innymi na rolnictwie indywidualnym i część mieszkańców poszczególnych wsi pracuje we własnych gospodarstwach rolnych, których według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku było 671, z czego 581 prowadziło działalność rolniczą. Ważną dziedzinę w strukturze lokalnej gospodarki pełni przemysł, a zwłaszcza zakłady górnicze. Aktualnie na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki działalność górnicza związana jest z wydobyciem kruszywa naturalnego oraz surowców skalnych (kamienie budowlane i drogowe). Pozostałe działalności produkcyjne pełnią funkcję uzupełniającą. Dominuje głównie przemysł mechaniczny, a także budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i rzemiosło produkcyjne. Miejscowe, niewielkie zakłady produkcyjne, zlokalizowane są głównie na terenie największych miejscowości: Kamieniec Ząbkowicki, Starczów, Doboszowice i Ożary. Rozwinięty jest sektor usług, zarówno publicznych (nierynkowych) takich jak: administracja samorządowa, szkolnictwo, kultura, sport i służba zdrowia, jak i komercyjnych (rynkowych), który reprezentują przede wszystkim spółki z grupy PKP (komunikacja i transport) oraz firmy zajmujące się handlem. Zdecydowana koncentracja zakładów usługowych obejmuje przede wszystkim miejscowość Kamieniec Ząbkowicki. Ogółem na koniec 2012 roku Urząd Gminy zarejestrował 624 podmioty gospodarcze w rejestrze REGON, z czego 34 w sektorze publicznym i 590 w sektorze prywatnym. Rolnictwo reprezentuje 55 podmiotów, przemysł i budownictwo 156 podmiotów, a usługi 413 podmiotów.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki położona jest bezpośrednio przy regionalnych i międzynarodowych szlakach komunikacyjnych. Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie nr 382 (Paczków – Stanowice), nr 390 (Kamieniec Ząbkowicki – Lądek Zdrój) i 395 (Chałupki – Wrocław). Dodatkowo przez gminę przebiegają istotne dla regionu linie kolejowe: nr 137 (Legnica – Katowice) oraz nr 276 (Wrocław – Międzylesie, międzynarodowy szlak AGTC nr C–59/2). Gmina posiada rozwiniętą sieć wodociągową (obejmuje wszystkie miejscowości) oraz rozwijającą się sieć kanalizacyjną (obecnie obejmuje tylko częściowo miejscowość Kamieniec Ząbkowicki). Gmina nie posiada sieci gazowej (przesyłowej i dystrybucyjnej), niemniej przebiegające w niedalekiej odległości od jej granic gazociągi pozwalają na perspektywiczną rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Wszystkie miejscowości na terenie gminy są zelektryfikowane. Dostawy energii w pełni pokrywają potrzeby mieszkańców oraz jednostek gospodarczych. Gospodarka cieplna na terenie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki opiera się przede wszystkim na indywidualnych źródłach ogrzewania bądź na lokalnych kotłowniach. Potrzeby grzewcze mieszkańców pozostałych rejonów wiejskich (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) pokrywane są ze źródeł indywidualnych. Gmina wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. W każdej miejscowości zainstalowani są abonenci telefonii przewodowej. Ponadto cały teren gminy jest w zasięgu działania operatorów telefonii bezprzewodowej (mobilnej). System zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki jest podobny do większości takich systemów stosowanych w innych rejonach Polski. Na terenie gminy nie ma i nie planuje się budowy składowiska odpadów oraz innych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na terenie gminy funkcjonują dość rozwinięte systemy melioracyjne. Użytki rolne zmeliorowane stanowią 33,13 % ogólnej powierzchni trwałych użytków rolnych w gminie. Grunty orne zmeliorowane stanowią 28,77 % ogółu gruntów ornych, zaś użytki zielone zmeliorowane 54,39 % ogółu użytków zielonych. Użytki rolne zdrenowane stanowią 18,23 % ogółu użytków rolnych w gminie oraz 18,41 % ogółu gruntów ornych. Średnio na każde 100 ha powierzchni gminy przypada 1,504 km rowów melioracyjnych (około 15 m na 1 ha). Na terenie gminy zlokalizowana jest bogata infrastruktura hydrotechniczna, zarówno na poszczególnych ciekach wodnych jak i związana ze zbiornikami wodnymi „Topola” i „Kozielno”. Na terenie gminy funkcjonuje 8 cmentarzy (4 komunalne i 4 parafialne). Nie występują grzebowiska dla zwierząt. Obrona cywilna i narodowa na terenie gminy nie posiada urządzeń i obiektów do wykorzystania w czasie potencjalnych zagrożeń.

2. 4. Demografia.

Według danych GUS gmina Kamieniec Ząbkowicki 31 grudnia 2013 roku liczyła 8462 mieszkańców. Zamieszkiwało ją 4171 mężczyzn oraz 4291 kobiet. Na 1 km² powierzchni gminy przypada 87,52 mieszkańców.

TABELA 1: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – zaludnienie w latach 2000 – 2013.

| Rok | Liczba ludności |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w tym: |  |
|  |  | kobiety | mężczyźni |
| 2000 | 8796 | 4529 | 4267 |
| 2001 | 8829 | 4529 | 4300 |
| 2002 | 8828 | 4526 | 4302 |
| 2003 | 8849 | 4531 | 4318 |
| 2004 | 8828 | 4542 | 4286 |
| 2005 | 8786 | 4527 | 4259 |
| 2006 | 8731 | 4496 | 4235 |
| 2007 | 8694 | 4484 | 4210 |
| 2008 | 8708 | 4482 | 4226 |
| 2009 | 8694 | 4495 | 4199 |
| 2010 | 8684 | 4491 | 4193 |
| 2011 | 8541 | 4208 | 4333 |
| 2012 | 8512 | 4195 | 4317 |
| 2013 | 8462 | 4171 | 4291 |

Źródło: GUS 2014.

RYCINA 1: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – zaludnienie w latach 2000 – 2013.

Źródło: GUS 2014.

W przeciągu ostatnich 14 lat liczba ludności stale zmniejszała się. W roku 2013 gminę Kamieniec Ząbkowicki zamieszkiwało 334 osób mniej niż 14 lat wcześniej, co oznacza spadek o 3,8 %. Powyższe dane, wynikające z ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności, determinowane wieloma czynnikami społeczno – ekonomicznymi sugerują, że w najbliższych latach należy spodziewać się dalszego spadku liczby mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki, zwłaszcza z przyczyn naturalnych (niższy wskaźnik urodzeń od wskaźnika zgonów = ujemny przyrost naturalny), potęgowanego ujemnym saldem migracji.

TABELA 2: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – rozkład zaludnienia według miejscowości. Stan na 30.06.2014 roku.

| Miejscowość (obręb ewidencyjny) | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Byczeń | 398 |
| Chałupki | 225 |
| Doboszowice | 657 |
| Kamieniec Ząbkowicki I | 3364 |
| Kamieniec Ząbkowicki II | 1418 |
| Mrokocin | 160 |
| Ożary | 574 |
| Pomianów Górny | 149 |
| Sławęcin | 194 |
| Sosnowa | 209 |
| Starczów | 674 |
| Suszka | 66 |
| Śrem | 104 |
| Topola | 254 |

Źródło: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2014.

Najludniejszą miejscowością w gminie jest Kamieniec Ząbkowicki, obejmujący obręby ewidencyjne Kamieniec Ząbkowicki I i II, który obecnie zamieszkuje łącznie 4782 mieszkańców. Poza Kamieńcem Ząbkowickim najludniejsze wsie w gminie to: Starczów (674 mieszkańców), Doboszowice (657 mieszkańców) i Ożary (574 mieszkańców). W przedziale od 200 do 500 mieszkańców zawierają się miejscowości: Byczeń (398), Topola (254), Chałupki (225) i Sosnowa (209). Populacją pomiędzy 100 a 200 mieszkańców charakteryzują się wsie: Sławęcin (194), Mrokocin (160), Pomianów Górny (149) i Śrem (104). Jedyną miejscowością posiadającą zaludnienie poniżej 100 mieszkańców jest wieś Suszka (66).

3. WARUNKI WODNE.

Gospodarka ściekowa ma zasadniczy wpływ na stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych. W niniejszym rozdziale przedstawiono ogólne uwarunkowania charakteryzujące warunki wodne na terenie gminy, informacje o zbiornikach wód śródlądowych i ich obszarach ochronnych, informacje o ujęciach wód i ich strefach ochronnych oraz aktualny stan czystości lokalnych wód podziemnych i powierzchniowych.

3. 1. Wody podziemne.

3.1.1. Charakterystyka wód podziemnych.

Rejon gminy Kamieniec Ząbkowicki według regionalnego podziału hydrogeologicznego (Kleczkowski, 1990) położony jest prawie w całości w regionie przedsudeckim. Niewielki południowo – zachodni fragment należy do rejonu bardzkiego w podregionie śródsudeckim regionu sudeckiego, natomiast południowo – wschodnia część gminy należy do podregionu średzko – otmuchowskiego. Na terenie gminy wydzielić można następujące piętra wodonośne: czwartorzędowe, trzeciorzędowe i paleozoiczno – proterozoiczne (nierozdzielone).

Wody piętra czwartorzędowego związane są z holoceńskimi osadami żwirowo – piaszczystymi, występującymi w obrębie dolin cieków powierzchniowych oraz z plejstoceńskimi utworami pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego. Są to wody typu porowego o zwierciadle swobodnym lub napiętym. Ze względu na niejednolite wykształcenie osadów oraz na zmiany w ukształtowaniu terenu, piętro to nie ma charakteru ciągłego, w szczególności na wysoczyznach, w obrębie glin zwałowych i piasków wodnolodowcowych. Swobodne zwierciadło wody pierwszego poziomu wodonośnego występuje na różnych głębokościach od 0,2 m w dolinach rzecznych do około 20 m na wysoczyznach. Często występujące gliny zwałowe i iły warwowe powodują, że zwierciadło wody pierwszego poziomu wodonośnego może mieć charakter napięty, stabilizując się na głębokości od kilku do kilkunastu metrów. Miąższość utworów wodonośnych wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Obserwuje się dużą zmienność parametrów hydrogeologicznych i tak: wydajność poszczególnych studni wynosi przeważnie od kilku do 84 m³/h, przy kilkumetrowej depresji (maksymalnie 10,4 m), natomiast wartość współczynnika filtracji waha się od 0,8 do 160 m/d. W rejonie miejscowości Starczów (na terenie gminy) i Niedźwiedź (poza granicą gminy), pod grubą serią naprzemianległych glin, piasków i iłów warwowych, na głębokości od 33 do 46 m występuje drugi poziom wodonośny. Jego miąższość wahać się może od 6 do 20 m. Zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości od 23 do 27 m. Ujmujące ten poziom studnie charakteryzują się wydajnościami od 12 do 36 m³/h, przy depresji od 0,9 do 7,0 m i współczynnikami filtracji od 26 do 160 m/d. Przewodność czwartorzędowego piętra wodonośnego wynosi od 100 do 370 m²/d (Czerski, 2000).

Główne ujęcie wód podziemnych na terenie gminy jest zlokalizowane w dolinie Nysy Kłodzkiej w rejonie Kamieńca Ząbkowickiego. Czwartorzędowe piętro wodonośne jest tu ujęte 16 studniami eksploatacyjnymi o wydajnościach od 7,7 do 42 m³/h, przy depresjach od 1,3 do 9,8 m. Studnie zlokalizowane są wzdłuż lewego brzegu rzeki, na odcinku około 2 km, oraz w rejonie na zachód od Kamieńca Ząbkowickiego. Ujęcie zaopatruje w wody pitne mieszkańców następujących miejscowości i gmin: Kamieniec Ząbkowicki, Bardo, częściowo Nowa Ruda, Srebrna Góra (gmina Stoszowice) i Złoty Stok.

Piętro trzeciorzędowe występuje we wschodniej i południowej części analizowanego rejonu (Michniewicz, Mroczkowska, Wojtkowiak, 1989, Czerski, 2000). Otworami hydrogeologicznymi rozpoznane zostało jedynie w części południowej, w rejonie miejscowości Braszowice, Stolec, Przyłęk (poza granicami gminy) i Kamieniec Ząbkowicki. Warstwy wodonośne tego piętra o miąższości od 2 do ponad 30 m, zbudowane z utworów piaszczysto – żwirowych, występują wśród iłów na głębokości od 11 do 40 m, zawierają one wody porowe o zwierciadle napiętym, stabilizującym się od 2,5 do 10 m pod powierzchnią terenu. Wydajności uzyskiwane w pojedynczych studniach wynoszą od 8 do 32 m³/h, przy depresji od 3,8 do 20 m. Przewodność trzeciorzędowego piętra wodonośnego wynosi od kilkudziesięciu do 167 m²/d.

Wody czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra wodonośnego są w przewadze wodami słodkimi, rzadziej o podwyższonej mineralizacji (do 800 mg/dm³) głównie dla wód piętra czwartorzędowego), charakteryzują się średnią jakością i wymagają jedynie prostego uzdatniania ze względu na duże zawartości żelaza i manganu. Lokalnie mogą też występować podwyższone zawartości związków azotu i zanieczyszczenia bakteriologiczne. Większość miejscowości zaopatrywana jest w wodę z czwartorzędowego piętra wodonośnego, ujmowaną przez studnie gospodarskie i wiercone.

Paleozoiczno – proterozoiczne piętro wodonośne jest tu słabo rozpoznane. Wody szczelinowe tego piętra występują w skałach metamorficznych – odsłaniających się na powierzchni w rejonie Wzgórz Dobrzynieckich, Szklarskich i Gumińskich (poza granicami gminy), przeważnie na głębokości od kilku metrów i głębiej. W obniżeniach morfologicznych mogą one występować na powierzchni w postaci źródeł. Jedno z takich źródeł ujmowane jest studnią o głębokości 1,5 m w Jaworku położonym na wschód od Ząbkowic Śląskich (poza granicami gminy). Wydajność tego ujęcia wynosi 5,7 m³/h, przy depresji 1,4 m, a współczynnik filtracji 8,6 m/d. Woda ta jest nisko zmineralizowana, dobrej jakości, niewymagająca uzdatnienia.

3.1.2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), wyznaczone dla terenu całej Polski w opracowaniu A. Kleczkowskiego (1990), to wytypowane do ochrony obszary występowania tych zbiorników wód podziemnych, które spełniają określone wymogi ilościowe oraz jakościowe i w świetle tego są istotne w skali kraju dla zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Za GZWP uznane zostały te kolektory wód podziemnych (lub ich części), w obrębie których:

- wydajność potencjalna pojedynczego otworu studziennego przekracza 70 m³/h;

- wydajność ujęcia wielostudziennego wynosi ponad 10 000 m³/d;

- wodoprzewodność przekracza 10 m²/h (240 m²/d);

- jakość wód pozwala na wykorzystanie ich, bez uzdatniania, lub po uzdatnieniu, jako wód do picia dla ludności (klasa I sensu A. Macioszczykowa, 1987, z podklasami Ia, Ib, Ic i Id).

Dopuszczono przy tym zastosowanie obniżonych, indywidualnych dla każdego zbiornika, wymogów ilościowych. Pozwoliło to na wyróżnienie w obrębie obszarów deficytowych pod względem zasobów wód podziemnych, tych partii zbiornikowych, które jednak mają istotne regionalne znaczenie praktyczne, jako główne źródła zaopatrzenia ludności w wody pitne.

Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski, 1990) w południowo – wschodnim rejonie gminy Kamieniec Ząbkowicki znajduje się zachodni kraniec trzeciorzędowego GZWP nr 338 „Subzbiornik Paczków – Niemodlin”. Jest to zbiornik wydzielony na podstawie kryteriów indywidualnych dla utworów wodonośnych neogeńskich. GZWP nr 338 jest częścią neogeńskiego zapadliska tektonicznego Rowu Paczków – Kędzierzyn-Koźle. Powierzchnię zbiornika określono na 735 km², średnia głębokość ujęć wodnych w jego zasięgu waha się w szerokim zakresie od 80 do 150 m, a zasoby dyspozycyjne szacuje się na 60 tys. m³/d. GZWP nr 338 należy do typu zbiorników porowych, nieznacznie zanieczyszczonych, jednak jego wody na badanym obszarze charakteryzują się dużymi stężeniami związków fluoru. W obrębie zbiornika występują dwa kompleksy wodonośnych utworów piaszczystych. Górny kompleks występuje do głębokości 100, a dolny – 200 m. Oba te kompleksy są izolowane zarówno od siebie, jak i od powierzchni terenu grubą warstwą iłów. Kierunek przepływu jest zgodny z ogólną tendencją spadku terenu z zachodu (Przedgórze Sudeckie) na wschód (Nizina Śląska). Ruch wód w zbiorniku określa się jako średnio szybki – zmienia się on w przedziale 30 – 100 m/rok (Skrzypczyk, 2004). GZWP nr 338 wymaga wysokiej ochrony (OWO). Podstawowe parametry zbiornika:

- wiek – Tr;

- środowisko – porowe;

- powierzchnia – 735 km²;

- głębokość ujęć – 120 m;

- średnia głębokość – 80 – 150 m;

- moduł zasobności – 0,94 l/s/km²;

- zasoby udokumentowane – 60 tys. m³/d;

- klasa jakości wody – Ic (wody o dobrej jakości wymagające prostego uzdatniania ze względu na zawartość Fe, Mn, mętność i/lub barwę);

- stopień odporności – wysoki (skala: niski – średni – wysoki).

Zbiornik nie posiada jeszcze formalnej dokumentacji hydrogeologicznej, a więc nie określono jego obszarów ochronnych. Jednakże na obszarze OWO postuluje się zakazać lub ograniczyć budowę obiektów produkcyjnych stwarzających zagrożenia dla środowiska, budowy składowisk wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków, lokalizacji i eksploatacji ferm hodowlanych, stosujących technologie szczególnie uciążliwe dla środowiska oraz innej działalności gospodarczej mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód powierzchniowych oraz podziemnych. W przypadku uzyskania statusu najwyższej ochrony (ONO) na obszarze zasilania wskazana jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe (obszar zasilania) już istniejących ognisk zanieczyszczeń. Należy wprowadzić także ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów, a w szczególności stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin na terenach użytkowanych rolniczo.

3.1.3. Jakość wód podziemnych.

Stopień podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia zależy między innymi od uwarunkowań geologicznych, stopnia skażenia pozostałych komponentów środowiska (powietrze, wody powierzchniowe, gleby) oraz od zagospodarowania terenu. Do istniejących i potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie gminy zalicza się między innymi: nieracjonalną gospodarkę rolną, fermy hodowlane, składowiska odpadów, zwłaszcza ogniska dzikich składowisk, stacje paliw, bazy, składy i zakłady przemysłowe, w tym związane z górnictwem oraz komunalne oczyszczalnie ścieków i brak sieciowej kanalizacji ściekowej. Istotne zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowią (poza rolnictwem) przede wszystkim nieszczelne szamba wykorzystywane w miejscowościach pozbawionych kanalizacji ściekowej.

Ocena jakości wód podziemnych zawarta w publikacjach, raportach i analizach WIOŚ we Wrocławiu z 2014 roku została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), w którym wyróżniono następujące klasy jakości wód podziemnych:

- klasa I – bardzo dobra jakość wód;

- klasa II – dobra jakość wód;

- klasa III – zadowalająca jakość wód;

- klasa IV – nie zadowalająca jakość wód;

- klasa V – zła jakość wód.

Za wody dobrej jakości uznano wody w klasach od I do III, natomiast wody złej jakości to wody w klasach IV i V.

- Wyniki badań opublikowanych w 2014 roku w raporcie WIOŚ we Wrocławiu nie obejmowały stanowisk badawczych monitoringu operacyjnego PIG PIB jak i monitoringu diagnostycznego WIOŚ zlokalizowanych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Jednakże reprezentatywne mogą być stanowiska badawcze położone w odległości kilku km od granic gminy. Były to punkty monitoringu operacyjnego PIG PIB zlokalizowane w miejscowościach Biernacice (nr 26) i Czerńczyce (nr 7) oraz punkty monitoringu diagnostycznego WIOŚ zlokalizowane w miejscowościach Starczówek (nr 46) i Stolec (nr 47). W 2013 roku na stanowiskach w Biernacicach i Czerńczycach wody podziemne posiadały klasę czystości „III” (zadowalająca jakość wód), na stanowisku w Starczówku klasę „II” (dobra jakość wód), zaś na stanowisku w Stolcu – klasę „IV” (nie zadowalająca jakość wód).

- TABELA 3: Wybrane stanowiska badawcze monitoringu operacyjnego PIG PIB i monitoringu diagnostycznego WIOŚ wód podziemnych na terenie powiatu ząbkowickiego z klasyfikacją jakości wód podziemnych w 2013 roku.

| Nr otworu | Miejscowość | Nr JCWPd | Klasa czystości | Wskaźniki decydujące o klasie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Czerńczyce | 114 | III | Mn i HCO3 – klasa III |
| 26 | Biernacice | 114 | III | O2 i As – klasa III ; Fe – klasa IV |
| 46 | Starczówek | 114 | II | PO4, HCO3 i Fe – klasa III |
| 47 | Stolec | 114 | IV | Temperatura wody i Mn – klasa III ; Hg – klasa IV |

Źródło: WIOŚ we Wrocławiu, Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego w 2013 roku, 2014.

3.1.4. Ujęcia wód podziemnych.

Na terenie gminy funkcjonuje jedno źródło zaopatrzenia w wodę, bazujące na ujęciu infiltracyjnym wody podziemnej za pomocą 16 studni głębinowych. Ujęcie zlokalizowane jest na południe od Kamieńca Ząbkowickiego, w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej. Zakład Uzdatniania Wody zlokalizowany jest w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Wodociągowej 1.

Decyzją Starosty Ząbkowickiego nr 3/W/20001 z dnia 12 stycznia 2001 roku (znak WRŚ–6223/73/2000/3/2001) udzielono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie pozwolenia wodnoprawnego w następującym zakresie:

- na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody dla celów zaopatrzenia ludności z ujęcia infiltracyjnego wody podziemnej zlokalizowanej w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim, w skład której wchodzi 9 studni o łącznej ilości pobieranej wody:

  - Qmaxh = 280,00 m³/h;

  - Qśrd = 6720 m³/d,

przy zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzją z dnia 21 maja 1986 roku (znak Os.VII– 7211/16/86) wydaną przez Urząd Wojewódzki Wałbrzych w ilości 280,00 m³/h.

- na eksploatację ujęcia Kamieniec Ząbkowicki II składającego się ze studni zlokalizowanych na niżej wymienionych działkach:

  - działka nr 788/7 – studnia S – III;

  - działka nr 788/8 – studnia S – IV;

  - działka nr 788/9 – studnia S – V i VI;

  - działka nr 788/10 – studnia S – VII;

  - działka nr 788/11 – studnia S – VIII;

  - działka nr 788/12 – studnia S – IX;

  - działka nr 783/3 – studnia S – X.

- niniejsze pozwolenie wydano na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 roku pod następującymi warunkami:

  - utrzymania w należytym stanie techniczno – eksploatacyjnym studni wierconych, ich obudowy oraz urządzeń służących do poboru ujmowanej wody;

  - prowadzenia ciągłego pomiaru wielkości poboru wody;

  - uregulowania spraw związanych z rejestracją studni;

  - wykonywania okresowych analiz fizyko – chemicznych i bakteriologicznych pobieranej wody raz na kwartał;

  - prowadzenia książki eksploatacji studni;

  - zgłaszania organowi administracji wodnej stwierdzonych zmian wydajności oraz planowanych zmian w sposobie i zakresie korzystania z wody;

  - wynagrodzenie ewentualnych szkód osobom trzecim, wynikłych na skutek realizacji niniejszej decyzji.

Decyzja nr 4/W/20001 Starosty Ząbkowickiego z dnia 12 stycznia 2001 roku (znak WRŚ–6223/73/2000/4/2001), dotycząca ustalenia stref ochronnych ujęcia wody, wygasła z dniem 31 grudnia 2012 roku na mocy art. 21 ust. 1 Obwieszczenia Marszałka Sejmu z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145). Obecnie zasady gospodarowania na terenie przedmiotowego ujęcia wody reguluje ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.). Zgodnie z art. 52 ww. ustawy strefę ochronną ujęcia wody, zwaną dalej „strefą ochronną”, stanowi obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Natomiast zgodnie z art. 53 ww. ustawy na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

- zagospodarować teren zielenią;

- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. Zgodnie z art. 52 ustawy Prawo wodne dopuszcza się ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną ochronę ujmowanej wody.

Właściciel ujęcia – Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie, nie wystąpił dotychczas z wnioskiem o ustanowienie nowych stref ochronnych.

3. 2. Wody powierzchniowe.

3.2.1. Charakterystyka wód powierzchniowych.

Obszar gminy Kamieniec Ząbkowicki w całości należy do zlewni Nysy Kłodzkiej (II rząd), będącej lewobrzeżnym dopływem Odry (I rząd). W środkowej i południowo – zachodniej części zlewni wyznaczono działy wodne III rzędu. Udział procentowy terenów gminy w całkowitej powierzchni zlewni Nysy Kłodzkiej jest niewielki. Większość zjawisk hydrologicznych występujących na „kamienieckim” odcinku Nysy Kłodzkiej jest więc uwarunkowana procesami dziejącymi się poza analizowanym terenem. W zlewni Nysy Kłodzkiej na terenie gminy można wyróżnić podrzędne zlewnie następujących większych cieków: Studew, Budzówka, Goleniówka, Dopływ spod Starczowa (Starczowski Potok) i Grzmiąca, będące lewobrzeżnymi dopływami Nysy Kłodzkiej oraz Ożarski Potok (Gruda), Mąkolnica, Świda, Biała Woda i Trująca, będące prawobrzeżnymi dopływami Nysy Kłodzkiej.

Charakterystyczną cechą systemu hydrograficznego gminy Kamieniec Ząbkowicki jest dość znaczna symetryczność przebiegu cieków w części północnej (lewostronnych dopływów Nysy Kłodzkiej) i południowej (prawostronnych dopływów Nysy Kłodzkiej). Pomimo znaczących podobieństw w przestrzennym ułożeniu sieci występują także różnice w charakterze reżimu hydrologicznego. Prawostronne dopływy Nysy Kłodzkiej mają charakter rzek górsko – nizinnych. Cechują się gwałtownymi wezbraniami, przewagą przepływu turbulentnego nad laminarnym, niosą często materiał gruboziarnisty nieobtoczony, który deponowany jest w postaci stożków napływowych w południowej części doliny Nysy Kłodzkiej. Kierunek ułożenia tych cieków jest południkowy, zgodny z ogólną tendencją panującą w południowej części województwa dolnośląskiego, polegającą na przepływie rzek od terenów górskich Sudetów, poprzez równiny i płaskowyże do doliny rzeki Odry. Rzeki położone na północ od doliny Nysy Kłodzkiej (lewostronne), poza Budzówką, mają charakter rzek nizinnych o niwalnym typie zasilania i charakteryzują się przewagą przepływu laminarnego nad turbulentnym i mniejszymi wezbraniami. Niosą materiał obtoczony, drobnoziarnisty, nie tworzą również stożków napływowych. Podmokłości występują głównie w dnach dolin rzecznych, np.: w dolnym odcinku Budzówki. W większości przypadków ich zasięg jest ograniczany przez melioracje. W wielu miejscach den dolinnych, ze względu na płytkie występowanie zwierciadła wody podziemnej, podmokłości te mogą rozszerzać swój zasięg w wilgotniejszych latach.

Jak wspomniano na wstępie w ramach dorzecza Odry na terenie gminy znajduje się część zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej, która wyznacza tu zasadniczy kierunek odwodnienia. Nysa Kłodzka bierze swój początek w Masywie Śnieżnika, na południowo – zachodnich stokach Trójmorskiego Wierchu (1145 m n.p.m.), na wysokości około 920 m n.p.m. Na teren gminy wpływa kilka km na zachód od wsi Suszka. Kierunek jej przepływu ułożony jest wzdłuż osi zachód – wschód. Dolina rzeki wykorzystuje tu zapadlisko tektoniczne ukształtowane w trzeciorzędzie. Różnica wysokości między zachodnim obszarem doliny, a ujściowym do sąsiedniej gminy wynosi około 30 m (uwzględniając przepływ przez zbiorniki: „Topola” i „Kozielno”), zaś spadek hydrauliczny tej części rzeki około 0,3 ‰. Na analizowanym terenie ta górsko – nizinna rzeka ma więc już charakter nizinny. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 11,5 km (od zachodniej granicy gminy do ujścia do zbiornika „Topola”) i przepływa przez miejscowości: Suszka, Kamieniec Ząbkowicki, Byczeń i Topola.

Budzówka, która jest lewobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej, w części źródliskowej składa się z kilku bezimiennych potoków, mających źródła na wysokości 520 – 540 m n.p.m. pod Przełęczą Srebrną (568 m n.p.m.) i po obu stronach wzniesienia Stróża (636 m n.p.m.) w północnej części Gór Bardzkich (Grzbiet Zachodni). Początkowo płyną one przez lasy, głównie świerkowe i świerkowo – bukowe, potem w Kotlinie Żdanowa łączą się poniżej wsi Żdanów. Następnie Budzówka wpływa na Obniżenie Stoszowic i mijając od północy Masyw Grochowej przez rozległe, prawie płaskie pola przepływa przez Stoszowice, Ząbkowice Śląskie i Kamieniec Ząbkowicki (do gminy wpływa na wysokości 242 m n.p.m.) aż do ujścia w Byczeniu do Nysy Kłodzkiej na wysokości 235 m n.p.m. Budzówka na terenie gminy ma 3,3 km długości i przepływa przez miejscowości: Kamieniec Ząbkowicki oraz Byczeń.

Studew, lewobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej, podobnie jak Budzówka, w części źródliskowej składa się z kilku bezimiennych potoków, mających źródła na wysokości 520 – 530 m n.p.m. pod Przełęczą Mikołajowską (552 m n.p.m.) w północnej części Gór Bardzkich (Grzbiet Zachodni) w rozległych lasach świerkowo – bukowych. Początkowo potok spływa głęboko wyciętą, zalesioną doliną. Po opuszczeniu Gór Bardzkich Studew wpływa do Kotliny Ząbkowickiej, gdzie płynie po lekko pofałdowanym terenie w całości zajętym przez użytki rolne, mijając od południa Masyw Grochowej. Uchodzi do Nysy Kłodzkiej we wsi Suszka na wysokości 244 m n.p.m. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 1,440 km.

Ożarski Potok, prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej, bierze swój początek na wysokości około 550 m n.p.m. w okolicach Przełęczy Kłodzkiej (483 m n.p.m.), rozdzielającej Góry Bardzkie od Złotych, a więc i Sudety Środkowe od Wschodnich. Po kilku km od strefy źródliskowej, na wysokości drogi krajowej nr 46, osiąga miejscowość Laski. Płynąc tu dość wyraźną doliną przez Obniżenie Laskówki zbiera liczne, mniejsze dopływy, mające źródła w południowej części Gór Bardzkich (Grzbiet Wschodni). Granicę gminy Kamieniec Ząbkowicki osiąga na wysokości 307 m n.p.m., płynąc dość wąską doliną (Mała Kotlina) w południowej części wsi Ożary. Po opuszczeniu Gór Bardzkich, płynąc nadal przez Ożary, wpływa na Przedgórze Paczkowskie, by po kilku km znaleźć się w rejonie Obniżenia Otmuchowskiego, gdzie poniżej Ożar uchodzi do Nysy Kłodzkiej na wysokości 239 m n.p.m. Różnica wysokości tylko na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki wynosi 70 m. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 5,3 km. Rzeka ma reżim typowo górski i charakteryzuje się gwałtownością wezbrań i dużą zmiennością przepływów, gdyż znaczny obszar zlewni Ożarskiego Potoku stanowią obszary górskie.

Podobna do Ożarskiego Potoku charakterystyka, cechuje inne prawobrzeżne dopływy Nysy Kłodzkiej czyli Mąkolnicę i Trującą. Obszar źródliskowy Mąkolnicy rozciąga się na przestrzeni kilku km pomiędzy Przełęczami: Chwalisławską (572 m n.p.m.), Leszczynową (605 m n.p.m.) i Jaworową (705 m n.p.m.) w północnej części Gór Złotych. Liczne bezimienne potoki początkowo płyną dość stromymi i wąskimi dolinami, po czym łączą się na wysokości wsi Chwalisław. Na wysokości wsi Mąkolno Mąkolnica opuszcza Góry Złote i wpływa na Przedgórze Paczkowskie, gdzie przepływa przez pola uprawne pomiędzy miejscowościami Ożary i Sosnowa. Granicę gminy Mąkolnica osiąga na wysokości 274 m n.p.m. poniżej Mąkolna. Po kilku km wpływa na Obniżenie Otmuchowskie i uchodzi do Nysy Kłodzkiej na wysokości 237 m n.p.m. tuż przy moście na drodze nr 390, łączącej Złoty Stok z Kamieńcem Ząbkowickim. Różnica wysokości tylko na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki wynosi około 40 m. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 5,4 km. Obszar źródliskowy Trującej znajduje się w północnej części Gór Złotych pomiędzy wzniesieniami Trzeboń (713 m n.p.m.) i Javornik (764 m n.p.m.) po stronie czeskiej. Początkowo rzeka płynie głęboką, zalesioną, górską doliną tuż przy granicy z Republiką Czeską. Góry Złote Trująca opuszcza w Złotym Stoku. Na Przedgórzu Paczkowskim płynie szeroką, zalesioną doliną poza terenami zabudowanymi. Poniżej granicy lasu wpływa na Obniżenie Otmuchowskie i po kilku km uchodzi do zbiornika „Topola” na wysokości 222 m n.p.m. Długość rzeki na terenie gminy wynosi zaledwie 0,2 km.

Źródła Świdy, kolejnego prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej, znajdują się na wysokości około 350 m n.p.m. w rejonie Złotego Stoku w strefie progu morfologicznego (uskoku brzeżnego) oddzielającego Góry Złote od Przedgórza Paczkowskiego, a więc i Sudety od Przedgórza Sudeckiego. Granicę gminy Kamieniec Ząbkowicki Jamnica osiąga na wysokości 265 m n.p.m. poniżej miejscowości Płonica. Na terenie gminy rzeka płynie dość wąską doliną przez wieś Sosnowa, równolegle do rzeki Mąkolnica. Świda uchodzi do Nysy Kłodzkiej w rejonie Obniżenia Otmuchowskiego kilkaset metrów poniżej ujścia Mąkolnicy. Różnica wysokości tylko na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki wynosi około 30 m. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 3,220 km. Przepływ rzeki jest nieco odmienny od przepływów charakterystycznych dla innych południowych dopływów Nysy Kłodzkiej. Cechuje go mniejsza gwałtowność wezbrań, a także mniejsza różnica maksymalnych i minimalnych przepływów w sezonie.

Sieć hydrograficzną w gminie uzupełniają pomniejsze cieki (np.: Goleniówka, Dopływ spod Starczowa, Grzmiąca), będące lewobrzeżnymi, północnymi dopływami rzeki Nysy Kłodzkiej. Obszar źródliskowy tych cieków znajduje się w rejonie Wysoczyzny Ziębickiej, najczęściej na wysokości od 300 do 310 m n.p.m. i uchodzą one do Budzówki bądź Młynówki Pomianowskiej na wysokości od 238 do 218 m n.p.m. Wspomniana Młynówka stanowi odnogę po północnej stronie Nysy Kłodzkiej. Jej początek znajduje się w okolicach Bartnik na wysokości 230 m n.p.m. Następnie przepływa mniej więcej równolegle do drogi nr 382 przez miejscowości Pomianów Górny, Mrokocin i Chałupki. Gminę opuszcza na wysokości 218 m n.p.m. na wschód od Chałupek. Swój bieg kończy kilka km na wschód od wsi Pomianów Dolny, uchodząc do Jeziora Otmuchowskiego na wysokości 212 m n.p.m. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 16,430 km.

W dolinie Nysy Kłodzkiej począwszy od lat 70–tych XX wieku prowadzona jest eksploatacja kruszywa naturalnego, w wyniku czego powstało wiele zbiorników wodnych. Obecnie na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki funkcjonują dwa zbiorniki wodne: „Topola” i „Kozielno”. Zbiornik „Topola” jest zbiornikiem wielozadaniowym i służy ochronie przeciwpowodziowej, poprawie zaopatrzenia w wodę, alimentacji rzeki Odry, wykorzystaniu energetycznemu wód Nysy Kłodzkiej oraz turystyce i rekreacji. Wybudowany został w skojarzeniu z eksploatacją kruszywa, jako forma rekultywacji terenu poeksploatacyjnego i jego zagospodarowania dla potrzeb gospodarki wodnej. Pojemność zbiornika wynosi 28 mln m³, stała rezerwa powodziowa wynosi 4,6 mln m³, rezerwa forsowana 6,3 mln m³. Łączna pojemność zbiornika „Topola” do dyspozycji ochrony przeciwpowodziowej wynosi 10,9 mln m³. Zbiornik „Kozielno” zlokalizowany jest na obszarze gmin Kamieniec Ząbkowicki i Paczków. Inwestycja ta jest proekologiczną formą rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i zagospodarowania gruntów odpadowych (piasków i nadkładów). Podstawowa jego funkcja to ochrona przeciwpowodziowa. Gromadząc wody powodziowe ogranicza kulminację fali Nysy Kłodzkiej zmniejszając straty powodziowe poniżej zbiornika. Spiętrzenie wody w zbiorniku wykorzystywane jest również do celów energetycznych, a także stwarza możliwości rozwoju rekreacji i turystyki wodnej. Pojemność całkowita zbiornika wynosi 18,4 mln m³. Stała rezerwa powodziowa to 3,4 mln m³, a rezerwa forsowana to 4,3 mln m³. Łączna pojemność zbiornika „Kozielno” do dyspozycji ochrony przeciwpowodziowej wynosi 7,7 mln m³. Obydwa zbiorniki w sposób naturalny zostały wkomponowane w dolinę Nysy Kłodzkiej, gdzie powierzchnia lustra wody podnosi walory krajobrazowe tego regionu, a rodzący się nowy ekosystem wodny wzbogaca naturalne środowisko przyrodnicze. Poniżej zbiornika „Topola”, w zachodniej części gminy znajduje się projektowany zbiornik „Kamieniec”, który ma powstać po wyeksploatowaniu złoża kruszywa naturalnego „Przyłęk – Pilce”. Zasób wód stojących na terenie gminy uzupełniają także niewielkie zbiorniki o naturalnym lub częściej antropogenicznym charakterze.

TABELA 4: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) – (I).

| Europejski kod JCWP | Nazwa JCWP | Region wodny | Typ JCWP |
| --- | --- | --- | --- |
| PLRW60001012333 | Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej | Środkowej Odry | Średnia rzeka wyżynna – zachodnia |
| PLRW6000012599 | Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa | Środkowej Odry | Typ nieokreślony |
| PLRW6000812329 | Budzówka od Jadkowej do Nysy Kłodzkiej | Środkowej Odry | Mała rzeka wyżynna krzemianowa – zachodnia |
| PLRW6000412332 | Dopływ spod Starczowa | Środkowej Odry | Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni |
| PLRW60004123269 | Goleniówka | Środkowej Odry | Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni |
| PLRW60004123189 | Mąkolnica | Środkowej Odry | Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni |
| PLRW60006125129 | Młynówka Pomianowska | Środkowej Odry | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych |
| PLRW60004123169 | Potok Ożarski | Środkowej Odry | Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni |
| PLRW60004123149 | Studew | Środkowej Odry | Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni |
| PLRW60004123529 | Trująca | Środkowej Odry | Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni |

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

TABELA 5: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) – (II).

| Europejski kod JCWP | Nazwa JCWP | Status JCWP |
| --- | --- | --- |
| PLRW60001012333 | Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej | naturalna część wód |
| PLRW6000012599 | Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa | silnie zmieniona część wód |
| PLRW6000812329 | Budzówka od Jadkowej do Nysy Kłodzkiej | silnie zmieniona część wód |
| PLRW6000412332 | Dopływ spod Starczowa | naturalna część wód |
| PLRW60004123269 | Goleniówka | naturalna część wód |
| PLRW60004123189 | Mąkolnica | silnie zmieniona część wód |
| PLRW60006125129 | Młynówka Pomianowska | naturalna część wód |
| PLRW60004123169 | Potok Ożarski | silnie zmieniona część wód |
| PLRW60004123149 | Studew | naturalna część wód |
| PLRW60004123529 | Trująca | silnie zmieniona część wód |

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Reżim rzek na terenie gminy jest zróżnicowany, gdyż obok cieków lokalnych mamy tu do czynienia także z rzekami zasilanymi w dość odległych i zróżnicowanych środowiskowo obszarach. Opady występujące na analizowanym terenie mają przede wszystkim znaczenie w kształtowaniu zasilania wód podziemnych i powierzchniowych dla cieków lokalnych. Najliczniejszymi są tu cieki niewielkie i krótkie, bezpośrednio powiązane z obszarami zasilania. Dość duża częstość ich występowania, przy słabo zagłębionej w podłoże bazie drenażu, kształtuje warunki szybszego sczerpywania retencji podziemnej wód potamicznych. Cechuje je krótki czas dobiegu wód z bieżącego zasilania opadowego, co przyspiesza ich reakcję na opady. Są pierwszymi odbiornikami szybkiego spływu podpowierzchniowego oraz spływu powierzchniowego. Dlatego z reguły cechują się znacznymi amplitudami wahań przepływu i zwiększonym prawdopodobieństwem jego odcinkowego zaniku podczas suszy hydrologicznej. Reżim ich jest jednak stosunkowo najsłabiej rozpoznany, gdyż posterunki pomiarowe są na nich lokalizowane bardzo rzadko. Największe cieki mają reżim odpływu kształtowany w górnych swych biegach. W szczególności dotyczy to Nysy Kłodzkiej. W wyżej położonych, górskich partiach jej dorzecza roczne sumy opadów atmosferycznych osiągają lub nawet przekraczają 1200 mm. Rzeki Budzówka i Studew mają swoje źródła w rejonie gdzie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą około 800 mm. Częściowo dotyczy to także cieków spływających z południa i zasilanych na obszarze Gór bardzkich i Złotych (Ożarski Potok, Mąkolnica, Jamnica, Trująca). Bardzo intensywne opady deszczu w lipcu 1997 roku były przyczyną gwałtownego wezbrania rzek dorzecza Odry. Na omawianym arkuszu powódź objęła tereny położone w zlewni Nysy Kłodzkiej, zatapiając byłą już miejscowość Pilce. Fala powodziowa przeszła również przez miejscowości położone wzdłuż rzeki Budzówki i jej dopływów podtapiając niżej położone rejony. Możliwości osadniczego i gospodarczego wykorzystania terenów zalewowych są mocno ograniczone. Z tego między innymi powodu dno doliny Nysy Kłodzkiej jest obszarem istniejącej i planowanej budowy zbiorników retencyjnych uformowanych w kaskadę. Na terenie gminy wyznaczono obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary potencjalnego zagrożenia powodzią oraz obszary wymagające ochrony przed zalaniem ze względu na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową na podstawie opracowania Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo sporządzonego przez Instytut Morski w Gdański, Oddział w Szczecinie. Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku, nr 32, poz. 159) wspomniane Studium sporządzone przez właściwego dyrektora RZGW zachowuje ważność do dnia sporządzenia map zagrożenia powodziowego. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.), w tym zakazy wynikające z art. 88l ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy.

3.2.2. Jakość wód powierzchniowych.

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, przez zanieczyszczenie wód rozumiemy niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody, spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystanie wody do picia i celów gospodarczych. Do głównych czynników, które negatywnie wpływają na środowisko wodne zaliczamy:

- źródła punktowe – ścieki odprowadzane w zorganizowany sposób systemami kanalizacyjnymi, pochodzące głównie z zakładów przemysłowych i z aglomeracji miejskich;

- zanieczyszczenia obszarowe – zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z terenów zurbanizowanych, nieposiadających systemów kanalizacyjnych oraz z obszarów rolnych i leśnych;

- zanieczyszczenia liniowe – zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane przez środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torowisk oraz pochodzące z rurociągów, gazociągów, kanałów ściekowych, osadowych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jest działalność człowieka, ponieważ najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Zanieczyszczenia obszarowe, pochodzące zwłaszcza z terenów rolniczych, są także znaczącym źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do rzek. Spływy powierzchniowe z tych terenów powodują wymywanie związków azotu i fosforu, będących pozostałością po stosowanych nawozach sztucznych oraz środkach ochrony roślin. Wzrost zużycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w dużym stopniu wynika z rozwoju rolnictwa i jego chemizacji.

Zlewnia rzeki Nysy Kłodzkiej ma charakter zróżnicowany, z dużą ilością obszarów ochrony przyrody, ale również zurbanizowany, z wieloma miejscowościami o charakterze turystycznym czy uzdrowiskowym. Rzeka Nysa Kłodzka jest odbiornikiem ścieków z mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków w Międzylesiu, Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzku i Bardzie. Rzeka Budzówka jest odbiornikiem ścieków z mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim, Ząbkowicach Śląskich i Budzowie, zaś rzeka Trująca jest odbiornikiem ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Złotym Stoku. W wodach pozostałych mniejszych cieków i rowów, szczególnie tych które odwadniają tereny podmokłe, można spodziewać się podwyższonego z przyczyn naturalnych stężenia zawiesin, substancji rozpuszczonej, żelaza i manganu. Okresowo wody te mogą zanieczyszczać biogeny. Substancje biogenne docierające do wód powierzchniowych powodują wzrost ich żyzności, a przez to wpływają na przyspieszenie procesów eutrofizacji. Pozostałe niebadane wody powierzchniowe zanieczyszcza spływ obszarowy z pól uprawnych, zawierający związki biogenne (związki azotu i fosforu). Ułatwieniem dla spływu biogenów z terenów rolniczych jest gęsta sieć rowów melioracyjnych oraz urządzenia drenarskie na terenach wyżej położonych. Ponadto za intensywnym wodociągowaniem wsi nie nadąża budowa sieci kanalizacyjnej i neutralizacji szybko rosnącej ilości ścieków. Sprawia to, że ścieki gromadzone w szambach są niekiedy odprowadzane w sposób niekontrolowany do gruntu lub płynących w pobliżu małych cieków. Ze względu na małe przepływy, nie gwarantujące korzystnego stopnia rozcieńczenia zanieczyszczeń i brak zdolności wód do samooczyszczenia małe cieki powinny być wykluczone z funkcji odbiorników ścieków. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Kamieniec Ząbkowicki jest warunkiem poprawy jakości wód powierzchniowych. Warunkiem podstawowym jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej, a tam gdzie jest to nieuzasadnione ekonomicznie, wybudowanie szczelnych szamb oraz zapewnienie skutecznego oczyszczania całości ścieków w oczyszczalniach wyposażonych w system redukcji biogenów w wodach pościekowych. Konieczne jest także takie zmodernizowanie systemu melioracyjnego, aby ilość wody odprowadzana ze zlewni użytkowanej rolniczo do wód powierzchniowych była jak najmniejsza.

Ocena jakości wód powierzchniowych zawarta w publikacjach, raportach i analizach WIOŚ we Wrocławiu z 2014 roku została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2011.257.1545).

- TABELA 6: Ocena stanu wód powierzchniowych rzeki Nysy Kłodzkiej w 2012 roku.

| Wyszczególnienie | Rzeka Nysa Kłodzka |
| --- | --- |
| Nazwa jednolitej części wód | Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej |
| Silnie zmieniona lub sztuczna JCW (Tak / Nie) | NIE |
| Punkt pomiarowo – kontrolny | Nysa Kłodzka poniżej ujścia Budzówki |
| Klasa elementów biologicznych | III |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | I |
| Klasa elementów fizykochemicznych | II |
| Klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | I |
| Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | TAK |
| Stan ekologiczny | III |
| Stan ekologiczny w obszarach chronionych | III |
| Stan chemiczny | DOBRY |
| Stan jednolitej części wód | ZŁY |
| Klasa elementów biologicznych – stan w skali: I – bardzo dobry , II – dobry , III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Klasa elementów hydromorfologicznych – stan w skali: I – bardzo dobry , II – dobry Klasa elementów fizykochemicznych – stan w skali: I – bardzo dobry , II – dobry , PSD – poniżej stanu dobrego Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych: TAK (spełnione wymogi) , NIE (niespełnione wymogi) Stan ekologiczny – stan w skali: I – bardzo dobry , II – dobry , III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Stan ekologiczny w obszarach chronionych – stan w skali: I – bardzo dobry , II – dobry , III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Stan chemiczny – stan w skali: DOBRY , PSD – poniżej stanu dobrego , PSD_max – przekroczone stężenia maksymalne Stan jednolitej części wód: DOBRY , ZŁY |  |

Źródło: WIOŚ we Wrocławiu, 2014.

- TABELA 7: Ocena stanu wód powierzchniowych zbiornika „Topola” w 2012 roku.

| Wyszczególnienie | Zbiornik „Topola” |
| --- | --- |
| Nazwa jednolitej części wód | Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa |
| Silnie zmieniona lub sztuczna JCW (Tak / Nie) | TAK |
| Punkt pomiarowo – kontrolny | Zbiornik „Topola” – stanowisko nr 1 |
| Klasa elementów biologicznych | III |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | I |
| Klasa elementów fizykochemicznych | II |
| Klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | I |
| Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | b.d. |
| Potencjał ekologiczny | III |
| Potencjał ekologiczny w obszarach chronionych | b.d. |
| Stan chemiczny | PSD |
| Stan jednolitej części wód | ZŁY |
| Klasa elementów biologicznych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry , III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Klasa elementów hydromorfologicznych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry Klasa elementów fizykochemicznych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry , PPD – poniżej potencjału dobrego Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych: TAK (spełnione wymogi) , NIE (niespełnione wymogi) Potencjał ekologiczny – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry (I i II – dobry i powyżej dobrego), III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Potencjał ekologiczny w obszarach chronionych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry (I i II – dobry i powyżej dobrego), III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Stan chemiczny – stan w skali: DOBRY , PSD – poniżej stanu dobrego Stan jednolitej części wód: DOBRY , ZŁY |  |

Źródło: WIOŚ we Wrocławiu, 2014.

- TABELA 8: Ocena stanu wód powierzchniowych rzeki Budzówka w 2012 roku.

| Wyszczególnienie | Rzeka Budzówka |
| --- | --- |
| Nazwa jednolitej części wód | Budzówka od Jadkowej do Nysy Kłodzkiej |
| Silnie zmieniona lub sztuczna JCW (Tak / Nie) | TAK |
| Punkt pomiarowo – kontrolny | Budzówka – ujście do Nysy Kłodzkiej |
| Klasa elementów biologicznych | IV |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | I |
| Klasa elementów fizykochemicznych | PPD |
| Klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | b.d. |
| Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | NIE |
| Potencjał ekologiczny | IV |
| Potencjał ekologiczny w obszarach chronionych | IV |
| Stan chemiczny | b.d. |
| Stan jednolitej części wód | ZŁY |
| Klasa elementów biologicznych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry , III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Klasa elementów hydromorfologicznych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry Klasa elementów fizykochemicznych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry , PPD – poniżej potencjału dobrego Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych: TAK (spełnione wymogi) , NIE (niespełnione wymogi) Potencjał ekologiczny – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry (I i II – dobry i powyżej dobrego), III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Potencjał ekologiczny w obszarach chronionych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry (I i II – dobry i powyżej dobrego), III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Stan chemiczny – stan w skali: DOBRY , PSD – poniżej stanu dobrego Stan jednolitej części wód: DOBRY , ZŁY |  |

Źródło: WIOŚ we Wrocławiu, 2014.

- TABELA 9: Ocena stanu wód powierzchniowych rzeki Trująca w 2012 roku.

| Wyszczególnienie | Rzeka Trująca |
| --- | --- |
| Nazwa jednolitej części wód | Trująca |
| Silnie zmieniona lub sztuczna JCW (Tak / Nie) | TAK |
| Punkt pomiarowo – kontrolny | Trująca – most na drodze Błotnica – Topola |
| Klasa elementów biologicznych | III |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | I |
| Klasa elementów fizykochemicznych | PPD |
| Klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | b.d. |
| Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | NIE |
| Potencjał ekologiczny | III |
| Potencjał ekologiczny w obszarach chronionych | III |
| Stan chemiczny | b.d. |
| Stan jednolitej części wód | ZŁY |
| Klasa elementów biologicznych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry , III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Klasa elementów hydromorfologicznych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry Klasa elementów fizykochemicznych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry , PPD – poniżej potencjału dobrego Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych: TAK (spełnione wymogi) , NIE (niespełnione wymogi) Potencjał ekologiczny – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry (I i II – dobry i powyżej dobrego), III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Potencjał ekologiczny w obszarach chronionych – potencjał w skali: I – maksymalny , II – dobry (I i II – dobry i powyżej dobrego), III – umiarkowany , IV – słaby , V – zły Stan chemiczny – stan w skali: DOBRY , PSD – poniżej stanu dobrego Stan jednolitej części wód: DOBRY , ZŁY |  |

Źródło: WIOŚ we Wrocławiu, 2014.

4. OCHRONA PRZYRODY.

Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz większe znaczenie mają także użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki przyrody w rodzaju: pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, skałek itp., które są akcentami wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu.

4. 1. Położenie gminy na tle systemu ochrony przyrody w regionie.

Spośród form ochrony przyrody wyszczególnionych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 627) na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki występują obszar NATURA 2000, pomniki przyrody oraz gatunkowa ochrona roślin i zwierząt. Dodatkowo w bezpośredniej bliskości od granic gminy (w zakresie szeroko pojętych powiązań przyrodniczych) zlokalizowane są istotne dla Przedgórza Sudeckiego oraz Sudetów Środkowych i Wschodnich wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody. Są to:

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie” – na północ i północny – wschód od granic gminy;

- „Otmuchowsko – Nyski” Obszar Chronionego Krajobrazu – na południowy – wschód od granic gminy;

- Park Krajobrazowy „Gór Opawskich” – na południowy – wschód od granic gminy;

- Park Krajobrazowy „Jeseniki” (CHKO Jeseníky) – na południowy – wschód od granic gminy;

- Śnieżnicki Park Krajobrazowy – na południe od granic gminy;

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie” – na zachód od granic gminy;

- Park Narodowy Gór Stołowych – na południowy – zachód od granic gminy;

- Park Krajobrazowy Gór Sowich – na północny – zachód od granic gminy;

- Ślężański Park Krajobrazowy – na północny – zachód od granic gminy.

oraz obszary NATURA 2000:

- Skałki Stoleckie (PLH 020012) – na północ od granic gminy;

- Wzgórza Niemczańskie (PLH 020082) – na północ od granic gminy;

- Muszkowicki Las Bukowy (PLH 020068) – na północ od granic gminy;

- Wzgórza Strzelińskie (PLH 020074) – na północny – wschód od granic gminy;

- Zbiornik Otmuchowski (PLB 160003) i Zbiornik Nyski (PLB 160002) – na południowy – wschód od granic gminy;

- Kopalnie w Złotym Stoku (PLH 020007) – na południe od granic gminy;

- Góry Złote (PLH 020096) – na południe od granic gminy;

- Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa (PLH 020043) – na południowy – zachód od granic gminy;

- Góry Bardzkie (PLH 020062) – na południowy – zachód i zachód od granic gminy;

- Kamionki (PLH 020005) – na północny – zachód od granic gminy.

4. 2. Natura 2000.

Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 2) specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 – 4 i 6 – 9”. Formy te to: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.

Sieć Natura 2000 to sposób na wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej, nałożonych przez Konwencję z Rio. Podstawę prawną sieci Natura 2000 stanowią dwa akty prawne: tak zwana Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku o ochronie dzikich ptaków) i Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Przewidują one stworzenie systemu obszarów, połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną. Jej zadaniem będzie utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochronę najcenniejszych, najrzadszych elementów przyrody, ale też najbardziej typowych, wciąż jeszcze powszechnych układów przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych. Tworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne mają charakter tzw. „twardego prawa”, a więc muszą być przestrzegane pod groźbą sankcji finansowych. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszary "siedliskowe" – przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Wśród nich jest 1 obszar położony na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki – „Łęgi koło Chałupek” (kod PLH 020104 – SOO Specjalny Obszar Ochrony) zlokalizowany we południowo – wschodniej części gminy.

ŁĘGI KOŁO CHAŁUPEK (PLH 020104):

Obszar „Łęgi koło Chałupek” (całkowita powierzchnia 127,21 ha) znajduje się w obrębie Obniżenia Otmuchowskiego, pomiędzy miejscowościami Chałupki i Pomianów Dolny, w zakresie wysokości 200 – 225 m n.p.m. i jest płaskim terenem, pokrytym czwartorzędowymi osadami z dobrze rozwiniętą siecią cieków. Teren ten jest pokryty zwartym kompleksem lasu liściastego (grądów i łęgów). System grobli, którymi poprowadzono drogi w obrębie lasu, spowodował zaburzenia w przepływie wody. Obszar jest cenny dla ochrony doskonale zachowanych fragmentów lasów łęgowych, szczególnie podgórskich postaci łęgu jesionowego z dużymi populacjami typowych dla podtypu gatunków chronionych (szczególnie Leucoium vernum). Łącznie siedliska Natura 2000 zajmują tu 94 % obszaru. Zagrożenia dla obszaru związane są z dwoma czynnikami: zaburzeniami gospodarki wodnej oraz gospodarką leśną. Zaburzenia poziomu wód wynikają z obecności grobli, na których biegną drogi, co spowodowało zakłócenia w naturalnym przepływie wód oraz z zachodzących obecnie zmian klimatycznych. Gospodarka leśna może być zagrożeniem, jeżeli będą podejmowane działania nie uwzględniające wymagań ochrony danego typu siedliska. Obszar jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Henryków.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

- 6430 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium);

- 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);

- 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio–Carpinetum, Tilio–Carpinetum);

- 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion).

% pokrycia obszaru siedliskami wymienionymi w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

- 6430 – 0,01 %;

- 6510 – 3,73 %;

- 9170 – 3,43 %

- 91E0 – 86,37 %.

Klasy siedlisk i % pokrycia:

- Lasy liściaste – 94,67 %;

- Łąki wilgotne i łąki świeże – 0,37 %;

- Inne tereny – 4,96 %.

4. 3. Pomniki przyrody.

Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, posiadają wysokie walory dydaktyczne i edukacyjne. Na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki zlokalizowanych jest 25 pomników przyrody.

TABELA 10: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – wykaz pomników przyrody.

| L.P. | Nazwa pomnika | Obwód | Lokalizacja (nr działki) | Podstawa prawna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jesion wyniosły (Fraxinus exelsior) | 322 | Starczów (292) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 2 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 18 | Starczów (292) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 3 | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 560 | Kamieniec Ząbkowicki (743/17) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 4 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 80 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 5 | Grupa drzew (2 szt.) Cis pospolity (Taxus baccata) | 60 , 68 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 6 | Grupa drzew (3 szt.) Cis pospolity (Taxus baccata) | od 30 do 40 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 7 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 85 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 8 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 68 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Grupa drzew (3 szt.) Cis pospolity (Taxus baccata) | od 35 do 60 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 10 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 47 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 11 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 39 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 12 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 310 | Kamieniec Ząbkowicki (741/1) | Uchwała Nr XL/270/02 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 26.07.2002 roku |
| 13 | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 600 | Kamieniec Ząbkowicki (775 – 677) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 14 | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 500 | Kamieniec Ząbkowicki (775 – 677) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 15 | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 521 | Kamieniec Ząbkowicki (775 – 677) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 16 | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 500 | Kamieniec Ząbkowicki (775 – 677) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 17 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 61 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 18 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 85 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 19 | Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) | 301 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 20 | Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) | 254 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 21 | Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) | 297 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 22 | Katalpa żółtokwiatowa (Catalpa ovata) | 211 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 23 | Katalpa żółtokwiatowa (Catalpa ovata) | 201 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Katalpa żółtokwiatowa (Catalpa ovata) | 138 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 25 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 45 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 2014.

5. DOKUMENTACJA STRATEGICZNO – PLANISTYCZNA.

Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” oparto między innymi na gminnej dokumentacji strategiczno – planistycznej, obejmującej takie dokumenty jak: Koncepcja programowa budowy sieci kanalizacyjnej, Program Ochrony Środowiska, Strategia Rozwoju, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Wieloletnia Prognoza Finansowa.

5. 1. Koncepcja programowa budowy sieci kanalizacyjnej.

Według planów zawartych w koncepcji programowej z 2000 roku budowa sieci kanalizacyjnej składać się miała z 11 etapów.

TABELA 11: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej z 2000 roku.

| Etap | Miejscowość | Sieć tłoczna (m) | Sieć grawitacyjna (m) | Przyłącza (m) | Przepompownie (sztuki) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kamieniec Ząbkowicki | 8000 | 14000 | 6600 | 25 |
| II | Starczów | 0 | 6650 | 1995 | 0 |
| III(a) | Byczeń | 2160 | 3460 | 2432 | 2 |
| III(b) | Śrem | 780 | 3820 | 634 | 1 |
| IV | Sosnowa | 3320 | 2750 | 1517 | 4 |
| V | Ożary | 3000 | 5000 | 2400 | 1 |
| VI | Doboszowice | 4100 | 9100 | 3960 | 4 |
| VII(a) | Sławęcin | 2670 | 2735 | 1186 | 1 |
| VII(b) | Topola | 2740 | 2800 | 1550 | 4 |
| VIII | Pomianów Górny | 2740 | 1940 | 1170 | 3 |
| IX | Mrokocin | 2050 | 1230 | 820 | 4 |
| X | Chałupki | 1870 | 2980 | 1455 | 2 |
| XI | Suszka | 0 | 1520 | 304 | 0 |
|  | Ogółem | 33430 | 57985 | 26023 | 51 |

Należy podkreślić, że zasadniczym celem koncepcji programowej opracowywanej blisko 15 lat temu było przedstawienie zakresu niezbędnych zamierzeń inwestycyjnych, dotyczących ewentualnej budowy sieci kanalizacyjnej dla obszaru całej gminy, niezależnie od zasadności ekonomicznej.

5. 2. Program Ochrony Środowiska.

Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 przyjęto uchwałą nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Problematyka gospodarki ściekowej została ujęta w podrozdziale nr 9.3. „Ochrona wód”, będącego częścią rozdziału nr 9 „Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego”. W dziedzinie ochrony wód cel priorytetowy na lata 2011 – 2014 określono jako „Zapewnienie 75 % redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych, kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych”, zaś cel średniookresowy do 2018 roku jako „Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”. Zgodnie z powyższym określono następujące kierunki działań:

- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2000 do 15000;

- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości w których jest to ekonomicznie uzasadnione;

- budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra;

- wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej;

- intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno – prawnych;

- wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

5. 3. Strategia Rozwoju.

Strategia Rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2012 – 2020 została przyjęta uchwałą nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 listopada 2012 roku.

Problematyka gospodarki ściekowej została ujęta w kierunkowej części dokumentu, w zadaniu strategicznym nr A.II.1. „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej”. Zadanie to jest częścią celu strategicznego „A” – „Gmina bezpieczna i nowoczesna – usunąć bariery rozwoju i wykorzystać atuty” oraz celu pośredniego A.II. „Infrastruktura techniczna na miarę XXI wieku”. Zgodnie z powyższym w pierwszej kolejności zakłada się budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki. Rozważa się także w przyszłości ewentualną budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Byczeń i Starczów oraz odprowadzanie płynnych nieczystości siecią grawitacyjną do oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim. Dla pozostałych miejscowości, znacznie oddalonych od obecnego odbiornika płynnych nieczystości, zastosowane zostaną odrębne rozwiązania z możliwością budowy lokalnych oczyszczalni ścieków włącznie. Dla posesji oddalonych od głównej koncentracji zabudowy, gdzie realizacja sieci kanalizacyjnej nie będzie prowadzona ze względów ekonomicznych dopuszcza się pozostawienie zbiorników bezodpływowych lub realizację oczyszczalni przydomowych przy korzystnych warunkach gruntowo – wodnych. Do przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, w zależności od sytuacji budżetowej, rozważy system wsparcia z dopłatami włącznie.

5. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar gminy w jej granicach administracyjnych został przyjęty uchwałą nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki. Plan miejscowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 29 z dnia 9 lutego 2006 roku, poz. 413.

Ustalenia dotyczące gospodarki ściekowej zawarte są w § 129 planu miejscowego:

- Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia i oczyszczania ścieków funkcjonujący w oparciu o następujące urządzenia kanalizacyjne:

- sieci kanalizacyjne,

- przepompownie ścieków,

- urządzenia do podczyszczania ścieków, w tym w gospodarstwach rolnych,

- mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków.

- Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań wariantowych zbiorowego systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków mogących funkcjonować w dowolnych układach ustalonych zgodnie z ust.5 w oparciu o:

- wiejskie mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków obsługujące tereny zainwestowane wsi i lokalizowane we wsiach Kamieniec Ząbkowicki, Doboszowice, Pomianów, Mrokocin, Chałupki, Topola, Sosnowa i Ożary,

- wiejskie mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków obsługujące tereny zainwestowane gminy Kamieniec Ząbkowicki i gmin sąsiednich, lokalizowane jak w punkcie 1 lub w gminach sąsiednich, w uzgodnieniu z tymi gminami,

- lokalne oczyszczalnie ścieków obsługujące istniejące zespoły zabudowy położone poza terenami zainwestowanymi wsi.

- Zbiorowy system odprowadzenia i oczyszczania ścieków mogą uzupełniać indywidualne urządzenia oczyszczania ścieków obsługujące pojedyncze istniejące budynki, zagrody i zespoły zabudowy oraz tereny zainwestowane, w szczególności wskazane na rysunkach planu w skali 1:5000.

- Na rysunkach planu określono lokalizację oczyszczalni w Kamieńcu Ząbkowickim i w Chałupkach oraz wskazano rejony lokalizacji oczyszczalni we wsiach Doboszowice, Pomianów, Mrokocin, Topola, Sosnowa i Ożary. Dopuszcza się lokalizację w innych rejonach w oparciu o ustalenia punktu 5.

- Właściwą liczbę i szczegółowe lokalizacje oczyszczalni należy określić w opracowaniach specjalistycznych z uwzględnieniem warunków ustalonych w przepisach odrębnych.

- Indywidualne urządzenia oczyszczania ścieków należy lokalizować w granicach terenów zainwestowanych, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach odrębnych.

- Do czasu realizacji docelowych urządzeń zbiorowego systemu odprowadzania ścieków komunalnych, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do tymczasowych indywidualnych i grupowych urządzeń oczyszczania ścieków, a także osadników bezodpływowych, lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

W okresie ostatnich blisko 10 lat od wejścia w życie wyżej wymienionego planu miejscowego sporządzono kilka zmian w planie, aczkolwiek dotyczyły one tylko wybranych, punktowych rejonów poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Należy podkreślić, że obecnie trwają prace przygotowawcze związane z przystąpieniem do opracowania nowych planów miejscowych, obejmujących docelowo obszar całej gminy, między innymi ze względu na nieaktualność wielu zapisów aktualnie obowiązującego planu z punktu widzenia formalno – prawnego jak i dotyczących konkretnego, aktualnego ustalenia przeznaczenia terenów, w tym inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

5. 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki zostało przyjęte uchwałą nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 marca 2013 roku.

Problematyka gospodarki ściekowej została ujęta w kierunkowej części dokumentu, w podrozdziale nr 5.2.2. „Odprowadzanie ścieków”, będącego częścią rozdziału nr 5 „Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej”. Zgodnie z powyższym zakłada się, że plany inwestycyjne dotyczące realizacji sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach gminy powinny stanowić punkt wyjścia do wyznaczenia granic aglomeracji. Ponadto Studium ustala następujące, ogólne zasady odprowadzania i oczyszczenia ścieków bytowych i komunalnych:

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych;

- docelową realizację sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków na terenach przewidywanych do zbiorowego rozwiązania gospodarki ściekowej;

- na terenach dla których rezygnuje się z wyposażenia w sieć kanalizacyjną ze względów technicznych lub ekonomicznych, w tym terenach zlokalizowanych poza zwartymi układami miejscowości, ustala się lokalne lub indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków dla poszczególnych budynków lub zespołów budynków;

- dla nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych;

- dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic lub dróg w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji;

- rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem odległości od innych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację zbiorczych kolektorów kanalizacyjnych z zachowaniem odległości od budynków zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na warunkach określonych przez zarządcę cieku.

Ustalenia wyżej wymienionego Studium będą wiążące dla nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których opracowania należy spodziewać się w najbliższych kilku latach.

5. 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W uchwale nr XLII/251/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki ujęte zostało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki”. Opis zadania znajduje się w podrozdziale nr 7.1.

6. OBECNY STAN GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

6. 1. Sieć kanalizacyjna.

Obecnie na terenie gminy sieć kanalizacyjną posiada część miejscowości Kamieniec Ząbkowicki (obręby ewidencyjne Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II). Długość sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie 16,3 km, z czego 14,9 km w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I i 1,4 km w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II. Spośród 16,3 km ogólnej długości sieci kanalizacyjnej – 15,4 to sieć sanitarna grawitacyjna, 0,4 km to sieć sanitarna tłoczna, a 0,5 km to sieć ogólnospławna grawitacyjna. Sieć obsługują 2 przepompownie (P1 i P2). Do budynków mieszkalnych prowadzi 565 połączeń. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 2917 mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego, z czego 2179 mieszkańców w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I i 738 mieszkańców w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II. Powyższe oznacza, że siecią objętych jest 61,23 % ogółu mieszkańców miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, z czego 64,89 % w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I i 52,49 % w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II. Uwarunkowania te przedstawia poniższa tabela.

TABELA 12: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – wyposażenie w sieć kanalizacyjną miejscowości Kamieniec Ząbkowicki. Stan na 30.06.2014 roku.

| Nazwa ulicy | Liczba ludności ogółem | Sieć kanalizacyjna (TAK / NIE) | Liczba ludności objęta siecią kanalizacyjną |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Obręb KAMIENIEC ZĄBKOWICKI I |  |  |  |
| Basztowa | 5 | TAK | 5 |
| Osiedle B. Chrobrego | 156 | TAK | 156 |
| Osiedle B. Krzywoustego | 227 | TAK | 227 |
| Osiedle Przylesie | 1 | TAK | 1 |
| Cicha | 18 | TAK | 18 |
| Daleka | 0 | NIE | 0 |
| Kąpielowa | 0 | NIE | 0 |
| Kłodzka | 199 | NIE | 0 |
| Kolejowa, nr: 1–45d, 2–42 | 307 | TAK | 307 |
| Kościelna | 31 | TAK | 31 |
| Plac Kościelny | 112 | Częściowo | 0 |
| Krzywa | 7 | TAK | 7 |
| Krzyżowa | 61 | NIE | 0 |
| Lipowa | 13 | NIE | 0 |
| Młyńska | 98 | TAK | 98 |
| Mostowa | 104 | Częściowo | 104 |
| Nauczycielska | 53 | TAK | 53 |
| Paczkowska | 42 | NIE | 0 |
| Sadowa | 31 | TAK | 31 |
| Skorolecka | 311 | TAK | 311 |
| Szpitalna | 16 | TAK | 16 |
| Urzędnicza | 21 | TAK | 21 |
| Wąska | 93 | NIE | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wileńska | 45 | NIE | 0 |
| Wodociągowa | 0 | NIE | 0 |
| XXX–lecia PRL | 759 | TAK | 759 |
| Zamkowa | 34 | TAK | 34 |
| Ząbkowicka | 223 | NIE | 0 |
| Złotostocka | 391 | NIE | 0 |
| Obręb KAMIENIEC ZĄBKOWICKI II |  |  |  |
| Astrowa | 36 | TAK | 36 |
| Boczna | 58 | NIE | 0 |
| Bratkowa | 32 | TAK | 32 |
| Dworcowa | 8 | TAK | 8 |
| Fiołkowa | 0 | NIE | 0 |
| Gajowa | 11 | TAK | 11 |
| Jasna | 15 | NIE | 0 |
| Kolejowa, nr: 47–95, 44–74 | 313 | Częściowo | 52 |
| Kręta | 19 | NIE | 0 |
| Krótka | 19 | TAK | 19 |
| Leśna | 31 | NIE | 0 |
| Ogrodowa | 195 | TAK | 195 |
| Parkowa | 300 | TAK | 300 |
| Piaskowa | 29 | NIE | 0 |
| Polna | 11 | NIE | 0 |
| Ks. T. Rojka | 4 | NIE | 0 |
| Różana | 47 | TAK | 47 |
| Rumiankowa | 27 | TAK | 27 |
| Szkolna | 64 | NIE | 0 |
| Węglowa | 11 | TAK | 11 |
| Wiejska | 150 | NIE | 0 |
| Zielona | 26 | NIE | 0 |

Źródło: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2014.

Wskaźnik ilości mieszkańców na 1 km sieci wynosi 178,96, z czego 146,24 w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I i 527,14 w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II.

Sieć kanalizacyjna obsługuje wybrane podmioty usługowe, w tym 1 turystyczny obiekt noclegowy, to jest: Ośrodek wypoczynkowo – rekreacyjny „Tęcza”, zlokalizowany przy ul. Zamkowej 4A (obręb Kamieniec Ząbkowicki I), dysponujący 24 miejscami noclegowymi. Sieć nie obsługuje zakładów przemysłowych.

6. 2. Pozostałe formy gromadzenia ścieków.

Poza częścią Kamieńca Ząbkowickiego reszta miejscowości pozostaje bez kanalizacji sanitarnej. Gospodarka ściekowa opiera się tam na powszechnym, przejściowym gromadzeniu ścieków w wybieralnych zbiornikach bezodpływowych i wywożeniu ich przez specjalistyczne uprawnione podmioty taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim. Obecnie liczba zbiorników bezodpływowych wynosi 1016. Realizowane są tam także przydomowe oczyszczalnie ścieków, których obecnie funkcjonuje 43. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są poprzez spływ przypowierzchniowy do rowów przydrożnych i melioracyjnych z odpływem do poszczególnych cieków wodnych.

TABELA 13: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – przydomowe oczyszczalnie ścieków. Stan na 30.06.2014 roku.

| Miejscowość (obręb ewidencyjny) | Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków |
| --- | --- |
| Byczeń | 5 |
| Chałupki | 4 |
| Doboszowice | 7 |
| Kamieniec Ząbkowicki I | 1 |
| Kamieniec Ząbkowicki II | 4 |
| Mrokocin | 1 |
| Ożary | 5 |
| Pomianów Górny | 0 |
| Sławęcin | 1 |
| Sosnowa | 3 |
| Starczów | 10 |
| Suszka | 0 |
| Śrem | 1 |
| Topola | 1 |

Źródło: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2014.

6. 3. Oczyszczalnia ścieków.

Miejscowość Kamieniec Ząbkowicki obsługuje oddana do użytku 15 grudnia 2005 roku mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków oparta na technologii niskoobciążonego osadu czynnego. Proces biologicznego oczyszczania przebiega w dwufazowych reaktorach z wydzieloną komorą wstępnej denityryfikacji i komorą nitryfikacji. Wydajność oczyszczalni wynosi obecnie 550 m³/d. Obiekt zlokalizowany jest w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Paczkowskiej 8 (działka ewidencyjna nr 794/36), współrzędne geograficzne: długość 16.88562685, szerokość 50.51775937.

- Decyzją Starosty Ząbkowickiego nr 16/W/08 z dnia 19 marca 2008 roku (znak WRŚ.6223–39/07/08) udzielono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Nowej Rudy pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych na istniejącej na działce nr 794/36 lokalnej oczyszczalni ścieków do rzeki Budzówki w km 0+475, obręb Kamieniec Ząbkowicki, w skład której wchodzą:

- kratownia;

- piaskownik wirowy;

- komora rozdziału ścieków;

- reaktor biologiczny;

- komora pomiaru ilości ścieków;

- pompownia części pływających;

- stacja zlewna;

- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych;

- zbiornik PIX–u;

- stanowisko dmuchaw;

- zbiornik nadawy osadu;

- przepompownia ścieków oczyszczonych do płukania prasy;

- budynek z urządzeniami odwadniania i wapnowania osadu;

- wylot do odbiornika.

w ilości: Qśrd = 550 m³/d, o składzie:

- BZT5 do 25 mg O2/dm³;

- ChZTCr do 125 O2/dm³;

- zawiesina ogólna do 35 mg/dm³.

- Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydano na czas określony do dnia 31 stycznia 2018 roku pod następującymi warunkami:

- prawidłowej eksploatacji oczyszczalni i urządzeń towarzyszących;

- wykonywania bieżącej konserwacji wylotu oraz koryta rzeki Budzówka na odcinku 5,0 m poniżej i 5,0 m powyżej miejsca wykonania wylotu;

- wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim, wynikłych na skutek realizacji niniejszego pozwolenia;

- prowadzenia badań odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- posiadania instrukcji eksploatacji dla oczyszczalni z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych.

Przepustowość oczyszczalni (wartości projektowe):

- średnia [m3/d]: 550;

- maksymalna godzinowa [m3/h]: 25;

- maksymalna roczna [m3/rok]: 219000.

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 4500.

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi 
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 244;

- ścieki dowożone [m3/d]: 12.

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 200.

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 151100 ( w tym ścieki bytowe 93400 m3/rok, wody opadowe 57700 m3/rok).

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/d]: 350.

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/rok]: 185000.

Wartości (średnioroczne) wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych (dopływ) wynoszą:

- BZT5 = 490 O2/dm³;

- ChZTCr = 1209 O2/dm³;

- zawiesina ogólna = 545 mg/dm³.

Wartości redukcji (%) zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych wynoszą:

- BZT5 = 98,5 %;

- ChZTCr = 99 %;

- zawiesina ogólna = 99,8 %.

Wartości (średnioroczne) wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych wynoszą:

- BZT5 = 8 O2/dm³;

- ChZTCr = 26 O2/dm³;

- zawiesina ogólna = 7 mg/dm³.

- W zakresie planów rozbudowy i modernizacji oczyszczlani ścieków planuje się obecnie tylko budowę wiaty do przykrycia stanowiska osadów. Dalsza rozbudowa oczyszczalni następować będzie w miarę rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz planów inwestycyjnych jej właściciela, to jest Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie sp. z o.o.

7. PROJEKTOWANY STAN GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

7. 1. Budowa sieci kanalizacyjnej.

Do końca 2015 roku planowane są dwa etapy inwestycji pod nazwą „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – etap V/12 i V/10”. W ramach inwestycji planuję się budowę 2 odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kamieniec Ząbkowcki, w obrębie Kamieniec Ząbkowcki I. Będzie to odcinek o długości 0,6 km na ul. Złotostockiej oraz odcinek o długości 0,3 km na ul. Mostowej. Planuje się wybudowanie dwóch nowych kolektorów Ø200 i jednego Ø300 (grawitacyjnych) wraz z przyłączami. Ścieki pompowane będą za pośrednictwem istniejących przepompowni P1 i P2 do kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Paczkowskiej. Dzięki budowie nowego odcinka sieci przy ul. Mostowej do istniejącej sieci kanalizacyjnej podłączeni zostaną mieszkańcy części ul. Kolejowej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II. W sprawie „Budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – etap V/12 i V/10” złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowity koszt inwestycji to 1.742.794,51 zł. Koszty kwalifikowane to 1.416.906,10 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1.062.679,00 zł.

Ponadto planuje się podłączenie poprzez przyłącza kanalizacyjne mieszkańców budynków przy Placu Kościelnym do sieci kanalizacyjnej przy ul. Młyńskiej.

Łącznie nowo budowana sieć kanalizacyjna o długości 0,9 km obsługiwać będzie 576 nowoprzyłączonych mieszkańców z ulic: Złotostockiej (obie strony od nr 1 do nr 26), Mostowej (działka nr 381), Kolejowej (strona „parzysta” od nr 44 do nr 72 oraz strona „nieparzysta” od nr 47 do nr 91) oraz Planu Kościelnego w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, obręby Kamieniec Ząbkowcki I i II.

TABELA 14: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – planowane wyposażenie w sieć kanalizacyjną miejscowości Kamieniec Ząbkowicki do końca 2015 roku.

| Nazwa ulicy | Liczba ludności ogółem | Liczba ludności objęta siecią kanalizacyjną | Liczba ludności do objęcia planowaną siecią kanalizacyjną |
| --- | --- | --- | --- |
| Obręb KAMIENIEC ZĄBKOWICKI I |  |  |  |
| Plac Kościelny | 112 | 0 | 112 |
| Złotostocka | 391 | 0 | 203 |
| Obręb KAMIENIEC ZĄBKOWICKI II |  |  |  |
| Kolejowa | 313 | 52 | 261 |

Źródło: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2014.

Wskaźnik ilości mieszkańców na 1 km planowanej do wybudowania sieci wynosi 640,00.

7. 2. Aglomeracja „Kamieniec Ząbkowicki”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U.2014.995) obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci. Ponadto istotne znaczenie ma samo pojęcie aglomeracji. Zgodnie z dokumentem pn. Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji, sporządzonym w marcu 2014 roku przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), prawidłowa identyfikacja aglomeracji, ich granice i obszar mają zasadniczy wpływ na wyposażanie gmin w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz realizację przez gminy zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego w części dotyczącej dyrektywy ściekowej. Pojęcie aglomeracji wprowadzono do polskich przepisów prawnych w ramach implementacji dyrektywy ściekowej i znalazło swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) w art. 43 ust 2 w brzmieniu: „Aglomeracja oznacza obszar, gdzie zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych (…)”.

Zgodnie z powyższym na terenie gminy Kamieniec Ząbkowcki wyznacza się Aglomerację „Kamieniec Ząbkowicki”, obejmującą część obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I oraz Kamieniec Ząbkowicki II. Granice Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” prezentuje załącznik graficzny do niniejszego Planu Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”. Poniższa tabela przedstawia wykaz ulic i liczby mieszkańców wchodzących w skład Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”.

TABELA 15: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – wykaz ulic i liczby mieszkańców w granicach Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”. Stan na 30.06.2014 roku.

| Nazwa ulicy | Liczba ludności ogółem | Liczba ludności objęta siecią kanalizacyjną | Sieć kanalizacyjna (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Obręb KAMIENIEC ZĄBKOWICKI I |  |  |  |
| Basztowa | 5 | 5 | TAK |
| Osiedle B. Chrobrego | 156 | 156 | TAK |
| Osiedle B. Krzywoustego | 227 | 227 | TAK |
| Osiedle Przylesie | 1 | 1 | TAK |
| Cicha | 18 | 18 | TAK |
| Kolejowa, nr: 1–45d, 2–42 | 307 | 307 | TAK |
| Kościelna | 31 | 31 | TAK |
| Plac Kościelny | 112 | 112 | Częściowo |
| Krzywa | 7 | 7 | TAK |
| Krzyżowa | 61 | 0 | NIE |
| Lipowa | 13 | 0 | NIE |
| Młyńska | 98 | 98 | TAK |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mostowa | 104 | 104 | Częściowo |
| Nauczycielska | 53 | 53 | TAK |
| Sadowa | 31 | 31 | TAK |
| Skorolecka | 311 | 311 | TAK |
| Szpitalna | 16 | 16 | TAK |
| Urzędnicza | 21 | 21 | TAK |
| XXX–lecia PRL | 759 | 759 | TAK |
| Zamkowa | 34 | 34 | TAK |
| Ząbkowicka | 223 | 0 | NIE |
| Złotostocka | 391 | 203 | Częściowo |
| Obręb KAMIENIEC ZĄBKOWICKI II |  |  |  |
| Astrowa | 36 | 36 | TAK |
| Bratkowa | 32 | 32 | TAK |
| Dworcowa | 8 | 8 | TAK |
| Fiołkowa | 0 | 0 | NIE |
| Gajowa | 11 | 11 | TAK |
| Kolejowa, nr: 47–95, 44–74 | 313 | 313 | TAK |
| Krótka | 19 | 19 | TAK |
| Ogrodowa | 195 | 195 | TAK |
| Parkowa | 300 | 300 | TAK |
| Różana | 47 | 47 | TAK |
| Rumiankowa | 27 | 27 | TAK |
| Węglowa | 11 | 11 | TAK |

Źródło: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2014.

Analizując powyższe zestawienie można przedstawić następujące wskaźniki charakteryzujące Aglomerację „Kamieniec Ząbkowicki”:

- liczba ludności w Aglomeracji według stanu na dzień 30.06.2014 roku – 3978;

- liczba ludności w Aglomeracji objęta siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 3493;

- liczba ludności w Aglomeracji nie objęta siecią kanalizacyjną do koca 2015 roku – 485;

- odsetek ludności w Aglomeracji objęty siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 87,81 %;

- wskaźnik liczby mieszkańców w Aglomeracji na 1 km sieci do końca 2015 roku – 231,28.

Analogiczne wskaźniki dla części obrębu Kamieniec Ząbkowcki I, wchodzącego w skład Aglomeracji:

- liczba ludności w Aglomeracji według stanu na dzień 30.06.2014 roku – 2979;

- liczba ludności w Aglomeracji objęta siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 2494;

- liczba ludności w Aglomeracji nie objęta siecią kanalizacyjną do koca 2015 roku – 485;

- odsetek ludności w Aglomeracji objęty siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 83,72 %;

- wskaźnik liczby mieszkańców w Aglomeracji na 1 km sieci do końca 2015 roku – 188,54.

Analogiczne wskaźniki dla części obrębu Kamieniec Ząbkowcki II, wchodzącego w skład Aglomeracji:

- liczba ludności w Aglomeracji według stanu na dzień 30.06.2014 roku – 999;

- liczba ludności w Aglomeracji objęta siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 999;

- odsetek ludności w Aglomeracji objęty siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 100 %;

- wskaźnik liczby mieszkańców w Aglomeracji na 1 km sieci do końca 2015 roku – 713,57.

Ludność Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne (łącznie 485 osób z ulic: Krzyżowa, Lipowa, Ząbkowicka i część Złotostockiej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I) korzystać będzie przejściowo z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe). Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim. Ewentualna budowa sieci kanalizacyjnej obejmująca ww. ulice nastąpi po 2015 roku. W granicach obszaru Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” nie ma obecnie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach wyznaczonej Aglomeracji nie przewiduje się włączenia zakładów przemysłowych oraz innych niż obecnych obiektów noclegowych do systemu kanalizacji zbiorczej.

W granicach obszaru Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” nie znajdują się ujęcia wód przeznaczone do celów komunalnych, strefy ochronne (bezpośrednie i pośrednie) ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W granicach obszaru Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” zlokalizowanych jest 18 pomników przyrody. Są to okazy drzew pomnikowych.

TABELA 16: Wykaz pomników przyrody na obszarze Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”.

| Nr na mapie | Nazwa pomnika | Obwód (w cm na wysokości 1,3 m) | Lokalizacja (nr działki) | Podstawa prawna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 80 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 5 | Grupa drzew (2 szt.) Cis pospolity (Taxus baccata) | 60 , 68 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 6 | Grupa drzew (3 szt.) Cis pospolity (Taxus baccata) | od 30 do 40 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 7 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 85 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 8 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 68 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 9 | Grupa drzew (3 szt.) Cis pospolity (Taxus baccata) | od 35 do 60 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 10 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 47 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 39 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 12 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 310 | Kamieniec Ząbkowicki (741/1) | Uchwała Nr XL/270/02 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 26.07.2002 roku |
| 17 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 61 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 18 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 85 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 19 | Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) | 301 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 20 | Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) | 254 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 21 | Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) | 297 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 22 | Katalpa żółtokwiatowa (Catalpa ovata) | 211 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 23 | Katalpa żółtokwiatowa (Catalpa ovata) | 201 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 24 | Katalpa żółtokwiatowa (Catalpa ovata) | 138 | Kamieniec Ząbkowicki (789/30) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |
| 25 | Cis pospolity (Taxus baccata) | 45 | Kamieniec Ząbkowicki (936/4) | Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) |

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 2014.

7. 3. RLM dla Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”.

Według dokumentu pn. Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji, sporządzonym w marcu 2014 roku przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), metoda obliczania wytworzonego ładunku aglomeracji – RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) aglomeracji – obejmuje:

- stałych mieszkańców, gdzie 1 mieszkaniec (1 Mk) = 1 RLM;

- mieszkańców czasowo zameldowanych czyli mieszkańców aglomeracji, którzy zameldowali się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, gdzie 1 mieszkaniec (1 Mk) = 1 RLM;

- osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji czyli obiekty usług turystycznych, szpitale, internat, więzienie, itp., gdzie 1 zarejestrowane miejsce noclegowe (1 czas) = 1 RLM;

- ścieki przemysłowe (pochodzące z małych i średnich przedsiębiorstw i/lub działalności gospodarczej) odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych, gdzie 1 RLM (prz) = [BZT5(kg/d)] / [0,06(kg/Mk*d)].

Mieszkańcem aglomeracji jest każda osoba na stałe lub czasowo zameldowana na terenie aglomeracji. Nie ma znaczenia czy osoba taka korzysta ze zbiornika bezodpływowego, czy innego systemu oczyszczania ścieków. Dlatego też, przy wyliczaniu RLM aglomeracji uwzględnia się wszystkich jej mieszkańców. Ścieki przemysłowe odprowadzane do komunalnego systemu zbierania należy uwzględnić do określenia wielkości aglomeracji na podstawie przeliczenia wielkości ładunku ścieków przemysłowych na RLM oraz wykazania, że skład ścieków pozwala na ich odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej. Należy także zweryfikować uwzględnienie w RLM aglomeracji obiektów użyteczności publicznej. Szacunków dotyczących RLM pochodzących z takich obiektów należy dokonać indywidualnie w zależności od specyfikacji danej aglomeracji i rodzaju użyteczności publicznej. Sugeruje się, aby nie uwzględniać drobnych zakładów niemających znaczenia w wielkości RLM takich jak fryzjer, restauracja, gdyż ludność korzystająca z takich obiektów została już wliczona do RLM aglomeracji, jako mieszkańcy. Podobna sytuacja dotyczy szkół czy urzędów, w których w większości przypadków uczą się lub pracują mieszkańcy danej aglomeracji.

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne RLM charakteryzująca Aglomerację „Kamieniec Ząbkowicki” przedstawia się następująco:

- RLM (Mk) = 3978;

- RLM (czas) = 24;

- RLM (prz) = 0;

- RLM łącznie = 4002.

Analizując powyższe zestawienie można przedstawić następujące wskaźniki charakteryzujące RLM Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”:

- RLM w Aglomeracji według stanu na dzień 30.06.2014 roku – 4002;

- RLM w Aglomeracji objęta siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 3517;

- odsetek RLM w Aglomeracji objęty siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 87,88 %;

- wskaźnik RLM w Aglomeracji na 1 km sieci do końca 2015 roku – 232,67.

Analogiczne wskaźniki RLM dla części obrębu Kamieniec Ząbkowcki I, wchodzącego w skład Aglomeracji:

- RLM w Aglomeracji według stanu na dzień 30.06.2014 roku – 3003;

- RLM w Aglomeracji objęta siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 2518;

- odsetek RLM w Aglomeracji objęty siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 83,85 %;

- wskaźnik RLM w Aglomeracji na 1 km sieci do końca 2015 roku – 190,06.

Analogiczne wskaźniki dla części obrębu Kamieniec Ząbkowcki II, wchodzącego w skład Aglomeracji:

- liczba ludności w Aglomeracji według stanu na dzień 30.06.2014 roku – 999;

- liczba ludności w Aglomeracji objęta siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 999;

- odsetek ludności w Aglomeracji objęty siecią kanalizacyjną do końca 2015 roku – 100 %;

- wskaźnik liczby mieszkańców w Aglomeracji na 1 km sieci do końca 2015 roku – 713,57.

7. 4. Planowany stan gospodarki ściekowej poza Aglomeracją „Kamieniec Ząbkowicki”.

Generalnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich i do tego na bardzo rozległym obszarze jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym, nie tylko na etapie inwestycji, ale również w trakcie późniejszego użytkowania. W związku z powyższym na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki, dla miejscowości oddalonych od istniejącej oczyszczalni ścieków oraz dla posesji oddalonych od głównej koncentracji zabudowy w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki (poza granicami aglomeracji), gdzie realizacja sieci kanalizacyjnej nie będzie prowadzona ze względów ekonomicznych, zakłada się pozostawienie zbiorników bezodpływowych lub realizację oczyszczalni przydomowych przy korzystnych warunkach gruntowo – wodnych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane powinny być nadal przez spływ powierzchniowy do pobliskich rowów melioracyjnych i cieków wodnych oraz przez infiltrację do gruntu. Wody opadowe umownie czyste bądź poddane oczyszczeniu można wykorzystać na miejscu na potrzeby gospodarcze (np.: w obiegach zamkniętych) i odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne, rozsączyć w gruncie, a jeżeli nie będzie to możliwe retencjonować i odprowadzać do odbiornika po przejściu fali opadów.

TABELA 17: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – liczba mieszkańców według miejscowości poza granicami Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”. Stan na 30.06.2014 roku.

| Miejscowość (obręb ewidencyjny) | Liczba mieszkańców | RLM (Mk + czas + prz) |
| --- | --- | --- |
| Byczeń | 398 | 398 |
| Chałupki | 225 | 225 |
| Doboszowice | 657 | 657 |
| Kamieniec Ząbkowicki I | 379 | 379 |
| Kamieniec Ząbkowicki II | 407 | 407 |
| Mrokocin | 160 | 160 |
| Ożary | 574 | 574 |
| Pomianów Górny | 149 | 149 |
| Sławęcin | 194 | 194 |
| Sosnowa | 209 | 209 |
| Starczów | 674 | 674 |
| Suszka | 66 | 66 |
| Śrem | 104 | 104 |
| Topola | 254 | 254 |

Źródło: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2014.

TABELA 18: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – wykaz ulic i liczby mieszkańców w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki poza granicami Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”. Stan na 30.06.2014 roku.

| Nazwa ulicy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Obręb KAMIENIEC ZĄBKOWICKI I |  |
| Daleka | 0 |
| Kąpielowa | 0 |
| Kłodzka | 199 |
| Paczkowska | 42 |
| Wąska | 93 |
| Wileńska | 45 |
| Wodociągowa | 0 |
| Obręb KAMIENIEC ZĄBKOWICKI II |  |
| Boczna | 58 |
| Jasna | 15 |
| Kręta | 19 |
| Leśna | 31 |
| Piaskowa | 29 |
| Polna | 11 |
| Ks. T. Rojka | 4 |
| Szkolna | 64 |
| Wiejska | 150 |
| Zielona | 26 |

Źródło: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2014.

Poniższa tabela prezentuje uzasadnienie ekonomiczne dla przyjętych rozwiązań, dotyczących planowanego stanu gospodarki ściekowej poza granicami Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”. Zestawiono w niej między innymi wskaźnik ilości mieszkańców na 1 km koniecznej do wybudowania sieci kanalizacyjnej według koncepcji programowej z 2000 roku.

TABELA 19: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – wskaźnik ilości mieszkańców na 1 km koniecznej do wybudowania sieci kanalizacyjnej poza granicami Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki”.

| Miejscowość poza granicami Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” | Liczba ludności | Długość planowanej sieci kanalizacyjnej w km według koncepcji programowej | Wskaźnik liczby mieszkańców na 1 km planowanej sieci kanalizacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 786 | 11,400 | 68,95 |
| Starczów | 674 | 6,650 | 101,35 |
| Byczeń | 398 | 5,620 | 70,82 |
| Śrem | 104 | 4,600 | 22,61 |
| Sosnowa | 209 | 6,070 | 34,43 |
| Ożary | 574 | 8,000 | 71,75 |
| Doboszowice | 657 | 13,200 | 49,77 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Sławęcin | 194 | 5,405 | 35,89 |
| Topola | 254 | 5,540 | 45,85 |
| Pomianów Górny | 149 | 4,680 | 31,84 |
| Mrokocin | 160 | 3,280 | 48,78 |
| Chałupki | 225 | 4,850 | 46,39 |
| Suszka | 66 | 1,520 | 43,42 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2014.

Zgodnie z § 3, ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U.2014.995) realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci (ust. 4), a w przypadku terenów o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, a także terenów położonych w granicach stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz terenów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, wskaźnik długości sieci obowiązujący na tych terenach nie może być mniejszy od 90 mieszkańców na 1 km sieci (ust. 5 i 6). Obliczenia dla terenów poza Aglomeracją „Kamieniec Ząbkowicki” przedstawione w powyższej tabeli jednoznacznie informują, że warunki wskaźnika długości sieci, obliczanego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, nie zostałyby spełnione, ponieważ cały obszar przewidywany do skanalizowania poza Aglomeracją „Kamieniec Ząbkowicki” nie spełnia uwarunkowań, o których mowa w ust. 4, również dla wsi Starczów, której obszar nie spełnia warunku przynajmniej jednoprocentowego średniego spadku w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków, o którym mowa w ust. 5 i 6. W związku z powyższym zasadne staje się pozostawienie poza granicami Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” terenów, o których mowa w niniejszym podrozdziale.

LITERATURA.

Achremowicz T., Boryczka R., Strategia Rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2012 – 2020, Kamieniec Ząbkowicki 2012.

Albeko, zespół autorski, Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018, Kamieniec Ząbkowicki 2011.

- Baraniecki L., Bieroński J., Pawlak W., Tomaszewski J., Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-58-B, Ząbkowice Śląskie, Uniwersytet Wrocławski 1998.

- Baraniecki L., Bieroński J., Pawlak W., Tomaszewski J., Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusz M-33-58-D, Złoty Stok, Uniwersytet Wrocławski 1998.

- Baraniecki L., Bieroński J., Kuźniewski E., Pawlak W., Komentarz do Mapy Sozologicznej w skali 1:50000, arkusz M-33-58-B, Ząbkowice Śląskie, Uniwersytet Wrocławski 1997.

- Baraniecki L., Bieroński J., Kuźniewski E., Pawlak W., Komentarz do Mapy Sozologicznej w skali 1:50000, arkusz M-33-58-D, Złoty Stok, Uniwersytet Wrocławski 1997.

Boryczka R., Zdeb K., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki 2013.

Boryczka R., Zdeb K., Gmina Kamieniec Ząbkowicki – opracowanie ekofizjograficzne, Kamieniec Ząbkowicki 2011.

- Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, zespół autorski, Gmina Kamieniec Ząbkowicki – Plan urządzeniowo – rolny, Wrocław 2006.

- Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, zespół autorski, Gmina Kamieniec Ząbkowicki – Projekt granicy rolno – leśnej, Wrocław 2006.

- EkoPrzestrzeń, zespół autorski, Gmina Kamieniec Ząbkowicki – Inwentaryzacja Przyrodnicza, Wrocław 2008.

- FEWE, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, zespół projektowy, Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kamieniec Ząbkowicki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Katowice 2003.

- Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl/bdl, 2013

Instytut Morski w Gdańsku, Oddział w Szczecinie, Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo, Szczecin 2007.

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o., zespół projektowy, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Jelenia Góra 2005.

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji, Warszawa 2014.

Państwowy Instytut Geologiczny, Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50000, arkusz Ząbkowice Śląskie (869), Warszawa 2004.

Państwowy Instytut Geologiczny, Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50000, arkusz Złoty Stok (902), Warszawa 2004.

WIOŚ we Wrocławiu, Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego w 2013 roku, Wrocław 2014.

WIOŚ we Wrocławiu, Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2012, Wrocław 2013.

Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.

www.kamzab.pl, Kamieniec Ząbkowicki 2014.

- EkoPrzestrzeń, Gmina Kamieniec Ząbkowicki – Inwentaryzacja Przyrodnicza, Wrocław 2008.

Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną, według GUS 2014.

Według GUS 2014.

Na podstawie Objaśnień do Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, arkusze: Ząbkowice Śląskie nr 869 (Kłonowski, 2004) i Złoty Stok nr 902 (Awdankiewicz, 2004).

Częściowo na podstawie Komentarza do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000, arkusze: M-33-58-B Ząbkowice Śląskie (Baraniecki, Bieroński, Pawlak, Tomaszewski, 1998) i M-33-58-D Złoty Stok (Baraniecki, Bieroński, Pawlak, Tomaszewski, 1998).

Topograficzne działy wodne.

W cm, na wysokości 1,3 m.

Stan obecny – 30.06.2014.

Stan obecny – 30.06.2014.

Stan planowany – do końca 2015 roku, przy założeniu liczby ludności ze stanu obecnego.

Stan obecny – 30.06.2014 roku.

.? Stan planowany – do końca 2015 roku, obejmujący inwestycje opisane w rozdziale nr 7.1. (str. 40), przy założeniu liczby ludności ze stanu obecnego.

Stan planowany – do końca 2015 roku.

Stan obecny – 30.06.2014 roku.