Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

NIP 887-16-35-266

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym 
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

- Zamawiający  Gmina Kamieniec Ząbkowicki

- Przedmiot  zamówienia:  witryny muzealne na wyposażenie Kamienieckiej Izby Pamiątek –szt. 6 do prezentacji szat liturgicznych.

Gablota o wymiarach 1600x600x2200 (szerokość x głębokość x wysokość), zamykana, ścianki szklane, z oświetleniem wewnętrznym , z jedną półką.  Zwieńczenie górne i dolne gabloty z  płyty MDF lakierowanej natryskowo w kolorze srebrny metalik (mat) RAL lub NCS. Gabloty ustawiona na  stopach z  regulacją wysokości w celu wypoziomowania. Korpus szklany wykonany ze szkła laminowanego gr. 8,4 mm, drzwi gabloty ze szkła hartowanego gr. 8mm.  Półka w gablotach ze szkła hartowanego o gr. 8mm. Krawędzie szkła polerowane. Mocowanie półek umożliwiające płynną regulację rozstawu półek.             W górnej części dwa relingi umożliwiające podwieszenie wieszaków z szatami liturgicznymi. Gablota zamykana zamkiem wymogi klasy „C” bezpieczeństwa. W górnym zwieńczeniem  oświetlenie świetlówkowe  ukryte za panelem ze szkła mlecznego. Świetlówki typu T5, temperatura od 3000 do 4000 K. Każda gablota z osobnym włącznikiem światła.

- Termin realizacji zamówienia 10 sierpnia 2010 r.

- Kryterium oceny ofert cena

Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca dostarczy DTR- kę dotyczącą wszystkich układów elektrycznych zainstalowanych w gablotach. Gabloty posiadają:

- oznaczone znakiem CE (zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 grudnia 2005 r. Dz.U. Nr 259 poz.2172).

- deklarację zgodności, że produkty są zgodne z PN-EN 60-598-2-2-2000 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane.

Wykonawca zamówienia zobowiązany jest  do przeprowadzenia badań końcowych układu elektrycznego gablot zgodnie z normą  PN-EN 60-598-2-2-2000 oraz do przedstawienia wyników przeprowadzonych badań w postaci raportu. W raporcie mają być zawarte imiona i nazwiska osób przeprowadzających badania wraz z kserokopią ich uprawnień do wykonywania badań, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zakup witryn muzealnych na wyposażenie Kamienieckiej Izby Pamiątek ”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok.10, pocztą, pocztą elektroniczną                    na adres twardowski@kamzab.pl lub faksem pod nr 74 817 33 61

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 16.07.2010 r. do godz. 1200

Wójt Gminy

Kamieniec Ząbkowicki

mgr Marcin Czerniec

....................................................................

(data, podpis Wójta )