...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy

- Zamawiający:  Gmina Kamieniec Ząbkowicki

- Przedmiot  zamówienia:

„Zakup 9 zestawów komputerowych (każdy zestaw składający się z: jednostki centralnej, klawiatury, myszy, oprogramowania bazowego) dla Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki”

Parametry techniczne zestawów komputerowych:

Specyfikacja techniczna  komputera – załącznik nr 1.

- Termin realizacji zamówienia: do 1 grudnia 2011 roku.

- Kryterium oceny ofert: 100 % cena

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr.1).

Do oferty załączyć zaparafowany wzór umowy.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę 9 zestawów komputerowych (każdy zestaw składający się z: jednostki centralnej, klawiatury, myszy, oprogramowania bazowego)”.

Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego lub pocztą wg adresu: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki (pokój Sekretariatu).

- Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03 listopada 2011 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 listopada 2011 r. o godz. 12.00.

- Sprawę prowadzi: Benedykt Wołoszczuk, Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim           ul. Ząbkowicka  26 pok. nr 21, tel. 748-162-018, Fax 748-173-361

e-mail: informatyk@kamzab.pl

ZAŁACZNIKI:

- specyfikacja techniczna komputera

- druk oferta

- wzór umowy

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

/-/ Marcin Czerniec

Specyfikacja techniczna komputera – załącznik nr 1

| Podzespół | Opis |
| --- | --- |
| Typ komputera | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej. |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach typu „desktop” |
|  | Procesor musi być wyposażony w zestaw chłodzący producenta (radiator i wentylator) |
|  | Czterordzeniowy, czterowątkowy, o następujących parametrach: - wydajność – minimum 6110 punktów wg testu wydajności Passmark: www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
| Płyta główna | Wspierająca wszystkie funkcje przyłączonego procesora. Obsługująca do 16 GB pamięci operacyjnej. Wyposażona w kontroler RAID 0, 1, 10, 5. |
|  | Wyposażona w następujące złącza rozszerzeń: - przynajmniej 4 złącza DIMM SDRAM - co najmniej 1 złącze PCI-Express x16; - co najmniej 1 złącze PCI-Express x4 - co najmniej 2 złącza PCI-Express x1 - co najmniej 4 złącza Serial ATA 2; - co najmniej 2 złącza Serial ATA 3; - przynajmniej 1 złącze S/P-DIF; - 1 złącze czujnika otwarcia obudowy - 1 gniazdo układuTPM |
| Pamięć operacyjna | Co najmniej 4GB DDR3 |
|  | Przynajmniej 2 wolne złącza do rozszerzenia pamięci |
| Porty w tylnej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: - co najmniej 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury; - co najmniej 4 gniazda USB 2.0; - 1 gniazdo portu LAN RJ-45; - 1 gniazdo D-Sub; - 1 gniazdo DVI-D; - 1 gniazdo HDMI; - Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; |
| Porty w przedniej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy - 2 gniazda USB; - 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; |
| HDD | O pojemności 500 GB, z interfejsem SATA3, oraz buforem 16MB, pracujący z prędkością obrotową 7200 obr./min |
| Napęd optyczny | Nagrywarka standardu DVD+/-RW z buforem 1 MB, pozwalający na: - odczyt nośników DVD/CD z prędkościami: 16x/48x; - zapis nośników DVD-R/+R/-RW/+RW/-R DL/RAM/CD-R/CD-RW; |
|  | Oprogramowanie do nagrywania płyt CD oraz DVD nie będące częścią składową systemu operacyjnego |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa |
| Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną |
|  | umożliwiająca pracę z prędkością 10/100/1000 Mb/s |
| Karta graf. | Zintegrowana z płytą główną |
|  | Układ graficzny Intel HD Graphics 2000 lub lepszy |
| Klawiatura | Przewodowa, posiadająca minimum 102 klawisze w układzie „QWERTY”. Złącze USB. |
| Mysz | Przewodowa mysz optyczna USB, dwuprzyciskowa, z podkładką, |
| Stacja kart pamięci | musi być |
| Obudowa | Standardu mATX, wyposażona przynajmniej w: - 2 zewnętrzne zatoki 5.25''; - 2 zewnętrzne zatoki 3.5”; |
|  | Umożliwiająca instalację kart rozszerzeń oraz napędów dyskowych i optycznych w sposób nie wymagający przykręcania ich śrubami oraz stosowania dodatkowych narzędzi. |
|  | Możliwość otwarcia obudowy komputera i zainstalowania dodatkowych komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. |
| Zasilacz | ATX, o mocy minimalnej 350W, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, z wentylatorem 12 cm. |
| Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | - Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. - Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrz obudowy. |
| Certyfikaty i oświadczenia | - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera) - Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces produkcji - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera) - Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, (Deklaracja CE) - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera) Oznaczenie CE umieszczone na obudowie komputera; - Certyfikat Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu komputera - dołączyć do oferty zrzut z witryny http://www.eu-energystar.org potwierdzający ten fakt - Certyfikat zgodności komputera z systemem operacyjnym MS Windows 7 - dołączyć do oferty certyfikat Windows Hardware Quality List z witryny firmy Microsoft |
| Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji komputera w trybie „door-to-door”. |
|  | Możliwość telefonicznego zgłaszania usterek w serwisie producenta komputera. Wymagany okres przyjmowania zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni robocze. |
|  | Wykonawca musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego – załączyć oświadczenie producenta komputera potwierdzające, że wykonawca posiada status autoryzowanego partnera serwisowego. |
| System operacyjny | - Licencja Windows 7 Professional 64bit PL; - Zainstalowany na dysku twardym Windows 7 Professional 64-bit PL; - Zapewnienie przez wykonawcę nośnika systemu Windows 7 Professional PL 32-bitowego lub obrazu systemu w wersji 32 bitowej. - System operacyjny nie wymagający wpisywania klucza aktywacyjnego oraz aktywacji poprzez Internet, telefonicznie, lub w inny sposób; |
| Sterowniki | Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. |
| Oprogramowanie użytkowe | Dla zachowania kompatybilności użytkowanego oprogramowania wymagane jest dostarczenie komputera z oprogramowaniem biurowym Office 2010 w języku polskim z programami umożliwiającymi tworzenie dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych oraz umożliwiającymi edycję plików zapisanych w formatach *.docx, *.xlsx, *.doc, *.xls. |
| Dostarczenie zamówienia | Niniejsze zestawy należy dostarczyć Zamawiającemu przez Wykonawcę lub jego upoważnionego pracownika WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE pod adres Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Nie będą akceptowane formy dostarczenia sprzętu poprzez firmy kurierskie. Dostawa musi się zakończyć podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz Wykonawcę stanowiącego załącznik nr 1 do zawartej wcześniej umowy. |

……………………………………..

pieczątka oferenta                                                ……………………dnia..............................

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z póź. zmianami), a dotyczącego:

„Zakupu 9 zestawów komputerowych (każdy zestaw składający się z: jednostki centralnej, klawiatury, myszy, oprogramowania bazowego) dla Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki”

składamy ofertę  następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................ ...zł.

Słownie ……………………………………………………………………………………zł

Obowiązujący podatek VAT    .......%      ...........................................................................zł.

Cena brutto .........................................................................................................................zł.

Słownie: .................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki

- Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP  .......................................................

- Specyfikacja techniczna:

| Podzespół | Nazwa oferowanego przedmiotu, producent, opis szczegółowy |
| --- | --- |
| Nazwa komputera |  |
| Producent komputera |  |
| Zastosowanie |  |
| Procesor |  |
| Płyta główna |  |
| Pamięć operacyjna |  |
| Porty w tylnej części komputera |  |
| Porty w przedniej części komputera |  |
| HDD |  |
| Napęd optyczny |  |
| Karta dźwiękowa |  |
| Karta sieciowa |  |
| Karta graf. |  |
| Klawiatura |  |
| Mysz |  |
| Stacja kart pamięci |  |
| Obudowa |  |
| Zasilacz |  |
| Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania |  |
| Certyfikaty i oświadczenia |  |
| Gwarancja |  |
| System operacyjny |  |
| Sterowniki |  |
| Oprogramowanie użytkowe |  |

............................................................

podpis osoby upoważnionej

UMOWA NR ….

PROJEKT

do 14 tysięcy EURO

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:  Gminą Kamieniec Ząbkowicki 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka nr 26 zwanym dalej w treści Umowy „zamawiającym” reprezentowaną w niniejszej umowie przez:

# Marcina Czerniec – Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Jacka Rozumek

a

………………………………………………….

………………………………………………. reprezentowanym przez

………………………………………………. zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,

została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest zakup 9 zestawów komputerowych (każdy zestaw składający się z: jednostki centralnej, klawiatury, myszy, oprogramowania bazowego) dla Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki wg następującej specyfikacji:

| Podzespół | Opis |
| --- | --- |
| Typ komputera | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej. |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach typu „desktop” |
|  | Procesor musi być wyposażony w zestaw chłodzący producenta (radiator i wentylator) |
|  | Czterordzeniowy, czterowątkowy, o następujących parametrach: - wydajność – minimum 6110 punktów wg testu wydajności Passmark: www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
| Płyta główna | Wspierająca wszystkie funkcje przyłączonego procesora. Obsługująca do 16 GB pamięci operacyjnej. Wyposażona w kontroler RAID 0, 1, 10, 5. |
|  | Wyposażona w następujące złącza rozszerzeń: - przynajmniej 4 złącza DIMM SDRAM - co najmniej 1 złącze PCI-Express x16; - co najmniej 1 złącze PCI-Express x4 - co najmniej 2 złącza PCI-Express x1 - co najmniej 4 złącza Serial ATA 2; - co najmniej 2 złącza Serial ATA 3; - przynajmniej 1 złącze S/P-DIF; - 1 złącze czujnika otwarcia obudowy - 1 gniazdo układuTPM |
| Pamięć operacyjna | Co najmniej 4GB DDR3 |
|  | Przynajmniej 2 wolne złącza do rozszerzenia pamięci |
| Porty w tylnej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: - co najmniej 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury; - co najmniej 4 gniazda USB 2.0; - 1 gniazdo portu LAN RJ-45; - 1 gniazdo D-Sub; - 1 gniazdo DVI-D; - 1 gniazdo HDMI; - Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; |
| Porty w przedniej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy - 2 gniazda USB; - 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; |
| HDD | O pojemności 500 GB, z interfejsem SATA3, oraz buforem 16MB, pracujący z prędkością obrotową 7200 obr./min |
| Napęd optyczny | Nagrywarka standardu DVD+/-RW z buforem 1 MB, pozwalający na: - odczyt nośników DVD/CD z prędkościami: 16x/48x; - zapis nośników DVD-R/+R/-RW/+RW/-R DL/RAM/CD-R/CD-RW; |
|  | Oprogramowanie do nagrywania płyt CD oraz DVD nie będące częścią składową systemu operacyjnego |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa |
| Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną |
|  | umożliwiająca pracę z prędkością 10/100/1000 Mb/s |
| Karta graf. | Zintegrowana z płytą główną |
|  | Układ graficzny Intel HD Graphics 2000 lub lepszy |
| Klawiatura | Przewodowa, posiadająca minimum 102 klawisze w układzie „QWERTY”. Złącze USB. |
| Mysz | Przewodowa mysz optyczna USB, dwuprzyciskowa, z podkładką, |
| Stacja kart pamięci | musi być |
| Obudowa | Standardu mATX, wyposażona przynajmniej w: - 2 zewnętrzne zatoki 5.25''; - 2 zewnętrzne zatoki 3.5”; |
|  | Umożliwiająca instalację kart rozszerzeń oraz napędów dyskowych i optycznych w sposób nie wymagający przykręcania ich śrubami oraz stosowania dodatkowych narzędzi. |
|  | Możliwość otwarcia obudowy komputera i zainstalowania dodatkowych komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. |
| Zasilacz | ATX, o mocy minimalnej 350W, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, z wentylatorem 12 cm. |
| Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | - Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. - Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrz obudowy. |
| Certyfikaty i oświadczenia | - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera) - Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces produkcji - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera) - Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, (Deklaracja CE) - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera) Oznaczenie CE umieszczone na obudowie komputera; - Certyfikat Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu komputera - dołączyć do oferty zrzut z witryny http://www.eu-energystar.org potwierdzający ten fakt - Certyfikat zgodności komputera z systemem operacyjnym MS Windows 7 - dołączyć do oferty certyfikat Windows Hardware Quality List z witryny firmy Microsoft |
| Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji komputera w trybie „door-to-door”. |
|  | Możliwość telefonicznego zgłaszania usterek w serwisie producenta komputera. Wymagany okres przyjmowania zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni robocze. |
|  | Wykonawca musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego – załączyć oświadczenie producenta komputera potwierdzające, że wykonawca posiada status autoryzowanego partnera serwisowego. |
| System operacyjny | - Licencja Windows 7 Professional 64bit PL; - Zainstalowany na dysku twardym Windows 7 Professional 64-bit PL; - Zapewnienie przez wykonawcę nośnika systemu Windows 7 Professional PL 32-bitowego lub obrazu systemu w wersji 32 bitowej. - System operacyjny nie wymagający wpisywania klucza aktywacyjnego oraz aktywacji poprzez Internet, telefonicznie, lub w inny sposób; |
| Sterowniki | Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. |
| Oprogramowanie użytkowe | Dla zachowania kompatybilności użytkowanego oprogramowania wymagane jest dostarczenie komputera z oprogramowaniem biurowym Office 2010 w języku polskim z programami umożliwiającymi tworzenie dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych oraz umożliwiającymi edycję plików zapisanych w formatach *.docx, *.xlsx, *.doc, *.xls. |
| Dostarczenie zamówienia | Niniejsze zestawy należy dostarczyć Zamawiającemu przez Wykonawcę lub jego upoważnionego pracownika WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE pod adres Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Nie będą akceptowane formy dostarczenia sprzętu poprzez firmy kurierskie. Dostawa musi się zakończyć podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez osoby uprawnione przez Zamawiającego oraz Wykonawcę stanowiącego załącznik nr 1 do zawartej wcześniej umowy. |

§ 2

TERMINY i SPOSÓB REALIZACJI

Termin wykonania umowy ustala się do dnia 1 grudnia 2011 roku.

§ 3.

CENA

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie łącznie wartość brutto (z VAT) ……………. zł słownie: ………………………………………. złotych.

§ 4.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

- Fakturę VAT należy wystawić na Gminę Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, NIP: 887–16–35–266 REGON 890718449.

- Faktura VAT może zostać wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym stwierdzono, że przedmiot umowy jest kompletny i zawiera wymagane dokumenty techniczne.

§ 5.

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3 za każdy dzień opóźnienia nieterminowego lub nienależytego wykonania dostawy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w § 3, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 PZP).

§ 6.

USTALENIA KOŃCOWE

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej przez obie strony.

- Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla gminy Kamieniec Ząbkowicki.

- Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

  - Propozycja cenowa na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy     i Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                          Wykonawca

....................................                                                                           ..................................