Kamieniec Ząbkowicki, dnia 28 czerwca 2012 roku

PR. HZ.7.3.12

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz.759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym 
o cenę na wykonanie robót budowlanych.

- Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

- Przedmiot  zamówienia:  Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Topoli.

- Termin realizacji zamówienia  - do 30 sierpnia  2012 roku.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

- Inne istotne warunki zamówienia – oczekujemy złożenia oferty według następującej specyfikacji technicznej:

- Zakres robót obejmuje :

-  rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej,

-  rozebranie istniejących krawężników,

-  zdjęcie warstwy humusu gr. ok. 15 cm,

-  wykonanie korytowania na gł. ok. 25 cm ,

-  wykonanie rowków pod obrzeża w części istniejącej naw. z płytek,

-  wykonanie ław betonowych pod obrzeża trawnikowe z oporem,

-  wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,

-  wykonanie podbudowy z tłucznia niesortowalnego 0-31,5 gr. warstwy 20 cm,

-  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wzór „kość” gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z

Wypełnieniem spoin drobnym piaskiem sortowanym,

-  wykonanie obrzeży trawnikowych betonowych 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnianiem spoin 		   cementem,

-  plantowanie  urobku ze zdjęcia humusu i korytowania,

-  prace wykończeniowo-porządkowe i transportowe.

Ustala się termin gwarancji 12 miesięcy.

- Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w/g. druku  „OBMIAR”

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na – budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Topoli.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokoju Nr 10 ( sekretariat ) , pocztą  na adres Urząd Gminy 57- 230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka Nr 26

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

- Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 12 lipiec 2012 roku do  godz. 10-tej

Otrzymują :

- Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy INSAND

Józef Gruszecki 57-250 Złoty Stok ul. Spacerowa 8a.

- Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny ZUBIT

Ireneusz Zieliński 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 61.

- Firma „ARKO” Handlowo – Usługowa Arkadiusz Łuczak, ul.Złotostocka 12

57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Sporządził: HZ-74/8162-025