Nr sprawy 1/1-OSP/2012

Załącznik Nr 1

do Zapytania ofertowego

Wymagania dla zamawianego zestawu ratowniczych urządzeń hydraulicznych

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | ## WYMAGANIA MINIMALNE | WYPEŁNIA OFERENT (spełnia/nie spełnia/parametry wyższe niż minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Pompa hydrauliczna – 1 szt. |  |  |
| 1.1 | Ciśnienie robocze | 70,0 MPa |  |
| 1.2 | Zasilanie narzędzi | Możliwość zasilania dwóch ratowniczych urządzeń hydraulicznych jednocześnie. |  |
| 1.3 | Wydajność pompy | Niskie ciśnienie: minimum 2 x2,3 l/min Wysokie ciśnienie: minimum 2 x 0,85 l/min |  |
| 1.4 | Napęd pompy | czterosuwowy silnik spalinowy w wykonaniu specjalnym do napędu urządzeń ratowniczych o mocy min. 3 [KM] |  |
| 1.5 | ## Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | Minimum 4 [l] |  |
| 1.6 | ## Waga pompy | Maksimum 75 [kg] |  |
| 1.7 | ## Wyposażenie pompy | - podwójne zwijadło montowane od czoła pompy, wyposażone w 2 pary niezależnych, hydraulicznych przewodów zasilających o długości 20m każda, zakończonych monozłączem - rama umożliwiającą przenoszenie pompy - uchwyty do mocowania nożyc hydraulicznych (pkt. 2) oraz rozpieracza ramieniowego (pkt. 3) na ramie pompy |  |
| 1.8 | ## Funkcje dodatkowe | - możliwość zwiększenia wydajności przy zasilaniu 1 narzędzia, tzw. funkcja „turbo” |  |
| 2 | #### Nożyce hydrauliczne – 1 szt. |  |  |
| 2.1 | Klasa zdolności cięcia zgodnie z PN EN 13204 | Minimum H |  |
| 2.2 | Rozwarcie ostrzy zgodnie z PN EN 13204 | Minimum 200 mm |  |
| 2.3 | Siła cięcia | Minimum 1 000 [kN] |  |
| 2.4 | ## Waga | Maksimum 20 kg |  |
| 2.5 | ## Ostrza | Ostrza o kształcie zapewniającym wciąganie ciętego materiału w kierunku sworznia; nie dopuszcza się ostrzy o kształcie prostym i prostym z zakrzywionymi końcówkami. |  |
| 2.6 | System zasilania | Para hydraulicznych przewodów zasilających zakończonych monozłączem, kompatybilnych z pompą hydrauliczną wymienioną w pkt.1. |  |
| 3 | ## Rozpieracz ramieniowy – 1 szt. |  |  |
| 3.1 | Siła rozpierania zgodnie z PN EN 13204 | Minimum 40 kN |  |
| 3.2 | Siła ciągnięcia zgodnie z PN EN 13204 | Minimum 40 kN |  |
| 3.3 | Rozwarcie ramion | Minimum 770 mm |  |
| 3.4 | Waga | Maximum 21 kg |  |
| 3.5 | System zasilania | Para hydraulicznych przewodów zasilających zakończonych monozłączem, kompatybilnych z pompą hydrauliczną wymienioną w pkt.1. |  |

Wraz z ofertą należy dostarczyć kopie odpowiednich i aktualnych świadectw dopuszczenia CNBOP potwierdzających parametry oferowanego sprzętu. Wszystkie elementy zestawu  muszą być fabrycznie nowe. Z uwagi na kompatybilność, wszystkie elementy składowe zestawu muszą być wyprodukowane przez jednego Producenta.

............................................................

podpis osoby upoważnionej