Kamieniec Ząbkowicki dnia 29 październik 2012

GCK-RK-2/10/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

W Związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz.759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym

o ocenę na wykonanie robót budowlanych.

- ZAMAWIAJĄCY

GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

MODERNIZACJIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ PIECA

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

DO 30 LISTOPAD 2012 roku

4.   INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA – OCZEKUJEMY ZŁOŻENIA OFERTY                                                                                                                                                                                                 WEDŁUG NASTĘPUJĄCEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

- DEMONTAŻ STAREGO PIECA FIRMY TORUS – PIEC OLEJOWY 80 KW

- WYMIANA WKŁADU KOMINOWEGO – RURA KWASOWA-DOPASOWANIE RURY             KOMINOWEJ DO ZAPOTRZEBOWANIA PIECA

- KOMIN WYSOKOŚĆ OK. 20 METRÓW

-  KONSERWACJIA I PRZEGLĄD ZAWORÓW KULOWYCH W POMIESZCZENIU

KOTŁOWNI

- DOPASOWANIE POMPY C.O. DO POWIERZCHNI GRZEWCZEJ BUDYNKU GCK

- ZAMONTOWANIE PIECA NA PALIWO STAŁE

-  TRADYCYJNY PIEC UNIWERSALNY Z ELEKTRONICZNYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY ORAZ NADMUCHU POWIETRZA W CELU BEZOBSŁUGOWEGO FUNKCJONOWANIA

- FABRYCZNIE NOWY PIEC

PARAMETRY TECHNICZNE PIECA:

TYP KOTŁA                        STK

MOC                                    75 KW

MODEL                                STK/MS ze sterownikiem

ZAKRES MOCY                                                           do 83 KW

SZEROKOŚĆ                                                                     870 mm

GŁĘBOKOŚĆ                                                                    1150 mm

WYSOKOŚĆ                                                                      1580 mm

MASA KOTŁA                                                                    700 kg

ZASYP PALIWA                                                           ok. 145 kg

ZUŹYCIE PALIWA PPZY MOCY NOMINALNEJ          13,5 kg

KALORYCZNOŚĆ PALIWA                                              24-28 M.L/kg

WYMAGANY CIĄG                                                           20-25 Pa

WYMIAR WYLOTU SPALIN                                            Ø250 mm

WYSOKOŚĆ ŚRODKA WYLOTU SPALIN                      1370 mm

WYMIAR PODŁĄCZEŃ HYDRAULICZNYCH               2” cal

GRUBOŚĆ BLACH PŁASZCZA WODNEGO                    6 mm

GRUBOŚĆ BLACH PŁASZCZA ZEWNĘTRZNEGO        4 mm

BACHA OBUDOWY                                                             0,7 mm

IZOLACJIA TERMICZNA                                            wełna 50mm

RUSZTA WODNE                                                                  TAK

WYJŚCIA ZABEZP. UKŁADU ZAMKNIĘTEGO               TAK

ZASILANIE ELEKTRYCZNE                                               230 Volt

POBÓR MOCY                                                                       80 Watt

TEMP. MAX. CZYNNIKA GRZEWCZEGO                        85° C

TEMP. MIN. CZYNNIKA GRZEWCZEGO                          50°C

AUTOMATYKA STERUJĄCA                                              TAK

OBSŁUGA POMPY C.O.                                                        TAK

OBSŁUGA POMPY CWU                                                      TAK

OBSŁUGA POMPY CCWU                                                    NIE

OBSŁUGA POMPY PP                                                            NIE

ILOŚĆ WENTYLATORÓW                                                      1

EMISJIA C.O.                                                                        ≤5000 mg/m³

EMISJIA NO2                                                                        ≤400 mg/m³

EMISJIA PYŁ                                                                        ≤200 mg/m³

ZANIECZYSZCZENIE ORGANICZNE                              ≤150 mg/m³

- POWIERZCHNIA OGRZANIA TO- 7,952, 06  m³

KUBATURA BUDYNKU GCK – 6.352,06  m³

KUBATURA REMIZY STRAŻACKIEJ – 1.600 m³

- PO WYKONANIU ROBÓT PIERWSZE URUCHOMIENIE W OBECNOŚCI PRACOWNIKÓW GCK I PRZEDSTAWICIELA  STRAŻY POŻARNEJ

- PRACE PORZĄDKOWE PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

- USTALA SIĘ TERMIN GWARANCJI 24 MIESIĘCY

  - - FORMA PŁATNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRAC NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONEGO RACHUNKU ( FAKTURA)

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

OFERTĘ NALEŻY SPOŻĄDZIĆ W JĘZYKU POLSKIM, W FORMIE PISEMNEJ, NA MASZYNIE, KOMPUTERZE, NIEŚCIERALNYM ATRAMENTEM LUB DŁUGOPISEM.

OFERTA WINNA BYĆ PODPISANA PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ. W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO NA KOPERCIE NALEŻY UMIEŚCIĆ NAPIS: MODERNIZACJIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ PIECA

OFERTĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ –LISTEM POLECONYM ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU

NA ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINNE CENTRUM KULTURY

UL. ZŁOTOSTOCKA 27

57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

TEL. 74-8-173-031 LUB 231

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- FORMULASZ PROPOZYCJI

- KSEROKOPIĘ AKTUALNEGO WPISU DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, UPRAWNIAJĄCEGO WYKONAWCĘ DO WYSTĄPIENIA W OBROCIE PRAWNYM POTWIERDZONĄ PRZEZ WYKONAWCĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

5.   MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

OFERTE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 08 LISTOPAD 2012 DO GODZ. 12.00

W SIEDZIBIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY

KRYTERIUM OCENY OFERT:   CENA 100%

SPORZĄDZIŁ: RK-GCK/74-8-173-031