Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym 
o cenę robót budowlanych:

- Zamawiający:  Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- Przedmiot  zamówienia: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – dz. nr 498/1, 498/3 obręb Strąkowa, gmina Ząbkowice Śląskie.

3.   Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2013 r.

4.   Kryterium oceny ofert: cena

5.   Inne istotne warunki zamówienia:

5.1. Parametry techniczne bryły składowiska:

- powierzchnia wierzchowiny: 10.176,0 m2,

- powierzchnia w stopie: 12976,0 m2 ,

- powierzchnia skarp: 2568,0 m2,

- spadki podłużne i poprzeczne ok. 1 – 4 %,

- max. rzędna składowiska odpadów wynosi: 264,20 mnpm,

- max. rzędna wierzchowiny po rekultywacji: 265,00 mnpm.

5.2. Konstrukcja okrywy rekultywacyjnej powinna składać się (od dołu) z:

• odpady;

• warstwa odgazowująca – 0,2 m, z piasku gruboziarnistego lub pospółki;

• warstwa uszczelniająca uniemożliwiająca infiltrację opadów atmosferycznych;

• warstwa drenażowa gr. 0,3 m, z pospółki lub żwiru, wraz z drenażem odcieków;

• warstwa rekultywacyjna właściwa – glebowa gr. 0,3 m;

5.3. Niezbędne prace rekultywacji technicznej:

- wyrównanie wierzchowiny z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych w celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych;

- wykonanie jednej studni odgazowującej, otwór od poziomu wierzchowiny o głębokości 4,0 m, wypełnienie żwirem, szklaną stłuczką lub gruzem budowlanym;

- wykonanie na czaszy składowiska warstwy drenażu odgazowującego o grubości 0,2 m z piasku gruboziarnistego lub pospółki;

- na wypełnionym otworze studni odgazowującej wykonanie biofiltra z dwóch kręgów betonowych wypełnionych żwirem, kręgi betonowe z perforacją na wysokości warstwy drenażu odgazowującego;

- wykonanie warstwy uszczelniającej oraz rowu do jej zakotwienia;

- wykonanie warstwy drenażowej z pospółki lub żwiru, grubość warstwy 0,3 m;

- wykonanie drenażu odcieków wraz z bezodpływowym zbiornikiem na odcieki;

- wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej – glebowej, grubość warstwy 0,3 m,                   z wykorzystaniem odzysku odpadów znajdujących się na składowisku: 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów z wyłączeniem popiołów lotnych i pyłów z kotłów z paliw płynnych, 17 05 04 i 20 02 02 – gleba, ziemia, kamienie (nie zawierające substancji niebezpiecznych), 19 05 03 – kompost, 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

5.3. Niezbędne prace rekultywacji biologicznej:

- jednokrotny wysiew wapna nawozowego oraz nawozu azotowo-fosforowo-potasowego;

- wysianie traw.

6. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

- wykaże w formie referencji, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie przy wykonywaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,

- wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierowania robotami budowlanymi,

- wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych).

7. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę

upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na

kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe: rekultywacja składowiska odpadów

komunalnych „Strąkowa”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki,      ul. Ząbkowicka 26, pok. nr 1 (parter), pocztą, pocztą elektroniczną na adres aftarczuk@kamzab.pl lub faksem pod nr 74 817 33 61

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 08.02.2013 r. godz. 15.00

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

pieczątka oferenta                                                                               dnia..............................

OFERTA

Do

Urzędu Gminy

Kamieniec Ząbkowicki

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami), a dotyczącego:

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – dz. nr 498/1, 498/3 obręb Strąkowa, gmina Ząbkowice Śląskie.

składamy ofertę  następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.

Obowiązujący podatek VAT    .......%       ..........................................................................zł.

Cena brutto ..........................................................................................................................zł.

Słownie: .................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP  .......................................................

............................................................

podpis osoby upoważnionej