Kamieniec Ząbkowicki, dnia 22 marca 2010 roku

PR – BJ / 2230 /        /        /10

ZAPROSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym 
o cenę na wykonanie robót budowlanych.

- Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

- Przedmiot  zamówienia:

- Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki po okresie zimowym.

- Termin realizacji zamówienia  - do 30 kwietnia 2010 roku

- Kryterium oceny ofert – cena 100 %

- Inne istotne warunki zamówienia – oczekujemy złożenia oferty według następującej specyfikacji technicznej:

  - Zakres

Temat: Likwidacja ubytków w jezdni – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, w tym:

- Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,

- Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,

- Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,

- Rozdzielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości ułożonej mieszanki,

- Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

( nakłady na 1 t. wbudowanej mieszanki  - cena )

Temat: Likwidacja ubytków w jezdni – remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, w tym:

- Obcięcie krawędzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych kształtów miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,

- Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,

- Skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca,

- Rozdzielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia,

- Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa,

- Rozsypanie drobnego kruszywa,

- Ubicie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu.

( nakłady na 1 m 2 - cena )

Ustala się termin gwarancji 12 miesięcy.

- Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na – remont dróg gminnych ”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokoju Nr 10 ( sekretariat ) , pocztą  na adres Urząd Gminy 57- 230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka Nr 26

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

- Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 6 kwietnia 2010 roku godz. 10-tej

Otrzymują  oferenci zarejestrowani w gminie:

1/ BITMEX Grzegorz Zgadło

48-370 Paczków ul. Kościuszki 9

2/Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy INSAND

Józef Gruszecki

ul. Spacerowa 8a

57-250 Złoty Stok

3/Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny ZUBIT

Ireneusz Zieliński

ul. Kolejowa 61

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

4/Zakład Remontowo-Budowlany FILAR

Adam Filar

ul. Sienkiewicza 21

48-370 Paczków

5/ Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PIOMAR

48-370 Paczków ul. Okrzei 8/3

6/ GRAWIL Sp. z o.o.

48-370 Paczków ul. Sienkiewicza 21

7/ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

57-200 Ząbkowice ul. Cukrownicza 6

8/ Portal internetowy Gminy- BIP Kamieniec Ząbkowicki

9/ akta budowy

Sporządził: JB-74/8162-019