SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### Roboty malarskie

ST 4.0

1.WSTĘP

  - Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania: „Remont  budynku użyteczności publicznej (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Złotostockiej 29, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/2”

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45440000-3 |  | Roboty malarskie i szklarskie |
|  |  | 45442000-7 | Nakładanie powierzchni kryjących |
|  |  | 45442100-8 | Roboty malarskie |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

-Farba niskoalkaliczna silikatowa,  polikrzemianowa,  lazurująca  elewacyjna Novalit wg projektu budowlanego w kolorystyce: cokół 9265, tło ogólne 9271 wg wzornika Keim

Wodne farby emulsyjne akrylowe zmywalne  wnętrzowe

Wszystkie farby emulsyjne akrylowe zmywalne mają dobrą przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. Farby emulsyjne różnią się nieco właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa:

-akrylowe, w których spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką powłokę. Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian. Pomalowana nimi powierzchnię można wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach domowych i na zewnątrz budynków

-lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych (kuchni, łazienek),

- farby winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworzą gładką powłokę, słabo przepuszczają parę wodną. Dość szybko się brudzą, ale są łatwe do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych,

-mieszane - łącza w sobie właściwości obu rodzajów - na przykład akrylowo-lateksowe                 i winylowo-lateksowe

Farby silikatowe Novalit

Polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) farba lazurująca

Wyjątkowe walory dekoracyjne laserunkowej powłoki;

- Niskoalkaliczny odczyn produktu (pH 8÷9,5);

- Mineralny charakter powłoki;

- Mikroporowata struktura zapewniająca wysoką paroprzepuszczalność;

- Niska nasiąkliwość powierzchniowa;

- Wysoka odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych;

  - Możliwość  stosowania zarówno na podłożach mineralnych, jak i pokrytych powłoką, wyprawną na  bazie tworzyw sztucznych;

  - Zwiększona odporność na zmiany warunków atmosferycznych podczas aplikacji i wiązania;

  - Niska alkaliczność produktu (brak konieczności stosowania specjalnych środków BHP);

- Znacznie spowolnione uleganie zabrudzeniu.

Mineralna farba lazurująca przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych, laserunkowych (nie w pełni kryjących) powłok malarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży chropowatych, posiadających atrakcyjną fakturę. Stosowana do malowania podłoży mineralnych (tj.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Farba lazurująca NOVALIT L produkowana jest z modyfikowanego potasowego szkła wodnego według innowacyjnej, niskoalkalicznej, polikrzemianowej technologii APS. Chłonne podłoża mineralne, przed nanoszeniem farby, należy wcześniej zagruntować preparatem NOVALIT GF.

Bazowy środek wiążący: specjalne modyfikowane potasowe szkło wodne;

Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty barwne;

Gęstość: ok. 1,20 g/cm3;

Rozcieńczalnik: woda;

Średnie zużycie: ok. 0,15 l/m2;

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C; 
Względna wilgotność powietrza: ≤ 75%;

Względny opór dyfuzyjny dla powłoki o gr. 150 um: Sd = 0,04 m (wymóg normowy Sd≤ 2,0 m);

Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w = 0,05 kg/m2h0,5 (wymóg normowy w ≤ 0,5 kg/m2h0,5).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.

Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH

  - Zalecenia ogólne

-Przy wykonywaniu robót malarskich na zewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC na powierzchni ścian.

-Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.

-Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.,

- starą farbę należy zeskrobać.

-Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

-Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.

-Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

-Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

-Malowanie ścian  można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót przygotowawczych i związanych z  osadzeniem okien i drzwi.

  - Zakres robót przygotowawczych

-	Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, i oczyścić, drobne uszkodzenia wypełnić.

- Starą farbę zeskrobać,

- Tynk z cokołów skuć , spoiny oczyścić

- Powierzchni podłoży pod okładziny z płytek granitowych powinny być równe,

ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia zlikwidować

przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.

  - Zakres robót zasadniczych

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby.. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.

Na cokołach budynku UG wykonać nowy tynk cementowy i wykonać okładziny z płytek kamiennych granitowych wg uzgodnienia z Inwestorem.

Elementy ciągnione ozdobne ,gzymsy i oddzielne płaszczyzny malować w innym kolorze. Kolorystykę malowania uzgodnić z Inwestorem.

Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 şC i nie

powinna przekraczać +25 şC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni

przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej –

przez okres co najmniej 5 dni

- Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem

- W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie

kleje zalecane dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków

technicznych ich stosowania.

- Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni.

Materiał okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego

cyklu produkcyjnego.

- Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od

podłoża, a także ujawniać na powierzchni defektów podłoża.

Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub

poziome płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia

powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na

kilka dni przed przyklejeniem okładziny.

Przed przystąpieniem do wykonania okładzin powierzchni ścian należy także sprawdzić

jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Płytki należy rozmierzać tak, aby

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa

płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w

równych odstępach).

- Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą

zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być

naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i

docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.

Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

- Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek

kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.

- Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z

zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na

której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za

pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy

wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W

końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowatej powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub

poziome płaszczyzny.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

  - Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

-Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

-Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów           i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

-Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam                  i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.

- ODBIÓR ROBÓT

- obmiar w zakresie zgodności z OPZ i przedmiarem.

- Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne", umowa i OPZ

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca .

- Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych - zanikowych

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj zastosowanych materiałów

- przygotowanie podłoża

- prawidłowość i dokładność wykonania robót

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”, umowie i OPZ.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w. zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania realizacji zadania

Najważniejsze normy:

- PN/B- 10107	Badanie wytrzymałości na odrywanie

- PN-69/B-10285	Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

- PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

- PN-58/C-04401	Pigmenty. Ogólne metody badań

- PN-61/C-04403	Pigmenty do farb wodnych. Metody badań

- PN-64/C-04411	Pigmenty. Określanie trwałości na światło

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych

- Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.