Znak sprawy: PR-ZP.5543.1.2012

Numer postępowania: 3/1 – PR/PN/R/12

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE.

  - Nazwa  i adres zadania:

„Remont  budynku użyteczności publicznej (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Złotostockiej 29, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/2”

  - Inwestor:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

  - Użytkownik obiektu:

OSP Kamieniec Ząbkowicki

  - Lokalizacja:

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 29, dz. Nr 738/2

- Obowiązujące regulacje prawne.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity           Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r.,              Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- OPIS  ZADANIA.

3.1.	Opis i ogólny zakres robót podstawowych  zadania.

W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się wykonanie robót remontowych budynku remizy OSP w Kamieńcu Ząbkowickim.

Zakres ogólny robót podstawowych obejmuje:

- Remont dachu – dach płaski kryty papą asfaltową,

- Wymianę instalacji odgromowej z pomiarami elektrycznymi- istniejąca instalacja naciągowa,

- Remont elewacji wg załączonego projektu budowlanego i uzgodnień konserwatorskich,

- Częściową wymianę posadzki przemysłowej w pomieszczeniu garażu,

- Częściowy remont posadzek wewnętrznych,

- Remont ścian i sufitów,

- Wymianę częściową wewnętrznej stolarki drzwiowej,

- Niezbędne przeróbki i remont  instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych,

- Niezbędne roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- Roboty transportowe wewnętrzne i zewnętrzne,

- Ustawienie i rozbiórkę rusztowań stałych i przesuwnych.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT PODSTAWOWYCH OBEJMUJE:

- REMONT DACHU:

- Rozebranie istniejącego pokrycia z papy asfaltowej na lepiku – przyjęto 4 warstwy z wyłączeniem połaci nad przybudówką  od strony zaplecza (sala konferencyjna, sanitariaty, kuchnia), oraz połaci nad pomieszczeniem magazynowym wewnętrznym bocznym,

- Rozebranie wszystkich obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych,

- Rozebranie w części ponad dachem murowanej kolumny (podstawy) dawnej syreny alarmowej do poziomu stropodachu z jednoczesnym uzupełnieniem  i wyrównaniem podłoża  betonowego stropodachu,

- Odbicie i wykonanie wszystkich tynków (tynki cementowo-wapienne kat. III, gładkie) na ogniomurach,

- Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł ogniomurów wraz z izolacją roztworem bitumicznym np. Dysperbit i pojedynczą warstwą papy asfaltowej izolacyjnej pod nowe obróbki ogniomurów,

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 -0,60 mm,

- Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55-0,60  mm,

- Malowanie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich farbą poliwinylową np. Lowicyn lub równoważną z zachowaniem  wymaganej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków kolorystyki nr 9274 wg wzornika KEIM,

- Przygotowanie istniejącego podłoża z papy (naprawa, wyrównanie) oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej typ: podkładowa PF PYE PV 200 S35 i nawierzchniowa WF PYE PV 250 S5 lub równoważna na podłożu betonowym, z ociepleniem połaci styropapą PWS 1 EPS 70 lub równoważną grubość 12 cm z  wentylacją kominkami wentylacyjnymi 1 szt. /50 m2 powierzchni dachu nad przybudówką zaplecza,

- Przygotowanie podłoża (oczyszczenie, wyrównanie,  drobne naprawy i uzupełnienia) oraz pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej typ: podkładowa PF PYE PV 200 S35 i nawierzchniowa WF PYE PV 250 S5 lub równoważna na podłożu betonowym zagruntowanym asfaltową emulsją anionową z wykonaniem trzech pasów dylatacyjnych z blachy j.w. nad budynkiem głównym – budynek główny , przybudówka boczna od strony elewacji frontowej, połać dachu nad wewnętrznym bocznym pomieszczeniem magazynowym,

- Mocowanie murłat drewnianych z impregnowanych krawędziaków 12x12 przy okapie połaci dachowej nad przybudówką zaplecza (zgodnie z technologią układania styropapy na dachach płaskich),

- Malowanie tynków ogniomurów w kolorystyce nr 9271 wg wzornika KEIM,

- Obróbki z papy nawierzchniowej na listwach trójkątnych styropianowych laminowanych papą z mocowaniem listwami dociskowymi z blachy ocynkowanej i uszczelnieniem silikonem dachowym - styki połaci dachowych z ogniomurami i ścianami budynku, wysokość obróbek z papy nie mniejsza niż 17-20 cm, ogniomury nad przybudówkami zaplecza i frontową boczną do pełnej wysokości,

- Transport i utylizacja papy po dokonaniu rozbiórki  - wymagane dostarczenie dokumentu potwierdzającego wykonanie utylizacji papy,

- Przeróbka odprowadzenia wody z rynny wewnętrznej z  połaci dachowej budynku sąsiedniego od strony elewacji północnej i zachodniej (frontowej) w zakresie:

1. Likwidacji istniejących sztucerów przy rynnach wewnętrznych szt. 2.

2. Wykonania otworu w ogniomurze gr. 25 cm  ściany frontowej o pow. ok. 0,1-0,15 m2 wraz z obróbką murarsko - tynkarską i  blacharską (przyjęto ok. 1 m2).

3. Przedłużenie istniejącej rynny dachowej  o śr. 150 mm  poza ścianę ogniomuru - dł. ok. 0,5-0,7 m z odprowadzeniem do wykonanego kosza spływowego.

4. Wykonanie typowego  zbiorniczka (kosza spływowego szt. 1)  wraz z rurą spustową o śr. 120 mm dł. ok 4 m na ścianie zew. elewacji frontowej z odprowadzeniem powierzchniowym na teren przy budynku.,

II.  INSTALACJA ODGROMOWA:

- rozebranie zwodów pionowych i poziomych wraz ze złączami instalacji odgromowej – całość,

- rozebranie skorodowanych elementów wspornikowych naciągów z kształtowników i rur,

- wykonanie nowych zwodów poziomych i pionowych  instalacji odgromowej z linki do ogromów ocynkowanej fi 8 mm wraz z nowymi wspornikami dachowymi, złączami rynnowymi i kontrolnymi oraz  łącznikami odgromowymi,

- wykonanie typowych osłon przewodów uziemiających do wys. 2 m,

- alternatywnie, dopuszcza się wykonanie ponownie naciągów instalacji odgromowej,

- pomiary kompletne instalacji odgromowej – wymagane opracowanie i dostarczenie:  schematu i  metryki instalacji odgromowej,  protokołu pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej, potwierdzonej kopii uprawnień osoby dokonującej pomiarów,

III.   ELEWACJA:

- Skucie wszystkich tynków elewacji wraz  cokołem,

- Oczyszczenie, zmycie i przygotowanie podłoża zgodnie z projektem budowlanym,

- Montaż listwy cokołowej i wykonanie ocieplenia budynku metodą „lekką mokrą”  styropianem fasadowym gr. 15 cm wraz z przyklejeniem gotowymi zaprawami klejowymi, przymocowaniem kołkami mocującymi  min. 4,5 szt. na 1 m2, przyklejeniem siatki z włókna szklanego  z dodatkową warstwą do wys. 2 m na całym budynku i pasami szer. 0,3 – 0,5 m  na zew. krawędziach wypukłych i wykonaniem tynku cienkowarstwowego gładkiego jak elewacja z  malowaniem wg kolorystyki wskazanej przez konserwatora: cokoły nr 9265, tło ogólne nr 9271 wg wzornika KEIM- dotyczy przybudówki od strony zaplecza,

- Wykonanie dodatkowej warstwy siatki na ścianach zew.  do wys . 2 m i pasów z siatki o szer. do 0,5 na krawędziach wypukłych – przybudówka zaplecza,

- wykonanie tynku i malowanie elewacji zgodnie z projektem budowlanym w kolorystyce zgodnej z uzgodnieniami konserwatorskimi j.w.,

- wykonanie  cokołu elewacyjnego do wysokości 50-60 cm z wyprawy tynkarskiej z tynku renowacyjnego z malowaniem w kolorystyce j.w.  -  zgodnie z projektem budowlanym,

- Ręczne wykucie bruzd dla osadzenia prętów  nierdzewnych ze stali  34 GS fi 8 mm w spoinach cegieł co 3 warstwa  dł. 1,2  na całej wysokości pękniętej ściany - miejsca styku przybudówki zaplecza z główną bryłą budynku,

- Wykonanie iniekcji (wypełnienia) szczelin pęknięć w murze z cegły o normalnej twardości  żywicą epoksydową np. Eurolan FK inject  firmy Deiterman,

- Osadzenie w bruzdach prętów żebrowanych ze stali nierdzewnej 34Gs  fi 8 mm na zaprawie np. PCC Cerinol ES (gr. ok. 15-20 mm) z wypełnieniem i zaprawieniem spoin, przeszycie pęknięć j.w.,

- Demontaż starych i wykonanie nowych parapetów zewnętrznych zgodnie z projektem budowlanym,

- Wykonanie daszków zewnętrznych jednopołaciowych nad wejściami do korytarza – wiatrołapu (szer. otworu drzwiowego ok. 1 m) i korytarza przy świetlicy szer. otworu drzwiowego ok. 1,5 m) o konstrukcji systemowej metalowej powlekanej, wypełnionej płytami z poliwęglanu – szt. 2 , odległość okapu daszku od lica ściany zewnętrznej  nie mniejsza niż 120 cm.

IV	.	POSADZKA W GARAŻU:

- Rozbiórka istniejącej posadzki betonowej w pomieszczeniu garażu na powierzchni obejmującej niższy poziom o wym. ok. 12,4 x 8,6 m o grubości średniej 20 cm,

- Wykonaniem uzupełnienia podkładu z materiałów sypkich ( piasek + cement ) gr. 10 cm z zagęszczeniem Is ≥1,00, stosunek cementu: 5-8 kg 1 m2 podkładu

- Wykonanie posadzki betonowej przemysłowej  gr. 20 cm z betonu B 25 z dozbrojeniem siatką  zgrzewaną z prętów żebrowanych fi 8 mm  oraz warstwy gr. śr. 4 mm z posypki utwardzającej korundowej np. Cerinol HB lub Durobet lub równoważnej z mechanicznym zatarciem płytą i zachowaniem technologii wykonywania posadzek przemysłowych,

- Wykonanie dwukrotnego  gruntowania posadzki po utwardzeniu preparatem RG-DC lub  żywicą epoksydową HARZ EP 19 lub równoważnym do posadzek przemysłowych

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej z folii PCV gr. 0,3 mm dwuwarstwowo na wyrównanym podłożu piaskowo-cementowym.

V. POSADZKI WEWNĘTRZNE:

- Rozebranie istniejącej podłogi z desek wraz z legarami i zasypką podpodłogową w pomieszczeniu świetlicy,

- Wykonanie podkładu z piasku z dodatkiem cementu 5-8 kg /1 m2 gr. śr.10 cm, izolacji przeciwilgociowej z dwóch warstw papy na lepiku na zimno, izolacji cieplnej z płyt styropianowych podposadzkowych gr. 5 cm oraz posadzki cementowej gr. śr. 6 cm z siatką antyskurczliwą i zatarciem na ostro,

- Wykonanie posadzki i cokolików z płytek nieszkliwionych, antypoślizgowych Gres o wym. 30x30 cm, klasa ścieralności IV, twardość 7 w skali Mohsa, kolekcja i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym – pomieszczenie świetlicy, korytarz przy świetlicy, korytarz –wiatrołap,

- Rozebranie posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitariatów,

- Wyrównanie podłoża i wykonanie izolacji przeciwilgociowej z folii podposadzkowej 2xPVC i folii w płynie (np. Folbit) 1 x – sanitariaty,

- Wykonanie posadzki cementowej gr. śr. 30 mm – sanitariaty,

- Wykonanie posadzki bez cokolików z płytek nieszkliwionych, antypoślizgowych o wym. 30x30 cm, klasa ścieralności IV, kolekcja i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w  sanitariatach.

VI. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE:

- Wykucie 5 kpl drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, pełnych, z ościeżnicami

- Wykucie okien wewnętrznych drewnianych w ścianie działowej pomiędzy pom. garażu i pom. świetlicy, szt. 2

- Zamurowanie otworów w ściance działowej j.w. po wykutych oknach, cegłą dziurawką lub pustakami gr. ½ c. z uzupełnieniem tynków obustronnie,

- Wykucie drzwi w pomieszczeniach sanitariatów kpl 2,

- Rozebranie ścianek działowych wraz z okładzinami z płytek w pomieszczeniu sanitariatów m2 ok. 11,7,

- Rozebranie ścianki działowej w z płyt drewnianych i paździerzowych wraz z konstrukcją nośną drewnianą  pomiędzy pom. Sali konferencyjnej i garażu m2 ok. 11,1,

- Rozebranie sufitu podwieszonego z płyt pilśniowych wraz konstrukcją w pom. świetlicy i korytarza przy świetlicy m2 ok. 38,4,

- Rozebranie wykładziny ściennej w pomieszczeniu sanitariatów – całość, m2 ok. 25,7

- Demontaż armatury sanitarnej: ustęp porcelanowy szt. 1, umywalka szt. 1, brodzik z kabiną natryskową szt. 1 – sanitariaty, armatura do ponownej zabudowy,

- Demontaż częściowy naściennych rurociągów instalacji wod –kan. w pom. sanitariatów,

- Wykucie otworów w ścianach zew. w pom. sali konferencyjnej, świetlicy i kuchni pod zainstalowanie kratek wentylacyjnych z  typowymi rurami wywiewnymi fi 150 mm - szt. 3,

- Wykonanie robót rozbiórkowych, transportowych, przygotowawczych i towarzyszących  wyżej nie wymienionych, wynikających z zasad wiedzy technicznej o obowiązujących przepisów,  związanych z wykonaniem podstawowego zakresu robót określonych niniejszym OPZ, projekcie budowlanym i przedmiarze.

VII. SUFITY I ŚCIANY:

- Odbicie tynków wew. na ścianach i sufitach w pom. magazynu zewnętrznego i wewnętrznego bocznego oraz na ściance działowej pomiędzy pom. świetlicy i pom. korytarza świetlicy,

- Uzupełnienie tynków wew. zwykłych cem.-wap.  kat III j.w.,

- Przemurowanie pęknięć w ściance działowej gr. ½ c. pomiędzy pom. świetlicy i korytarzem przy świetlicy m ok. 5,

- Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm np. RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 np. ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe z ociepleniem wełną mineralną gr. 15 cm i folią paroizolacyjną w pomieszczeniach: świetlicy, korytarza przy świetlicy i korytarza –wiatrołapu,

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach świetlicy korytarza przy świetlicy,

- Przygotowanie powierzchni  ścian i sufitów pod malowanie  z poszpachlowaniem i likwidacją nierówności, naprawieniem rys i pęknięć, itp. -całość powierzchni starych tynków i podłoży wew.  we wszystkich pomieszczeniach,

- Wykonanie gładzi gipsowych gr. śr. 4 mm w pom. świetlicy i korytarza przy świetlicy z ochroną narożników wypukłych z  typowych profili ( kątowniki z siatką),

- Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową zmywalną z gruntowaniem podłoża we wszystkich pomieszczeniach, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

- Malowanie farbami olejnymi lamperii w pomieszczeniach: korytarza przy świetlicy, korytarza –wiatrołapu, magazynu zewnętrznego i wewnętrznego bocznego, pomieszczenia magazynowe wewnętrzne,

- Wykonanie płytek ściennych glazurowanych w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 220 cm nad posadzką, III klasa ścieralności, kolekcja, wzór i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, m2 ok. 28,8

- Wykonanie izolacji pionowej ścian pod płytki okładzinowe płynną folią np. Folbit, lub równoważną,

- Wykonanie parapetów wewnętrznych w pomieszczeniu świetlicy i korytarza-wiatrołapu z płytek ceramicznych parapetowych,

- Wykonanie pomieszczeń natrysku i ubikacji ze ścianek systemowych wykonanych  z płyty wiórowej obustronnie powlekanej  żywicą melaminową z dwoma skrzydłami drzwiowymi na konstrukcji metalowej nierdzewnej wraz ze ślusarką drzwiową i mocowaniami posadzkowymi.

VIII. STOLARAKA BUDOWLANA:

- wymiana 5 kpl drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, płytowych pełnych (szer. w  świetle przejścia 90 cm -  szt. 2, 80 cm - szt.3),  laminowanych okleiną drewnopodobną wraz  z ościeżnicami stalowymi w pomieszczeniach wskazanych w przedmiarze.

IX. INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA I WENTYLACYJNA:

- ponowny montaż wcześniej zdemontowanej armatury sanitarnej: umywalka szt. 1, brodzik z kabiną szt. 1, muszla wc szt. 1,

- montaż nowych baterii: umywalkowa szt. 1, natryskowa szt. 1,

- montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża fi 15- szt. 1

- montaż kratek wentylacyjnych z typowymi kominkami wywiewnymi fi 150 mm

- wykucie i zaprawienie bruzd pod rurociągi instalacji kanalizacyjnej i wodnej,

- wykonanie rurociągów kanalizacyjnych fi 50 w gotowych bruzdach m ok. 10 wraz z podejściami do umywalki i brodzika,

- wykonanie rurociągów instalacji wodnej PeX fi  16 w gotowych bruzdach m ok. 10 wraz z niezbędnymi podejściami,

- montaż zaworów odcinających szt. 1

- Niezbędne przeróbki instalacji wod-kan.

X. ROBOTY TRANSPORTOWE, RUSZTOWANIA

- Ustawienie i rozbiórka rusztowań zew. pow. 4 m wysokości,

- Ustawienie, przesuwanie i demontaż kolumn rusztowań przesuwnych powyżej wysokości 4 m ,

- Załadunek, transport i rozładunek gruzu i odpadów po wykonywanych robotach wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami wysypiskowymi.

- UWAGI DLA WYKONAWCY:

Remont budynku prowadzony będzie w budynku użytkowanym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich wymaganych względami bezpieczeństwa i organizacji robót budowlano-remontowych, zabezpieczeń między innymi  takich jak: daszki nad wejściami  do budynku, oznakowania i wygrodzenia terenu wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania określonych przepisami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu w.w. robót. Zwraca się szczególną uwagę na stosowanie środków ochrony osobistej podczas pracy na wysokościach, w obrębie sprzętu mechanicznego i ciężkiego oraz posługiwaniu się elektronarzędziami.

Wymagane jest zapewnienie bieżącego użytkowania obiektu w toku wykonywania przedmiotowych robót budowlanych.

- GWARANCJA.

Wymagana gwarancja Wykonawcy na cały zakres prac – minimum 48 miesięcy od terminu odbioru końcowego zadania.

- TERMINY.

Pożądany termin wykonania pełnego przedmiotu zamówienia określa się do  dnia                    28 września 2012 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w tym terminu realizacji w przypadku wystąpienia między innymi następujących okoliczności:

-	zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- zmiany stawki VAT;

- wystąpienia siły wyższej – na czas trwania siły wyższej.

- WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, DOKUMENTACJA:

Zamawiający ustala wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie pełnego zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną, w skład której wchodzą:

- Projekt budowlany remontu elewacji,

- Uzgodnienie konserwatorskie,

-	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR),

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- Kosztorys ofertowy,

- Przedmiar robót.

Wynagrodzenie ryczałtowe  uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotu umowy (Zadania), określone w dokumentacji przetargowej  m.in.: koszty prób, badań, pomiarów, nadzoru przez jednostki specjalistyczne            (jeśli takie są wymagane), wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym m.in.: skompletowanie dokumentów dotyczących użytych materiałów: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły odbioru robót zanikowych – ulegających zakryciu, kompletne pomiary instalacji odgromowej), wywóz wraz z opłatą utylizacyjną odpadów pochodzących z budowy, uporządkowanie i doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy i terenów przyległych będących w obszarze oddziaływania, a także: cały sprzęt budowlany (zabezpieczenia, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia, koszty zaplecza budowy (robót), koszty robocizny, nadzoru, testowania, kontroli jakości itp., koszty materiałów, montażu, konserwacji, ubezpieczenia itp., zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie i warunkach wykonania Zamówienia.

Ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem i dokumentacją techniczną oraz stanem faktycznym istniejącego obiektu nie będą  powodem lub podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających. Przedmiar stanowi element zasadniczy do dokonania przez Wykonawcę określenia kosztu realizacji zadania i opracowania na jego podstawie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem wszelkich ryzyk związanych z realizacją zadania w zakresie i na warunkach  określonych przez opis przedmiotu zamówienia (OPZ), projekt budowlany remontu elewacji, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR), SIWZ i umowę o roboty budowlane, a także ewentualne odpowiedzi i wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego w toku procedury przetargowej.

Podstawą do ustalenia ceny ryczałtowej jest sporządzenie i dołączenie do oferty  kosztorysu ofertowego opracowanego poprzez  wycenę załączonego przedmiaru z zachowaniem ilości  i kolejności pozycji oraz działów jak również wskazanych wielkości wartości obmiarowych w poszczególnych pozycjach. Zachować należy podział na działy w kosztorysie ofertowym zgodnie z załączonym  Przedmiarem.

- UWAGI DO PRZEDMIARU I ROZLICZENIA ROBÓT:

  - Stawki i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym)  będą obejmować:

- Cały sprzęt budowlany (zabezpieczenia, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi),

- Transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia,

- Koszty zaplecza budowy (robót),

- Koszty robocizny, nadzoru, testowania, kontroli jakości,

- Koszty materiałów, montażu, konserwacji, ubezpieczenia,

- Zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie i warunkach wykonania Zamówienia.

  - Stawka lub cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót, niezależnie od tego czy podano tam ilość czy nie. Będzie uznane, że koszt pozycji przy której Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w Przedmiarze Robót. Stawki i ceny jednostkowe powinny być stałe i nie mogą podlegać żadnym zmianom i regulacjom za wyjątkiem przypadków opisanych w warunkach Zamówienia.

  - Ceny jednostkowe należy podawać bez podatku VAT.

  - Wszystkie ceny i wartości w wycenionym Przedmiarze Robót należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Krótkie opisy pozycji, wskazanie podstawy wyceny, analogie,   itp. w  Przedmiarze  przedstawione są dla celów identyfikacyjnych i uławiających wycenę i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w niniejszym OPZ i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

  - Uznaje się za oczywiste, że roboty  muszą być wykonane według fachowych zasad wiedzy technicznej, dokumentacji budowlanej, wskazówek Inspektora Nadzoru i obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Nie przewiduje się możliwość częściowego rozliczania zadania.

- DOKUMENTACJA ZADANIA

Na dokumentację techniczną składają się:

- Projekt budowlany remontu elewacji,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR),

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

- Przedmiar Robót,

- Umowa o roboty budowlane.

Hierarchia dokumentów- umowa o roboty budowlane, opis przedmiotu zamówienia OPZ,  projekt budowlany remontu elewacji, Przedmiary Robót, SIWZ, odpowiedzi  i wyjaśnienia udzielone na piśmie przez Inwestora, specyfikacje techniczne STWIOR, kosztorys ofertowy.

- UWAGI

  - Zamawiający zaleca aby oferenci dokonali wizji lokalnej budynku (wewnątrz i na zewnątrz) w celu szczegółowo zapoznania się z zakresem i warunkami realizacji zadania.

  - Koszty zużycia energii elektrycznej do wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca robót. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej wg faktycznego zużycia na podstawie wskazań zalegalizowanego zestawu  przyłączeniowo-pomiarowego  należącego do Wykonawcy. Miejsce przyłączenia określone zostanie w protokole przekazania trenu robót.

Sporządził: 03.04.2012 r.

Marek Wilkosz