# SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Dach , roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45110000-1

ST 1.0

WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA.

1.	Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: „Remont  budynku użyteczności publicznej (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Złotostockiej 29, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/2”

- Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.

3.1.	Rozbiórka  obróbek blacharskich:

- Wykonanie

- ręczne rozebranie obróbek blacharskich,

- demontaż haków , uchwytów , kołków rozporowych , gwoździ itp.

3.2.	Rozbiórka rynien i rur spustowych:

-	Wykonanie

- ręczne rozebranie rynien i rur spustowych z  blachy

- demontaż haków , uchwytów ,łączników, kołków rozporowych itp.

3.2.	Skucie   tynków  elementów murowanych ponad dachem

- Wykonanie

- Skucie tynków wapienno-cementowych  w uszkodzonych miejscach.

3.3.	Rozebranie  podstawy murowanej po b. syrenie alarmowej ponad dachem.

-	Wykonanie

- Ręczne rozebranie murowanej z cegły pełnej podstawy po b. syrenie alarmowej z wywozem gruzu

3.4.	Rozbiórka instalacji odgromowej:

- Wykonanie

- ręczne rozebranie zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej z linki stalowej ocynkowanej,

- demontaż haków ,naciągów, uchwytów, wsporników, złączy kołków rozporowych , gwoździ itp.

3.5.	Rozbiórka uszkodzonego pokrycia papowego – budynek główny:

- Wykonanie

- ręczne rozebranie pokrycia papowego ,

- oczyszczenie podłoża po rozbiórce papy i przygotowanie do wykonania miejscowych uzupełnień podłoża betonowego dachu.

3.6.	Rozbiórka innych elementów wyposażenia dachu:

- Wykonanie

- ręczne rozebranie pozostałych drobnych elementów zamocowanych

w stropodachu,  przeszkadzających przy wykonywaniu przygotowania podłoża i pokrycia dachu

3.7. Wykonanie robót rozbiórkowych przygotowawczych pozostałych:

- Wykucie 5 kpl drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych,

- Wykucie okien wew. drewnianych w ścianie działowej pomiędzy pom. garażu i pom. świetlicy, szt. 2

- Zamurowanie otworów w ściance działowej j.w. po wykutych oknach, cegłą dziurawką lub pustakami gr. ½ c. z uzupełnieniem tynków obustronnie,

- Wykucie drzwi w pomieszczeniach sanitariatów kpl 2,

- Rozebranie ścianek działowych wraz z okładzinami z płytek w pomieszczeniu sanitariatów m2 ok. 11,7,

- Rozebranie ścianki działowej w z płyt drewnianych i paździerzowych wraz z konstrukcją nośną drewnianą  pomiędzy pom. Sali konferencyjnej i garażu m22 ok. 11,1,

- Rozebranie sufitu podwieszonego z płyt pilśniowych wraz konstrukcją w pom. świetlicy i korytarza przy świetlicy m2 ok. 38,4,

- Rozebranie wykładziny ściennej w pomieszczeniu sanitariatów – całość, m2 ok. 25,7

- Demontaż armatury sanitarnej: ustęp porcelanowy szt. 1, umywalka szt. 1, brodzik z kabiną natryskową szt. 1 – sanitariaty, armatura do ponownej zabudowy,

- Demontaż częściowy naściennych rurociągów instalacji wod –kan. w pom. sanitariatów,

- Wykucie otworów w ścianach zew. w pom. sali konferencyjnej, świetlicy i kuchni pod zainstalowanie kratek wentylacyjnych z  typowymi rurami wywiewnymi fi 150 mm - szt. 3

- Wykonanie robót rozbiórkowych, transportowych, przygotowawczych i towarzyszących  wyżej nie wymienionych, wynikających z zasad wiedzy technicznej o obowiązujących przepisów,  związanych z wykonaniem podstawowego zakresu robót określonych niniejszym OPZ, projekcie budowlanym i przedmiarze.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

- Warunki ogólne.

a)	Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, i poleceniami inspektora nadzoru

Przepisy szczegółowe

a)	Roboty prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) i innych obowiązujących przepisów w tym zakresie.

- Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać:

- młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje

- gruz i pozostałości po rozbiórce usuwać ręcznie

- poszczególnych elementy wyposażenia dachu jak wentylatory dachowe i kominy stalowe zabezpieczyć do ponownej zabudowy

- Wykonanie robót.

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe o przygotowawcze w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. Odpady i gruz winny być złożone w jednym miejscu i pryzmowane. Papa z rozbiórki winna być poddana utylizacji, wykonanej przez jednostkę posiadająca odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest okazać dokument na żądanie inspektora nadzoru robót, potwierdzający przekazanie papy po rozbiórce do utylizacji. Organizację robót rozbiórkowych należy tak prowadzić, by zapobiec ewentualnemu zalaniu pomieszczeń w budynku podczas wystąpienia opadów deszczu. Dach na bieżąco zabezpieczać przed opadami deszczu.

- Odbiór robót:

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych o przygotowawczych  powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Przepisy związane:

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.

- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB.

ROBOTY DEKARSKO - BALCHARSKIE

CPV 45261210-9, 45261211-6, 45261220-2, 45261320-3

1.	Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót dekarsko – blacharskich  remontu dachu o pokryciu papowym budynku  remizy OSP w Kamieńcu Ząbkowickim

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

2.	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.

    - Obróbki blacharskie

- obróbki  z blachy ocynkowanej gr. 0,55  mm,

- obróbki typowe dla przewidywanych rozwiązań technologicznych,

- obróbki blacharskie mocować za pomocą kołków rozporowych lub gwoździ ze stali nierdzewnej z podkładkami uszczelniającymi,

- rozstaw kołków lub gwoździ nie większy niż 40  cm.

- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe malowane dwukrotnie obustronnie farbą poliwinylową np. Lowicyn lub równoważną w kolorystyce nr  9274 wg wzornika KEIM. Nie malować powierzchni obróbek zakrytych papą.

  - Pokrycie papowe i izolacja termiczna styropapą z wentylacją typowymi kominkami do pokryć papowych - przybudówka zaplecza ( sala konferencyjna , sanitariaty, kuchnia) z ociepleniem styropapą, pozostałe powierzchnie dachu bez ocieplenia.

- Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej typ: podkładowa PF PYE PV 200 S35 i nawierzchniowa WF PYE PV 250 S5 lub równoważna na istniejącym pokryciu papowym, zagruntowanym asfaltową emulsją anionową do pap termozgrzewalnych i styropapy z ociepleniem połaci styropapą PWS 1 laminowaną jednostronnie papą EPS 70 lub równoważną gr 12 cm z wentylacją typowymi kominkami wentylacyjnymi do pokryć papowych (ilość kominków:  min 1 kominek/ 50 m2 powierzchni dachu.

- Obróbki (opierzenia ) z papy nawierzchniowej j.w. wys. min. 17-20 cm,  mocowane dodatkowo opaskami z blachy ocynkowanej gr. 0, 55 mm,  szer. ok. 8-10 cm  w rozwinięciu z uszczelnienie silikonem dekarskim. Opaski dociskowe mocowane kołkami rozporowymi ze stali nierdzewnej z podkładkami uszczelniającymi w rozstawie nie większym niż 40 cm.. Obróbki z papy wykonać we wszystkich miejscach w których występują opierzenia z blachy tj. ogniomury, ściany i inne elementy wyposażenia dachu wg konieczności ich wykonania oraz na podstawach betonowych wentylatorów dachowych i kominów stalowych. Pod obróbki stosować trójkąty z laminowanego styropianu 5x5 cm.

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BLACHARSKO - DEKARSKICH

Warunki ogólne.

1.	Warunki wykonania podłoży: istniejące podłoże z papy winno być oczyszczone, wyrównane, naprawione, uzupełnione  i  punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie istn. papy wykonać metalowymi punktakami lub grubszymi gwoździami ) , a następnie zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie styropapy

2.	Warunki wykonania izolacji termicznej.

- materiały termoizolacyjne ( styropian laminowany jednostronnie papą ) powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego i odporność ogniową, powinny być chronione przed zawilgoceniem w trakcie składowania i wbudowania,

- krawędzie płyt ze styropianu powinny być proste i nie uszkodzone,

- na powierzchni płyt nie powinno być kawern głębszych niż 5mm, struktura płyt

powinna być jednorodna na całej powierzchni, styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80ºC,

- płyty ze styropianu należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od

źródeł ognia, można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem i

klejami bez rozpuszczalników,

- materiały termoizolacyjne należy wbudować w stanie powietrzno suchym. Chronić

przed zawilgoceniem wodą deszczową. Roboty prowadzić przy

dodatniej temperaturze,

- warstwa izolacji powinna być ciągła, o grubości zgodnej z projektem tj. ( 12 cm),

- płyty izolacyjne układać na styk, przy kilku warstwach – mijankowo ( przesunięcie

styków względem siebie co najmniej 3cm),

- płyty styropapy mocować do przygotowanego podłoża za pomocą kleju do styropapy w ilości średnio min. 5 placków na 1 m2 powierzchni styropapy lub zaleceń producenta kleju i dodatkowo typowymi dyblami do mocowania płyt styropianowych w ilości min. 4 szt./1 m2 powierzchni styropapy.

3.	Odbiory robót termoizolacyjnych powinny obejmować:

- po dostarczeniu materiałów na budowę ( zaświadczenie o jakości ),

- po przygotowaniu podłoża ( sprawdzenie spadków, równości, przyczepności i czystości podłoża ),

- po przyklejeniu, ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszych robót – sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów, jego grubości, zgodności z dokumentacją techniczną, ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenie oraz przylegania do podłoża, a w przypadku styropianu – sprawdzenie czy styka się on z odpowiednimi materiałami, zakładki z papy przyklejonej do płyt styropianowych powinny na siebie zachodzić i być ze sobą sklejone,

- odbiory końcowe, które powinny polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem oraz łączenia elementów.

- Warunki techniczne wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej.

- zastosowany materiał powinien być dopuszczony do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwem ( aprobatą ) ITB,

- przy technologii montażu – przestrzegać zaleceń producenta,

- układać w temperaturze powyżej 5ºC.

- papa termozgrzewalna modyfikowana polimerem SBS na wkładce (osnowie) z włókniny poliestrowej o zawartości masy powłokowej powyżej 2000g/m2,

-  papa podkładowa o grubości min. 35 mm, osnowa poliestrowa min 200g/m2,

-  papa nawierzchniowa o grubości min 5,2 mm, osnowa poliestrowa 250g/m2,

-  papa na obróbki o parametrach jak nawierzchniowa

-  listwy dociskowe do mocowania obróbek z papy z blachy ocynkowanej – typowe,

-  obróbki z blachy ocynkowanej

Papa termozgrzewalna  powinna spełniać wymagania norm wymienionych w niniejszej STWiOR tj m.in.:

1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;

4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolity ciemnobrunatne kolor

6) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie.

7) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników w pozycji stojącej.

SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Np. palnik gazowy na propan-butan do podgrzewania papy, wałki dociskowe i inne.

TRANSPORT

Użyte przez Wykonawcę środki transportowe (dowóz materiałów i transport technologiczny) muszą być dostosowane do warunków prowadzenia robót i nie wpływać szkodliwie na remontowany budynek oraz sąsiednie nieruchomości osób trzecich. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu budynków iej i drogi publicznej o przeciętnym natężeniu ruchu.

WYKONANIE ROBÓT

Wszystkie etapy robót powinny być realizowane zgodnie z zapisami norm wyspecyfikowanych w niniejszej STWiOR.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Istniejące podłoże z papy  winno być oczyszczone, wyrównane, naprawione, uzupełnione i   punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie istn. papy wykonać metalowymi punktakami lub grubszymi gwoździami ) , a następnie zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie styropapy.

Istniejące podłoże z betonu   winno być oczyszczone, wyrównane, naprawione i uzupełnione, a następnie zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie papy podkładowej.

Powierzchnia istniejącego podłoża, po wykonaniu ww. prac przygotowawczych  powinna być równa, bez ubytków, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych powinny być wyoblone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym tzw. wakaklinem ze styropapy 5x5 cm lub odpowiednim..

POKRYCIE DWUWARSTWOWE Z PAPY ASFALTOWO-POLIMEROWEJ ZGRZEWALNEJ

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej,

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej spalenia,

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

e)	 w korytach oraz na załamaniach (jeżeli występują) należy ułożyć dodatkowe wzmocnienia z pasów papy pod pierwszą warstwa pokrycia,

f)	w pokryciu połaci należy ukształtować dylatacje zgodnie z układem dylatacji konstrukcyjnych budynku oraz zapisem normowym,

g) pierwszą warstwę papy należy przykleić do podłoża ze styropapy nagrzewając spodnią powierzchnię papy. Druga warstwa papy jest łączona(sklejana) z pierwszą poprzez zgrzewanie. Papę należy układać pasami równoległymi do okapu, od okapu w stronę kalenicy.

h) obróbki papowe winny być mocowane do podłoża poprzez zgrzewanie oraz dodatkowe mocowanie mechaniczne  opaskami dociskowymi z blachy ocynkowanej,

Przy wykonywaniu obróbek należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z dylatacji

- Warunki techniczne wykonania rynien:

- Rynny wykonać z blachy  ocynk gr. 0.55÷0.6mm,

- rynny wykonać o średnicy ø 15 cm, łączyć poszczególne odcinki na zakład min. 20 mm z lutowaniem, zakłady wykonywać w kierunku spływu wody,

- denka rynien dopasowane do przekroju rynny i połączone z nią obustronnym lutowaniem,

- na każdym załamaniu, rynny opierać na uchwycie rynnowym a naroża o kącie < 120º - usztywnić trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego. Na uchwyty stosować płaskownik o przekroju dobranym do pochylenia połaci dachowej oraz przekroju rynny. Odległość między uchwytami 50÷60 cm,

- wykształcić spadki rynien min. 0.5%,

- rynny dylatować, maksymalna długość rynny ( między rurami spustowymi ) – 20m,

- połączenie wpustu rynnowego z rynną – specjalnymi kształtkami rynnowymi – obustronnie oblutować,

- rozstaw haków rynnowych co 0,5 m

6.	Warunki techniczne wykonania rur spustowych:

- rury spustowe wykonać z blachy  ocynk gr. 0.55÷0.6mm, ø 120 mm. Łączenia pionowe i poziome wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, złącza pionowe mają postać zakładu szerokości – 20 mm, poziome – 30 mm z obustronnym oblutowaniem na całej długości  Pionowe złącza powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz,

- dopuszcza się odchylenie rury spustowej od pionu – max. 20 mm przy długości rury większej niż 10.0m Odchylenie rury spustowej od linii prostej mierzonej na długości 2m – max. 3mm,

- rury spustowe mocować do ściany uchwytami w rozstawie max. – 2  m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocować w sposób trwały do muru. Nad uchwytami przylutować obrączki o szerokości 3÷4cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się. Wykonać zabezpieczenia ( noski) przy haku rynnowym przeciw zsuwaniu rur spustowych.

ODBIORY POKRYĆ DACHOWYCH POWINNY OBEJMOWAĆ:

1.	Odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, w ramach których należy sprawdzić:

- podłoże lub podkład, dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, jakość zastosowanych materiałów, m.in.:

- prześwit między sprawdzaną powierzchnią podłoża, a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5mm,

- prześwit między sprawdzaną powierzchnią podkładu, a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i max. 10mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci,

- ponadto należy sprawdzić pochylenie połaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych ( z dokładnością do ±10cm ), a szerokość z dokładnością do ± 2mm,

- w/w badania prowadzić podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

- wyniki badań odbioru częściowego umieścić w protokole odbioru, a w dzienniku budowy wpis o dopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonania robót pokrywczych.

2.	Odbiory końcowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach których należy sprawdzić stan : wykonania pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.

Do odbioru końcowego należy przedstawić odbiory częściowe, dokumentację techniczną i dziennik budowy.

Przeprowadzenie odbioru końcowego zalecane jest po deszczu.

a)	odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej;

- w jego ramach należy sprawdzić: jakość materiału, przyklejenie papy do podłoża oraz sklejenie między sobą metodą zgrzewania ( sprawdzenie należy sprawdzić przez nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości max. 5cm. Odrywanie papy zgrzewalnej powinno spowodować rozwarstwienie lepiku (asfaltu ), ale nie oderwanie papy od podłoża. Ponadto należy sprawdzić równość powierzchni pokrycia. Prawidłowość spadków i szczelność pokrycia należy przeprowadzić w miejscach narażonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody ( albo po deszczu, albo po poddaniu pokrycia prze 15 minut działaniu strumienia wody ).

- Odbioru częściowego lub końcowego pokrycia z papy można dokonać po min. 24 godzinach od czasu ułożenia papy.

b)	odbiór obróbek blacharskich:

W jego ramach należy sprawdzić :

- wykonanie obróbek przy elementach wystających ponad połać i przy murach  ( zgodnie z punktem 5,

- zgodność z wymaganiami w zakresie wymiarów rozstawu i montażu rynien i poszczególnych połączeń. Ponadto należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie pokrycia,

- sprawdzeniu podlegają także spadki i szczelność rynien ( zalecane także sprawdzenie wylewania się wody z rynny ),

- zgodność z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur ilości haków i uchwytów. Połączenia w złączach pionowych i poziomych, umocowania w uchwytach, spoinowania, prostoliniowości, szczelności.

Normy:

BN-72/6363-02   	Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.

PN-B-20130;1999   	Płyty styropianowe.

PN-80/B-10240       Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245    	Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620	Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622	Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999	Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001	Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999	Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702;1999	Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999	Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

PN-B-27620:1998	Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

PN-B-27621:1998	Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

PN-B-02361:1999	Pochylenia połaci dachowych

PN-91/B-27618	Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-80/B-10240	Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania

WTWIORB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część

C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa

2004 r.

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości.

PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie 				do pokryć dachowych – Definicje i właściwości.

PN-EN 12316-2:2002	 Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie wytrzymałości złączy na

oddzieranie.-Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu –Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.

PN-EN 13897:2006	Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Określenie wodoszczelności po rozciąganiu w niskiej temperaturze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB.

#### Instalacje elektryczne – instalacja odgromowa

CPV 45312310-3

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres  specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych w zakresie wykonania wymiany instalacji odgromowej w związku z remontem dachu remizy OSP w Kamieńcu Ząbkowickim

Zakres robót elektrycznych:

- wymiana instalacji odgromowej -całość

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45310000-3 |  | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
|  |  | 45311100-1 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej |
|  |  | 45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych

z demontażem wyeksploatowanej pozostałości  i montażem nowej instalacji odgromowej i obejmują:

Demontaż istniejących zwodów poziomych i pionowych wraz z wspornikami naciągowymi, wspornikami pośrednimi, uchwytami i łącznikami.

Montaż nowych zwodów pionowych i poziomych  z drutu Fe/Zn fi 8mm, na wspornikach naciągowych i wspornikach pośrednich betonowych lub PCV  klejonych do pokrycia papowego.

Montaż ochrony odgromowej kominów murowanych i stalowych oraz elementów wyposażenia dachu

Podłączenie do istniejących uziemień.

Pomiary kompletne instalacji odgromowej.

2. Wymagania ogólne:

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania w terminie zgodnym z Umową terenu

Budowy , wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnień .

Dokumentacja kosztorysowa , Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez

Inwestora stanowią integralną cześć Umowy . Wymagania zawarte w w/w materiałach są obowiązujące dla Wykonawcy . Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub

opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej – po ich stwierdzeniu powinien zawiadomić

Inspektora Nadzoru .

Zakres wykonywanych robót i wszystkie materiały dostarczone na plac budowy winny być zgodne z Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną. Jeżeli dostarczone i wbudowane materiały nie będą zgodne ze standardem określonym w Dokumentacji – to Wykonawca na własny koszt wymieni je na właściwe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi

Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz definicjami podanymi w ST „ Wymagania ogólne”

2.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i jakość zastosowanych materiałów oraz za zgodność wykonanej pracy z dokumentacją ,

obowiązującymi normami , przepisami , zasadami wiedzy technicznej i specyfikacją techniczną oraz realizację poleceń nadzoru inwestorskiego zawartych w dokumentacji budowy.

Wszystkie czynności wykonywane w pobliżu istniejących i czynnych urządzeń

elektrycznych , rozdzielnic – winny być prowadzone za zgodą Użytkownika budynku , pod nadzorem upoważnionych pracowników służb eksploatacyjnych posiadających wymagane świadectwa kwalifikacyjne.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących BHP.

Od daty rozpoczęcia robót aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

Wykonawca odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia używane do pracy.

2.2 Materiały

Wykonawca odpowiada za jakość robót i materiałów.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są

wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej i winny odpowiadać

wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. Inspektor Nadzoru może zezwolić na wbudowanie tylko materiały, które posiadają: (1) certyfikat na znak bezpieczeństwa potwierdzający, że została zapewniona zgodność z wymaganiami Polskich Norm i aprobat technicznych , (2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla tych materiałów i wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy-jeśli nie są objęte certyfikatem określonym w poprzednim punkcie (1) i które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej.

Materiały muszą one posiadać wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne ,

świadectwa dopuszczenia , aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe – krajowe „B” lub europejskie „CE”

2.3 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które 	nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w 	miejscu prowadzenia tych robót , jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych  oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu .

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika budowy

i inspektora nadzoru.

2.4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu ,które 	nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transport	tu wydanymi  przez ich producentów.

3. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

jakość i kompletność wykonanych robót

jakość połączeń przewodów tworzących zwody

jakość połączeń przewodów tworzących przewody odprowadzające

wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia.

4.Odbiór robót

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie

wyników przeprowadzonych badań , pomiarów i oceny wizualnej.

4.2 Zasady odbioru ostatecznego robót:

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających

wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin

przeprowadzenia prób , ich zakres i czas trwania powinny być ustalane oddzielnie.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

  - protokoły odbioru robót zanikowych,

  - dokumenty wymagane przepisami dot. zabudowanych materiałów ( certyfikaty, deklaracje zgodności , aprobaty techniczne itp.).

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości

wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ilości , jakości i ich wartości.

Podstawowym dokumentem potrzebnym do dokonania ostatecznego odbioru robót jest

protokół ostatecznego odbioru robót .

Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami ( jeśli wystąpiły)

- Specyfikacja Techniczna

- Deklaracja zgodności wykonania robót instalacji odgromowej

-komplet pomiarów elektrycznych  instalacji odgromowej wykonanych przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

- protokoły robót zanikowych

5. Zakres opracowania

Instalacja odgromowa składać się będzie z :

-zwodów na dachu – poziomych

-przewodów odprowadzających- zwody pionowe

5.3 Zwody poziome

Średnica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodów poziomych - 8 mm.

Blacharka dachowa  zostanie przyłączona do zwodów poziomych montowanych

na dachu, na wspornikach naciągowych i pośrednich  betonowych lub PCV, klejonych do podłoża papowego. Poszczególne płaty blacharki bocznikować drutem Fe/Zn 8 mm, za pomocą zacisków. Instalacja na kominach otokowa z normową iglicą.

5.4 Przewody odprowadzające zwody pionowe

Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego fi 8 mm.

Przewody odprowadzające powinny być umocowane na każdym rogu budynku oraz powinny być rozmieszczone, co max. 20m wzdłuż elewacji budynku. Przewody odprowadzające wykonane jako natynkowe.

Na każdym przewodzie odprowadzającym należy zainstalować złącze kontrolne, dające się łatwo rozmontować, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej. Złącza kontrolne należy umieścić na wysokości 0,8 – 1 m nad terenem

Przewody odprowadzające należy połączyć z istniejącym uziomem.

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie połączenia skręcane śrubowe muszą być zabezpieczone przed korozją za pomocą wazeliny technicznej bezkwasowej.

6.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego

- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

| Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej | Tytuł normy |
| --- | --- |
| PN- 84/E- 02033 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym |
| PN-EN 1838:2002(U) | Oświetlenie awaryjne |
| PN- 86/E- 05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| PN- 89/E- 05029 | Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. |
| PN-IEC- 60050-826: 2000 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. |
| PN-IEC- 60364-1 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-IEC- 60364-3 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. |
| PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. |
| PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. |
| PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. |
| PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. |
| PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. |
| PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym. |
| PN-IEC- 364-4-481 : 1994 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. |
| PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. |
| PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. |
| PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. |
| PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i rnontaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. |
| PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. |
| PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |
| PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. |
| PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. |
| PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. |
| PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. |
| PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. |
| PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych |
| PN-91/E-05010 | Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. |
| PN-E-05033: 1994 | Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| PN-IEC- 61024-1 : 2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne |
| PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne Wybór poziomów ochrony dla urządzen piorunochronnych |
| PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych. |
| PN-IEC- 61312-1 : 2001 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.Zasady ogólne. |
| PN-86/E-05003.01 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Wymagania ogólne. |
| PN-86/E-05003.03 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona obostrzona. |
| PN-86/E-05003.04 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona specjalna. |
| PN-92/N-01256.02 | Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. |

Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-Instalacje elektryczne

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych

- Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.)

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z późn. zm.)

# Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i inne

CPV 45265522-6

CPV 45410000-4

CPV 45442100-8

1.Wstęp

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót

w zakresie robót murarskich, tynkarskich i malarskich związanych z remontem dachu budynku remizy OSP w Kamieńcu Ząbkowickim

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.

W ramach remontu dachu należy wykonać::

- wymianę tynków gładkich kat. III  na ogniomurach z jednoczesnym wykonaniem wylewki wyrównującej z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie, zaprawa cem- wapienna

- malowanie ścian elementów murowanych  ponad dachem farbą elewacyjną silikatową w kolorystyce  9271 wg wzornika KEIM, dwukrotnie z gruntowaniem, zgodnie z projektem elewacji

- montaż elementów wyposażenia dachu,

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

1.5. Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót, zgodność z ST, przedmiarem

robót oraz poleceniami Zamawiającego.

2. Zakres wykonania robót, materiały i sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, materiałów i sprzętu podano w części STO

Specyfikacji.

Do wykonania prac w zakresie określonym w punkcie 1.3 przewiduje się zakres robót oraz

zastosowanie materiałów i sprzętu według podanych ogólnodostępnych Katalogów:

Dane dotyczące zakresu przemurowania uwzględniono w przedmiarze robót .

3. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST0 specyfikacji.

4. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części ST0 specyfikacji.

Poszczególne etapy kontroli jakości robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez

przedstawiciela Zamawiającego/inspektora nadzoru.

Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakości powinna obejmować:

Kontrolę elementów składowych materiałów i wyrobów.

- Właściwości i jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania musi być potwierdzona

przez odpowiednie dokumenty. Materiały muszą być zaakceptowane przez przedstawicie-

la Zamawiającego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

- Sprawdzenie prawidłowości zgodności wykonania przewodów kominowych z normami

i sztuką budowlaną.

5. Obmiar robót.

W zakresie zgodności z OPZ i przedmiarem.

6. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w części ST0.0specyfikacji, umowie i OPZ.

Poszczególne etapy robót murarskich i tynkarskich powinny być odebrane przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). Odbiór robót dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym (inspektorem nadzoru). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy poprawić w miarę postępu robót.

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dają wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za

zgodne z wymaganiami. W przypadku jeżeli kontrola dała choć jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami, przedstawiając

je do ponownego odbioru.

7. Przepisy związane.

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych (tom I) Arkady,

Warszawa 1959-1990

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ITB, Warszawa 2003

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).