Znak sprawy: BGP-ZP.7313.1.2012

Numer postępowania: 4/2 – BGP/PN/R/12

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE.

  - Nazwa  i adres zadania:

„Odbudowa drogi dojazdowej do gospodarstw domowych nr dz.278 i 297 w Ożarach(km.0,00-1,07)”

  - Inwestor:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

  - Użytkownik obiektu:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

  - Lokalizacja:

Ożary droga  nr dz.278 i 297 (km.0,00-1,07) ,57-230 Kamieniec Ząbkowicki,

Obowiązujące regulacje prawne.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity           Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r.,              Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

- OPIS  ZADANIA.

3.1.	Opis i ogólny zakres robót podstawowych  zadania.

W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się wykonanie robót remontowych odbudowy drogi dojazdowej do gospodarstw domowych w m-ści Ożary nr dz. 278 i 297gmina Kamieniec Ząbkowicki

Zakres ogólny robót podstawowych obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem

kamiennym grubości do 10 cm.

- roboty nawierzchniowe: wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki

mineralnej o grubości 20 cm po zagęszczeniu. wykonanie nawierzchni bitumicznej

dwuwarstwowej składającej się z warstwy wiążącej grubości 4 cm. oraz warstwy

ścieralnej grubości 4 cm.

- roboty odwodnieniowe: wykonanie nowych rowów odwadniających oraz

pogłębienie istniejących

- roboty wykończeniowe: uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT PODSTAWOWYCH OBEJMUJE:

Zgodnie z przedmiarem robót

Lp.

Podstawa Opis Jedn.

obm.

Ilość

1. D01.01.01-02

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych drogi w terenie podgórskim

Droga nr.297 – 770.0 mb

Droga nr.278 – 300.0 mb.

Razem 1.070 km.km 1.1

2. D04.08.03-01

Wyrównanie istniejącej pod--budowy tłuczniem kamiennym grubość warstwy po zagęsz-czeniu do 10 cm.

Droga nr.297 – 770.0 mb x 3.5 = 2 695.0 m²

Droga nr.278 – 300.0 mb. x3.5 = 1050.0 m²

Ogółem 3 745.0 m² x0.1== 374.5 m³

Razem 374.5 m³

m³ 374.5

3. D04.04.02-02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego warstwa górna gr.

warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

Droga nr.297 – 770.0 mb x 3.5 = 2 695.0 m²

Droga nr.278 – 300.0 mb. x3.5 = 1050.0 m²

Ogółem 3 745.0 m²

Razem 3745.0 m²

m² 3745.0

4. D05.03.05-08

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysom ² 3745.0  dowożonej z odległ. 20

km grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Droga nr.297 – 770.0 mb x 3.5 = 2 695.0 m²

Droga nr.278 – 300.0 mb. x3.5 = 1050.0 m²

Ogółem 3 745.0 m²

Razem 3745.0 m²

5. D05.03.05-12

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowej dowożonej z odległ. 2 0

km grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Droga nr.297 – 770.0 mb x 3.5= 2 695.0 m²

Droga nr.278 – 300.0 mb. x3.5 = 1050.0 m²

Ogółem 3 745.0 m²

Razem 3745.0 m²

m² 3745.0

6. D06.01.10-10

Uzupełnienie poboczy niesortem średnia grubość po zagęszczeniu 20 cm.

Droga nr.297 – 770.0 mb x0.7=539 m²x0.2= 107.80

m³x2= 215.6 m³

Droga nr.278 – 300.0 mb. x0.7= 210.0m² x0.;2=42.0x2=84m³

Razem 299.6 m³

m³ 299,60

7. D04.03.02-04

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. Skropienie podbu-

-dowy tłuczniowej.

Droga nr.297 – 770.0 mb x 3.5= 2 695.0 m²

Droga nr.278 – 300.0 mb. x3.5 = 1050.0 m²

Ogółem 3 745.0 m²

m² 3745.0

- TERMINY.

Pożądany termin wykonania pełnego przedmiotu zamówienia określa się do  dnia                    31 października 2012 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w tym terminu realizacji w przypadku wystąpienia między innymi następujących okoliczności:

-	zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- zmiany stawki VAT;

- wystąpienia siły wyższej – na czas trwania siły wyższej.

- WYNAGRODZENIE WYKONAWCY, DOKUMENTACJA:

Zamawiający ustala wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie pełnego zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną, w skład której wchodzą:

-    mapa sytuacyjna nr dz.278 i 297 Ożary

-	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR),

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- Kosztorys ofertowy,

- Przedmiar robót.

Wynagrodzenie ryczałtowe  uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotu umowy (Zadania), określone w dokumentacji przetargowej  m.in.: koszty prób, badań, pomiarów, nadzoru przez jednostki specjalistyczne            (jeśli takie są wymagane), wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym m.in.: skompletowanie dokumentów dotyczących użytych materiałów: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły odbioru robót zanikowych – ulegających zakryciu,), wywóz wraz z opłatą utylizacyjną odpadów pochodzących z budowy, uporządkowanie i doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy i terenów przyległych będących w obszarze oddziaływania, a także: cały sprzęt budowlany (zabezpieczenia, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia, koszty zaplecza budowy (robót), koszty robocizny, nadzoru, testowania, kontroli jakości itp., koszty materiałów, montażu, konserwacji, ubezpieczenia itp., zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie i warunkach wykonania Zamówienia.

Ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem i dokumentacją techniczną oraz stanem faktycznym istniejącego obiektu nie będą  powodem lub podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających. Przedmiar stanowi element zasadniczy do dokonania przez Wykonawcę określenia kosztu realizacji zadania i opracowania na jego podstawie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem wszelkich ryzyk związanych z realizacją zadania w zakresie i na warunkach  określonych przez opis przedmiotu zamówienia (OPZ),  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR), SIWZ i umowę o roboty budowlane, a także ewentualne odpowiedzi i wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego w toku procedury przetargowej.

Podstawą do ustalenia ceny ryczałtowej jest sporządzenie i dołączenie do oferty  kosztorysu ofertowego opracowanego poprzez  wycenę załączonego przedmiaru z zachowaniem ilości  i kolejności pozycji jak również wskazanych wielkości wartości obmiarowych w poszczególnych pozycjach. Zachować należy kolejność w kosztorysie ofertowym zgodnie z załączonym  przedmiarem robót.

- UWAGI DO PRZEDMIARU I ROZLICZENIA ROBÓT:

  - Stawki i ceny oferowane w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym)  będą obejmować:

- Cały sprzęt budowlany (zabezpieczenia, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi),

- Transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia,

- Koszty zaplecza budowy (robót),

- Koszty robocizny, nadzoru, testowania, kontroli jakości,

- Koszty materiałów, montażu, konserwacji, ubezpieczenia,

- Zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w umowie i warunkach wykonania Zamówienia.

  - Stawka lub cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót, niezależnie od tego czy podano tam ilość czy nie. Będzie uznane, że koszt pozycji przy której Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w Przedmiarze Robót. Stawki i ceny jednostkowe powinny być stałe i nie mogą podlegać żadnym zmianom i regulacjom za wyjątkiem przypadków opisanych w warunkach Zamówienia.

  - Ceny jednostkowe należy podawać bez podatku VAT.

  - Wszystkie ceny i wartości w wycenionym Przedmiarze Robót należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Krótkie opisy pozycji, wskazanie podstawy wyceny, analogie,   itp. w  Przedmiarze  przedstawione są dla celów identyfikacyjnych i uławiających wycenę i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w niniejszym OPZ i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

  - Uznaje się za oczywiste, że roboty  muszą być wykonane według fachowych zasad wiedzy technicznej, dokumentacji budowlanej, wskazówek Inspektora Nadzoru i obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Nie przewiduje się możliwość częściowego rozliczania zadania.

- DOKUMENTACJA ZADANIA

Na dokumentację techniczną składają się:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR),

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

- Przedmiar Robót,

- Umowa o roboty budowlane.

Hierarchia dokumentów- umowa o roboty budowlane, opis przedmiotu zamówienia OPZ,  Przedmiary Robót, SIWZ, odpowiedzi  i wyjaśnienia udzielone na piśmie przez Inwestora, specyfikacje techniczne STWIOR, kosztorys ofertowy.

- UWAGI

  - Zamawiający zaleca aby oferenci dokonali wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu szczegółowo zapoznania się z zakresem i warunkami realizacji zadania.

  - Wszelkie koszty wynikające  z wykonania przedmiotu zamówienia (koszty organizacji zaplecza budowy, obsługa geodezyjna  oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej po zakończeniu robót  ponosi Wykonawca robót.

Sporządził: 23.04.2012 r.

Jan Zabawa