Znak sprawy: BGP-ZP.271/12/5-BGP/2012.

Numer postępowania: 12/5– BGP/PN/R/12

Zał. nr 1.

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„ Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Gminy”

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Urzędu Gminy Kamieniec

Ząbkowicki, położonego przy ulicy Ząbkowickiej nr 26, na działce nr 185/2.

Zakres remontu obejmuje:

- Wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na części płaskiej dachu

- Wymiana pokrycia skosów dachu z blachy płaskiej na łupek naturalny lub dachówkę

- Naprawa tarasu nad wejściem do budynku

- Naprawa tynków elewacji, malowanie elewacji

- Montaż platformy dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim przed

wejściem do budynku

-roboty wewnętrzne

1.2 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora oraz materiały wstępne przekazane przez

inwestora i zebrane z innych źródeł, a w szczególności:

- wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie

- inwentaryzacja elewacji budynku wykonana przez zespół projektowy wykonawcy zlecenia,

w zakresie niezbędnym do opracowania projektu

- dokumentacja fotograficzna

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwiązań dla remontu dachu i elewacji budynku oraz dla

pokonania bariery architektonicznej przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na

wózkach inwalidzkich i załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy.

2.0 OPIS OGÓLNY

2.1 Lokalizacja, dane ogólne

Budynek Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim położony jest przy głównej ulicy wsi,

wśród grupy budynków usytuowanych wzdłuż tej ulicy. Jest to budynek wolnostojący,

zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem 58/A/01 dnia 22.10.2001 r.

Jest to dom książęcy Albrechtskaus, willa wybudowana w stylu neorenesansowym w 1880 r.

Przed II wojną światową budynek użytkowany był jako ośrodek zdrowia. Po wojnie nadal

pozostał budynkiem użyteczności publicznej, pełniąc zmienne funkcje jako siedziba urzędów

i organizacji społecznych.

Wszelka działalność inwestycyjna, budowlana, jak również przebudowy, remonty, adaptacje,

dostosowanie do współczesnych funkcji czy podziały nieruchomości, na której znajduje się

budynek, wymagają uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Delegatura Wojewódzkiego Oddziału Urzędu Ochrony Zabytków w Wałbrzychu.

2.2 Opis ogólny budynku

Budynek wybudowany metodą tradycyjną, piętrowy, częściowo podpiwniczony, z 2-kondygnacyjnym

poddaszem użytkowym. Fundamenty kamienne i z cegły pełnej. Ściany

murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. W piwnicach sklepienia

ceramiczne, w pozostałych pomieszczeniach stropy drewniane. Więźba dachowa drewniana,

2-poziomowa, krokwiowo-jętkowa. Stolarka z profili PCV. W elewacjach północnej i południowej

od strony fasady niewielkie ryzality, artykułowane również w partii dachu. W połaciach

dachu – zachodniej i południowej – w centrum 2-kondygnacyjne szczyty wolutowe z dwiema

facjatkami po bokach. W połaciach – wschodniej i północnej – trzy facjatki, z których

środkowa jest największa.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Bryła budynku masywna, zwarta, statycznie stabilna, nie wykazuje żadnych niebezpiecznych

uszkodzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia. Ogólny stan

techniczny konstrukcji budynku należy uznać jako dobry. Oględziny wykazują niewielkie

zużycie i uszkodzenia powierzchowne budynków – ubytki tynku, zawilgocenia i zacieki na

ścianach i sufitach, miejscowa korozja pokrycia skosów dachu z blachy oraz obróbek

blacharskich, nieszczelności pokrycia dachowego z papy, łuszczenie się tynku i powłok

malarskich, przeciekanie tarasu nad wejściem do budynku

Na ścianach zewnętrznych istnieją tynki cementowo-wapienne, gładkie, malowane

emulsyjnie w kolorze białym. Stan tynku i powłok malarskich na ścianach zewnętrznych jest

dobry, z nielicznymi złuszczeniami i ubytkami, szczególnie w części przygruntowej,

podciągającej wilgoć. Pod stropem tarasu tynk odpadający, zaplamiony i zawilgocony.

Obróbki blacharskie pogięte, miejscowo skorodowane, pokrzywione, przeciekające –

szczególnie nad gzymsami. Rynny w stanie dość dobrym, lekko miejscowo skorodowane,

pękające na łączeniach. Pokrycie z papy z pęcherzami i pęknięciami.

4. OPIS REMONTU BUDYNKU

Remont dachu

Przed remontem elewacji wykonać należy remont dachu. Papę istniejącą na części płaskiej

zerwać należy do deskowania. Przewiduje się pokrycie 2-warstwowe krycie papą

termozgrzewalną wysokiej jakości. Wskazane zastosowanie trwałej i grubej membrany

bitumicznej, zbrojonej włóknem. Istniejącą blachę na skosach planuje się zdemontować.

Przewiduje się tu wykonanie izolacji z folii paroszczelnej oraz pokrycie skosów naturalnym

łupkiem , podwójnie w koronkę, w kolorze grafitowym

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,55 mm,

malowanej w kolorze podanym w wykazie barw na końcu opisu lub z blachy powlekanej o

kolorze zbliżonym.

Remont tarasu

Przewiduje się skucie i odspojenie wszystkich warstw tarasu od góry, aż do płyty betonowej

stropu. Naprawę przewiduje się wykonać technologią wybranego przez inwestora systemu

renowacji tarasów. Na wykonaną wierzchnią warstwę betonu ułożone będą wybrane przez

inwestora płytki terakotowe na mrozoodpornej elastycznej zaprawie klejowej. Wszystkie

spoiny będą uszczelniane i impregnowane specjalnymi preparatami.

Montaż platformy podnośnikowej dla niepełnosprawnych

Dla pokonania różnicy wysokości między terenem i poziomem posadzki przed wejściem na

parter budynku przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich,

przewidziano montaż platformy podnośnikowej. W projekcie pokazano 2 warianty

rozwiązania. Wariant I – platforma poruszająca się po skośnej prowadnicy zamocowanej

w ścianie budynku, ze spadkiem dopasowanym do stopni schodów zewnętrznych.

Wariant II – platforma podnośnikowa hydrauliczna lub śrubowa, poruszająca się w pionie.

Wariant ten wymaga częściowego demontażu istniejącej na tarasie balustrady kamiennej dla

wykonania wyjazdu z platformy na posadzkę tarasu.

Na rynku istnieje wiele firm oferujących platformy. Wybór typu i producenta pozostawia się

inwestorowi. Fundament i zasilanie w energię elektryczną należy wykonać wg wytycznych

producenta wybranego typu platformy. W projekcie pokazano rozwiązania wg firmy GABIGA

z Brzegu, które nie jest obowiązujące.

Remont elewacji budynku

Remont elewacji budynku wykonać należy po wykonaniu wszystkich robót wymienionych

wyżej. Do renowacji i malowania elewacji zaleca się zastosowanie preparatów i farb systemu

KABE lub innego wybranego systemu renowacji. Przewiduje się zastosowanie farb krzemianowych

i polikrzemianowych (silikatowych). Polikrzemianowe wyroby systemu KABE w ostatnich

latach uzyskały wiele nagród na wystawach i targach produktów stosowanych do

ochrony i konserwacji elementów budynków i budowli.

Roboty wykonać wg niżej przedstawionej kolejności:

- Zeskrobać i zmyć wszystkie warstwy farby

- Skuć tynki złuszczone i odparzone na wszystkich ścianach

- Wykonać bruzdy, ukryć do bruzd rurki z przewodami elektrycznymi, telefonicznymi, itp.

- Zamurować bruzdy z rurkami i kablami

- Oczyścić szczotkami i zmyć urządzeniem ciśnieniowym „Karcher” powierzchnie ścian

- Naprawić i uzupełnić tynki w miejscach uszkodzonych - uzupełnić ubytki powierzchni ścian

zaprawą szpachlową – w systemie KABE właściwa będzie zaprawa „Kombi Finisz”, z zagruntowaniem

preparatem „Mineralit Consolid 100”.

- Wzmocnić przed tynkowaniem podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym

„Mineralit Consolid 100 lub 500”. Sposób zastosowania wg instrukcji producenta.

- W strefie cokołowej wykonać tynki gładkie renowacyjne 0,5 mm. W systemie KABE można

stosować tynk renowacyjny bez wcześniejszej impregnacji ścian zawilgoconych i zasolonych. Do tego celu służy zaprawa „Mineralit Restauro”.

- Po wyschnięciu wszystkich tynków należy wykonać gruntowanie preparatem j. w. oraz

malowanie farbą silikatową w ustalonej kolorystyce. Przy zastosowaniu materiałów systemu

KABE do robót malarskich użyta będzie farba polikrzemianowa III generacji linii „Novalit”.

5 – UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z użyciem materiałów dopuszczonych do

stosowania na terenie Polski. Materiały te powinny posiadać wymagane atesty lub

świadectwa dopuszczenia stosowania. Zastosowanych materiałów nie można mieszać,

muszą być one ze sobą zgodne i spójne, jednego systemu technologicznego i producenta.

Wybrany przez wykonawcę system technologiczny ochrony i konserwacji budynku powinien

być zaakceptowany przez inwestora. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z instrukcjami

producenta zastosowanego materiału. Przed malowaniem całej elewacji należy przygotować

na suchym tynku próbkę wybranego koloru farby i zgłosić do sprawdzenia i ostatecznego

zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót kierownik

budowy winien sporządzić „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” w zakresie i w formie

zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie „informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

– Dz. U. nr 120 poz. 1126

-roboty wewnętrzne remontowe zgodnie z przedmiarem robót

6 - WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA

Remont elewacji odbywać się będzie przy ciągłym użytkowaniu budynku. Pracownicy

Urzędu i interesanci mogą często przechodzić w pobliżu budynku. W czasie trwania

remontu należy teren wokół budynku odpowiednio zabezpieczyć. Należy wykonać n/w

prace zabezpieczające:

- ustawione rusztowania osłonić na całej wysokości gęstymi siatkami plastikowymi,

chroniącymi przed ewentualnym spadaniem narzędzi, większych kawałków odbijanego

tynku lub wbudowywanego materiału.

- wokół budynku ogrodzić teren w odległości min. 5,0 m od rusztowań oraz oznakować

tablicami ostrzegawczymi i informującymi o grożącym niebezpieczeństwie.

- nad wejściami do budynku wykonać drewniane dachy osłonowe wyłożone matami trzcinowymi

lub słomianymi, obudowanymi również z boku, dla zapewnienia bezpiecznego

wchodzenia do budynku.

- na czas wykonywania robót rozbiórkowych ustawić i zamontować przy budynku kontenery

na gruz i obudowane zsypy gruzu, chroniące przed pyleniem

Przy realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność i szczególne warunki

bezpieczeństwa dla pracy na wysokości i pracy na rusztowaniach oraz ogólne warunki

bezpieczeństwa dla robót budowlanych dekarsko-blacharskich, malarskich i tynkarskich.

Szczególne warunki bezpieczeństwa zachować należy także przy transporcie materiałów

na dach i na rusztowanie.