- P R Z E D M I A R                       zał.nr2

- ,, Remont drogi gminnej nr. dz. 436, km 0,000+0,350 Byczeń"

| L.p. | Podst. | Opis i wyliczenia | j. m. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . | D01.01.01 02 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie podgórskim Km. 0+000 - 0+350 = 350.0 mb. Razem 0,35 km. | km | 0.35 |
| 5 | D04.01.01 03 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem dna na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruncie kat. II-IV głębokość koryta średnio o 50cm. ODCINEK I DROGI - km. 0+044,84 - 0+57,34 = 3.5+2.3/2x12.50 = 36.25 m² - km. 0+057,34 - 0+073,60 = 2.3+3.0/2x16.23= 43.01 m² - km. 0+073,60 - 0+164,2 =90.60 x 3.0 = 271.80 m² - km. 0+164.20 - 0+200 = 3.0+3.5/2x35.80 =116,35 m² ODCINEK II DROGI - 0+006 - 0+097 = 91.0 x 3.0 =273 m² Powierzchna placu 809.00 m² Pow. odc. I 467.41m² Pow. odc. II 273.00m² Razem plac ,drogi 1 549.41 Powierzchna zjazdów odc. I - km. 0+039.72 pocz. zjazdu 8+3.0/2x5.5 = 30.25 m² strona prawa - km 0+068,73 pocz. zjazdu 36.0 + 12.5 = 48.5 m² str. prawa - km. 0+119 - 7+3/2 x 12.0 = 60.0 m² str. prawa - km. 0+145.2 - 0+146.2 = 1.0 x1.0 = 1.0 m² str. prawa - km. 0+165 = 31.5 m² str. prawa - km 0+178.75 3+9/2x6.0 = 36.0 m² str. prawa rozjazd odc. II - km. 0+191-0+200 =1.0+2.8x9.0 =17.1 m² str. prawa - km. 0+195 = 3.5 + 3.5/2 = 3.5 x 3.5 = 12.25 ² str. prawa Razem zjazdy odc. I - 236.60 Powierzchnia zjazdów odc. II - km. 0+007,5 - 0+013 - 5.5 x 5.3 = 20.15 m² str. prawa - km. 0+035 4.5 x 2.8 = 12.60 m² str. prawa - km. 0+050 1.0 x 1.5 = 1.5 m² str. prawa - km 0+ 078 5.5 x 3.0 = 16.5 m² str. prawa Razem zjazdy odc. II -50.75 Razem 1 836.76 | m² | 1836.76 |
| 6 | D04.02.01 02 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstw z piasku w korycie drogi lub na całej szerokości drogi grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Powierzchna placu 809.00 m² Pow. odc. I 467.41m² Pow. odc. II 273.00m² Pow. zjazdów odc. I 236.6 m² Pow. zjazdów odc. II 50.75 m² Razem 1 836.76m² | m² | 1836.76 |
| 7 | D04.04.02 02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Powierzchna placu 809.00 m² Pow. odc. I 467.41m² Pow. odc. II 273.00m² Pow. zjazdów odc. I 236.6 m² Pow. zjazdów odc. II 50.75 m² Razem 1 836.76m² | m² | 1836.76 |
| 8 | D04.04.02 11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Powierzchna placu 809.00 m² Pow. odc. I 467.41m² Pow. odc. II 273.00m² Pow. zjazdów odc. I 236.6 m² Pow. zjazdów odc. II 50.75 m² Razem 1 836.76m² | m² | 1836.76 |
| 9 | D04.03.02 01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0.3 kg/m² Powierzchna placu 809.00 m² Pow. odc. I 467.41m² Pow. odc. II 273.00m² Pow. zjazdów odc. I 236.6 m² Pow. zjazdów odc. II 50.75 m² Razem 1 836.76m² | m² | 1836.76 |
| 10 | D05.03.05 08 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odległości 15 km. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Powierzchna placu 809.00 m² Pow. odc. I 467.41m² Pow. odc. II 273.00m² Pow. zjazdów odc. I 236.6 m² Pow. zjazdów odc. II 50.75 m² Razem 1 836.76m² | m² | 1836.76 |
| 11 | D05.03.05 12 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odległości 15 km. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Powierzchna placu 809.00 m² Pow. odc. I 467.41m² Pow. odc. II 273.00m² Pow. zjazdów odc. I 236.6 m² Pow. zjazdów odc. II 50.75 m² Razem 1 836.76m² | m² | 1836.76 |
| 12 | D08.05.01 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o szer. 60 cm. grubości 15 cm. na ławie z betonu B25 wraz z wykonaniem koryta , spoiny wypełnione zaprawą cementową Razem 74.0 mb. | m | 74.0 |
| 13 | D05.03.01 15 | Wykonanie opaski wokół drzewa o średnicy 3.0 m z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnienie spoin zaprawą cementową wysokość kostki 16 cm. Razem 3.01 m² | m² | 3.01 |
| 14 | D06.01.10 01 | Ścinka pobocza mechanicznie grubość ścinanej warstwy do 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład do 3 km. szerokość ścinki 0.5 m. obustronnie Razem 175.0m² | m² | 175.0 |
| 15 | D06.01.10 11 | Uzupełnienie poboczy mieszanką mineralną 0/31.5 mm szerokość uzupełnienia 0.5 m. obustronnie grubość 8 cm. po zagęszczeniu Razem 30.5 m³ | m³ | 30.5 |
| 16 | Kalkulacja Własna | Wykonanie geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej Razem 1 kpl | kpl | 1.0 |

SPORZĄDZIŁ                                                                                                           ZATWIERDZIŁ