Zakres opracowania

Celem opracowania jest określenie parametrów technicznych wykonania i ustalenia zakresu robót potrzebnych do realizacji zadania pn.,, Remont drogi gminnej nr. dz. 436, km 0,000+0,350 Byczeń"

Opracowanie dotyczy odcinka drogi przebiegającej  przez teren zabudowany i jest użytkowany przez pojazdy osobowe, maszyny rolnicze oraz pieszych stanowiąc odcinek pieszo – jezdny. Przedmiotowy odcinek drogi został zniszczony w 2012 roku w czasie nawalnych opadów deszczu.

W opracowaniu uwzględniono wykonanie :

-  robót przygotowawczych:  wykonanie koryta w istniejącej nawierzchni gruntowej na całym ciągu planowanego remontu.

-  robót nawierzchniowych : wykonanie warstw odcinających na nawierzchni i zjazdach , podbudowy tłuczniowej dwuwarstwowej skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową . warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dwuwarstwowej 4+4 cm.  po zagęszczeniu.

- robót odwodnieniowych: polegających na ułożeniu wzdłuż odcinka II koryt ściekowych odprowadzających wody opadowe z nawierzchni jezdni

-  robót wykończeniowych: utwardzenie i profilowanie poboczy.

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi transportu rolnego

- kategoria drogi      -        gminna

- klasa techniczna   -        droga lokalna

- szerokość jezdni   -        2.3 - 3.5 m.

- szerokość korony drogi    - 4.5 m

- spadek poprzeczny jednostronny - 2 % (zmienny w zależności od ukształtowania terenu)

Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega w terenie płaskim wśród zabudowy. Istniejący stan techniczny drogi przysparza wiele problemów jej użytkownikom . Nieulepszona , bo gruntowa nawierzchnia drogi o częściowym podłożu z różnego rodzaju kruszywa posiada liczne wyboje wypełnione wodą opadową zalegającą w nich zwłaszcza w okresach wiosenno- jesiennych oraz po ulewnych opadach deszczu.

Projektowana remont drogi przebiega po istniejącej trasie z częściową   jej korektą  w granicach pasa drogowego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej drogi gminnej i poboczy z jednoczesnym uporządkowaniem gospodarki wód opadowych wraz z odwodnieniem istniejących zjazdów . Zakres robót  przewiduje wykonanie  warstw konstrukcyjnych na długości 350 mb w tym wykonanie placu przed kościołem.  Planowane jest  wykonanie na całej  długości koryta dla warstw konstrukcyjnych o głębokości ok. 40 cm.  i szerokości od 2.3 m. - 3.5 oraz placu o średniej szerokości około 22 m . Na tak przygotowanym podłożu zostanie wykonana  warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm. po zagęszczeniu, następnie projektuje się  ułożenie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki mineralnej o frakcji 0/63 mm o grubości 20 cm. oraz ułożenie górnej warstwy podbudowy o grubości 8 cm. Na tak przygotowanej podbudowie projektuje się  ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na warstwę wiążącą przewidziano frakcję 0/16 mm. natomiast na warstwę ścieralną 0/12 mm. Grubość obu warstw po uprzednim skropieniu podłoża emulsją asfaltową w ilości 0.3 kg/m² zaprojektowano po 4 cm. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni na zjazdach przyjęto ja na drodze.

Wyliczenie powierzchni:

Plac

- powierzchnia placu (od km 0+200 do końca projektowanej drogi w jej osi tj. do km 0+253 a następnie do km 0+ o44.8 ) = 809.0 m²

Jezdnia odcinek I

- km. 0+044,84 - 0+57,34 = 3.5+2.3/2x12.50  = 36.25 m²

- km. 0+057,34 - 0+073,60 = 2.3+3.0/2x16.23= 43.01 m²

- km. 0+073,60 - 0+164,2 =90.60 x 3.0           = 271.80 m²

- km. 0+164.20 - 0+200 = 3.0+3.5/2x35.80     =116,35 m²

Jezdnia odcinek II

- 0+006 - 0+097 = 91.0 x 3.0 =273 m²

RAZEM

| JEZDNIA , PLAC |  |  |
| --- | --- | --- |
| długość mb. | śr. szerokość mb. | powierzchnia m² |
| 350.0 | 2.3 - 3.5 - 22 | 1549.41 |

PROFIL PODŁUŻNY

Projektowana droga kształtowana jest za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych dostosowanych do istniejących warunków terenowych uwzględniających jednocześnie uporządkowany spływ wód opadowych z przyległego terenu.

PRZEKROJE  POPRZECZNE

Na całej długości projektowanej drogi spadki poprzeczne należy skorelować  z ukształtowaniem przyległego  terenu oraz występującymi zjazdami . W obrębie skrzyżowań spadki poprzeczne należy dostosować do istniejących warunków terenowych w sposób umożliwiający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowana konstrukcja drogi

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                  -  grubość warstwy 4 cm.

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralnej         - grubość warstwy 4 cm.

- górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej –  grubość warstwy 8 cm.

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej   -  grubość warstwy 20 cm

- warstwa odcinająca z piasku                                     -  grubość warstwy 15 cm

Całkowita grubość konstrukcji  51 cm

Projektowana konstrukcja na zjazdach

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                   -  grubość warstwy 4 cm.

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralnej         - grubość warstwy 4 cm.

- górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej –  grubość warstwy 8 cm.

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej   -  grubość warstwy 20 cm

- warstwa odcinająca z piasku                                     -  grubość warstwy 15 cm

Całkowita grubość konstrukcji  51 cm

Pobocza:

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy na odcinkach na których są zawyżone pobocza dokonać ich ścinki tak aby po wykonaniu konstrukcji nawierzchni były one obniżone w stosunku do niej o około 10cm. W pozostałych miejscach konstrukcję nawierzchni należy wynieść ponad istniejące pobocza  także o około 10 cm. Projektuje się uzupełnienie poboczy przy krawędzi jezdni na szerokości po ok. 50 cm. kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm o średniej grubości do 10 cm. Na częściowe ich uformowanie można wykorzystać grunty pochodzące z korytowania. W miejscach gdzie występuje brak możliwości wykonania ścinki istniejące skarpy dochodzące do krawędzi jezdni należy odpowiednio wyprofilować w sposób umożliwiający swobodny spływ wód opadowych .

Zjazdy

W ramach niniejszego opracowania utwardzeniem przy odpowiedniej geometrii objęto istniejące zjazdy z zastosowaniem konstrukcji zjazdu jak konstrukcja nośna drogi.

Powierzchnie zjazdów indywidualnych i rozjazdów

Zjazdy odc. I

- km. 0+039.72 pocz. zjazdu 8+3.0/2x5.5 = 30.25 m² strona prawa

- km 0+068,73 pocz. zjazdu 36.0 + 12.5   = 48.5 m² str. prawa

- km. 0+119 - 7+3/2 x 12.0                        = 60.0 m² str. prawa

- km. 0+145.2 - 0+146.2 = 1.0 x1.0           = 1.0 m² str. prawa

- km. 0+165                                               = 31.5 m² str. prawa

- km 0+178.75 3+9/2x6.0                          = 36.0 m² str. prawa rozjazd odc. II

- km. 0+191-0+200 =1.0+2.8x9.0              =17.1 m² str. prawa

- km. 0+195 = 3.5 + 3.5/2 = 3.5 x 3.5        = 12.25 ² str. prawa

RAZEM odc. I    236.6 m²

Zjazdy odc. II

- km. 0+007,5 - 0+013 - 5.5 x 5.3 =  20.15 m² str. prawa

- km. 0+035 4.5  x 2.8                   = 12.60 m²  str. prawa

- km. 0+050 1.0 x 1.5                    = 1.5 m²  str. prawa

- km 0+ 078  5.5 x 3.0                   = 16.5 m² str. prawa

RAZEM odc. II    50.75 m²

ELEMENTY ODWODNIENIA

Założono ,że odwodnienie nawierzchni będzie się odbywać powierzchniowo spadkami poprzecznymi nawierzchni pokazanymi na rysunku zagospodarowania terenu. Wody opadowe podobnie jak to ma miejsce obecnie będą spływać poboczami zgodnie z ukształtowaniem terenu w kierunku drogi wojewódzkiej i dalej rowami wzdłuż niej.

Na odcinku II po prawej stronie założono wykonanie korytek ściekowych z gotowych elementów prefabrykowanych na długości 74 mb. ułożonych na ławie betonowej z oporem.

PRACE WYKOŃCZENIOWE

Na całym ciągu projektowanej drogi pobocza obustronnie zostaną  utwardzone mieszanką mineralna 0/31.5 na szerokości do 0.5 m. grubości do 10 cm.

Wykonanie remontu będzie mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdów i bezpieczeństwo pieszych na przedmiotowym odcinku drogi.

Urządzenia obce:

Założony sposób realizacji remontu drogi nie wymaga konieczności przebudowy urządzeń obcych. Prace wykonywane w ich pobliżu należy wykonywać ze szczególną ostrożnością ręcznie pod nadzorem kierownika robót.